陕西未来能源化工有限公司

金鸡滩煤矿一盘区泵房矿用隔爆型离心泵技术规格书

编    制：

审    核：

分管副总：

分管矿长：

矿    长：

陕西未来能源化工有限公司

2017年9月

1  总则

1.1  工程项目名称：陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿一盘区泵房矿用隔爆型离心泵技术规格书。

1.2  根据建设工程、工艺的要求，本技术规格书所列设备须为技术先进性能可靠的国内产品。

1.3  本技术规格书的技术要求仅适用于陕西未来能源化工有限公司金鸡滩矿井井下一盘区泵房离心式水泵的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及运行工作。

1.4  本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应按本技术规格书的要求提供整套水泵房设备及其附属设备，并保证所提供设备是符合本技术规格书和有关最新工业标准的优质产品。

1.5  供方应仔细阅读本技术规格书中制定的全部条款，并对本技术规格书中选择设备的技术参数进行校核计算以确保选型的正确性，可提供比本技术规格书中规定性能更好的设备和材料，以便用户选择。正常生产所必需的部件无论在技术规格书中是否加以说明，均应全部提供。供货范围中列出各部件的技术数据由供货厂商加以完善。

1.6  在本技术规格书确定之后，有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

1.7本技术规范书所使用的标准如遇与现执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2  工程条件

2.1  工程概况

井下一盘区涌水汇集到一盘区水仓，由一盘区水泵房排水设备通过回风大巷、回风立井敷设的排水管路排至地面矿井水处理。

一盘区排水泵房设有正常排水设备和应急排水设备，正常排水设备选用矿用多级离心泵，应急排水设备选用矿用隔爆型潜水电泵。

本技术规格书所列设备用于井下一盘区水泵房正常排水。

根据《金鸡滩矿井初步设计说明书》：

矿井正常涌水量为1650m3/h，

最大涌水量为2150 m3/h，

回风立井井口标高         +1237.4m

一盘区排水泵房底板标高   +965.1m

排水垂高                 272.3m

排水管路长度             4650m

矿井水处理站预留扬程     10m

矿井水PH=6-9

一盘区排水泵房拟选采购MD720-60×7型耐磨矿用多级离心排水泵，流量为720 m3/h，离心式水泵配套电动机功率为1250kW，电压等级10kV型矿用隔爆电动机，排水泵的灌注引水方式采用子母泵系统，子泵选用隔爆型潜水电泵，额定流量1000 m3/h，额定扬程10m，功率75kW，电压等级660V。吸水管选用D377×10无缝钢管。

根据设计，新增水泵拟选采购MD720-60×7型耐磨矿用多级离心排水泵，流量为720 m3/h，离心式水泵配套电动机功率为1250kW，电压等级10kV型矿用隔爆电动机。

2.2  环境条件

2.2.1 工程环境条件

本区地势平坦开阔，总体地形西部稍低，东部略高，最高处位于东端喇嘛滩南侧，标高+1276m；最低处位于三道河边，标高+1180m；井田西侧二道河边标高为+1186m；区内最大高差96m，一般标高+1240m。

本区地貌单元主要包括：滩地、沙丘沙地、黄土丘陵及河谷地貌。

本区地处西北内陆，为典型的温带半干旱大陆性气候。气候特点是：冬季寒冷，夏季炎热，春季多风，秋季凉爽，冷热多变，昼夜温差悬殊，干旱少雨，蒸发量大，全年无霜期短，10月初即上冻，次年4月初解冻。

据榆林市榆阳区气象站近年气象资料(截止2001年)，主要气象参数如下：

极端最高气温       38.6℃(1951~2001年)；

极端最低气温       -29.7℃(1951~2001年)；

近年平均气温       8.8℃(1991~2000年)；

多年最大冻土深度   146cm(1968年2月)。

全年降水量分配很不均匀，多以暴雨形式集中在7~9月份，约占全年总量的68%，各年间降水量变化也很大。

据《中国地震烈度分区图》，榆林地震烈度为Ⅵ度。

2.2.2 设备使用环境

本技术规格书所列水泵房设备全部在矿井井下环境运行。泵房底板标高+965.1m。

2.2.3 主要安全条件（瓦斯及等级）

属于低瓦斯矿井。

2.2.4 供电电源

高压电源：10kVAC，50Hz

低压电源：井下660VAC，50Hz

3．标准和规定

投标厂商自制和外购设备的设计和制造均应符合现行适用的中国最新版国家标准（GB）或在国际范围内被接受的具有不低于中国国家标准和下列标准的标准。

3.1  采购设备遵循的标准

《煤矿安全规程》2016版

《多级离心泵技术条件》GB5659-85

《离心泵技术条件（III类）》GB/T5657-2013

《煤矿用多级离心泵》MT/T114-2005

现行国家、行业的其它有关标准。

投标厂商所使用的标准、规范均应是投标前一个月的有效版本。

4．技术要求

4.1 耐磨矿用多级离心排水泵

4.1.1设计依据

正常涌水量              1650m3/h

最大涌水量              2150m3/h

回风立井井口标高        +1237.4m

一盘区排水泵房底板标高  +965.1m

排水垂高                 272.3m

排水管路长度             4650m

矿井水处理站预留扬程     10m

4.1.2设备基本参数

型    号                MD720-60*7

额定流量                720m3/h

额定扬程                420m

额定效率                80%

转速                    1480r/min

- 4.1.3技术要求

4.1.3.1  要求水泵效率高，汽蚀性能好，运行平稳可靠，泵的进、出水段和中段等耐压壳体采用QT500-7，泵轴采用40Cr,，导流部件须采用高合金耐磨材料，适用于煤矿井下输送固体颗粒含量不大于1.5%，粒度小于1.3mm的矿井水。

4.1.3.2平衡装置：采用平衡盘平衡装置可以完全平衡轴向力，平衡盘和平衡环采用堆焊硬质合金特有工艺方式，表面硬度可达HRC65以上。

4.1.3.3  所有过流部件作水压试验
4.1.3.4  转子进行动平衡试验
4.1.3.5  在厂内进行性能试验
4.1.3.6  制造和外购的产品，必须符合《煤矿安全规程》要求，并提供《煤矿矿用产品安全标志》《防爆合格证》证明文件。
4.1.3.7  提供外购件说明书及质量证明文件、并提供工厂试验报告。
4.1.3.8  制造和外购的产品，必须符合《煤矿安全规程》要求，并提供证明文件。
4.1.3.9  泵轴的旋转方向必须用永久性的指示箭头表示。

4.1.3.10 水泵每个轴承内各埋设Pt100铂热电阻一支并配接线盒。

4.1.3.11主排水泵要求采用进口SKF轴承。

4.1.3.12每台水泵吸水管配置真空压力表，出水侧配压力表。

4.1.4 设备数量：7台

4.2水泵配套电动机

4.2.1电动机基本参数

型    号                    YB2-5603-4

额定功率                    ≥1250kW

转速                        1480r/min

额定电压                    10kV

4.2.2技术要求

4.2.2.1要求水泵配套电动机采用矿用隔爆型高效节能电动机,选择厂家为卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司或佳木斯电机股份有限公司。

4.2.2.2防护等级：主体IP54，接线盒IP55

4.2.2.3绝缘等级：F级

4.2.2.4冷却方式：IC0151

4.2.2.5电机轴承和绕组内分别埋设Pt100铂热电阻，其中电机每个轴承各配Pt100铂热电阻2支，一用一备，配独立接线盒；电机定子绕组埋设Pt100铂热电阻（三线制）6支，每相各2支，一用一备，并设独立的接线盒。

4.2.2.6电机要求采用进口SKF轴承。

4.2.2.7电机壳内装有防止冷凝的加热器，加热器设独立的接线盒。

4.2.3 设备数量：7台

4.3水泵（潜水电泵）

排水泵的灌注引水方式采用子母泵系统，子泵拟选用隔爆型潜水电泵。

4.34.1基本参数

型    号                BQS1000-10-75/N

额定流量                1000m3/h

额定扬程                10m

转速                    1480r/min

4.3.2技术要求

4.3.2.1  要求水泵配套潜水泵。

4.3.2.2要求水泵效率高，运行平稳可靠，泵体各导流部件须采用耐磨材料，适用于煤矿井下输送固体颗粒含量不大于1.5%，粒度小于1.3mm的矿井水。

4.3.2.3 所有过流部件作水压试验
4.3.2.4 须进行动平衡试验
4.3.2.5 在厂内进行性能试验
4.3.2.6 制造和外购的产品，必须符合《煤矿安全规程》要求，并提供《煤矿矿用产品安全标志》《防爆合格证》证明文件。
4.3.2.7 提供外购件说明书及质量证明文件、并提供工厂试验报告。
4.3.2.8 制造和外购的产品，必须符合《煤矿安全规程》要求，并提供证明文件。
4.3.2.9  泵轴的旋转方向必须用永久性的指示箭头表示。

4.3.2.10 潜水电泵吸入方式采用单吸方式。

4.3.2.11 潜水电泵采用垂直安装方式，与主泵吸水管采用耦合连接，沿导轨升降。

4.3.3 设备数量：7台

4.3.4水泵配套电动机参数

参考功率                    75kW

转速                        1480r/min

额定电压                    660V

4.3.5技术要求

- 4.3.5.1要求水泵配套电动机采用矿用隔爆型潜水电动机

4.3.5.2防护等级：IP68

4.3.5.3绝缘等级：F级

4.3.5.4冷却方式：充水循环冷却

4.3.5.5电机定子线圈采用防水交联聚乙烯铜绕组，内设绕组温度传感器和水位传感器，分别监控绕组温度和防止水位低而引起电动机过热。

4.4.5.6潜水电泵的结构和包装须方便现场条件下的运输、安装和检修。

4.4矿用隔爆型操作箱

4.4.1 参数  ：

| 型号 | CXB1-5/36(24) |
| --- | --- |
| 额定电压 | 36V |
| 防爆标志 | ExdI Mb |

4.4.2设备数量：7台

4.4.3 技术要求

4.4.3.1能够实现远控/就地切换。

4.4.3.2能够实现水泵的启动停止，有备用按钮能够保证安全生产。

4.4.3.3 能够接入PLC/DCS水泵自动控制系统，满足泵房自动排水功能。

5．供货范围

5.1 一般要求

5.1.1乙方所供设备的供货范围应满足本技术规范要求，但不局限于所列的设备和装置。

5.1.2供方应提供详细专用工具供货清单。

5.1.3供方应提供详细备品备件供货清单。

5.2备品备件及专用工具

乙方应提供一套设备及附件的安装、运行、维护和调整所必须的专用工具。

乙方提供的备品备件数量和种类应满足设备的常规维护，起动和连续运转一个大修期的需要。

5.3 供货设备范围

乙方负责填写详细供货清单，清单中依次说明型号及规格、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术条件书未列出或数目不足，乙方仍须填写，并在执行合同时无条件补足。

井下主排水泵房离心泵供货范围

| 序号 | 名 称 | 数量 | 型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨矿用多级离心泵 | 7套 | MD720-60＊7（SKF轴承） | 含联轴器、底座、地脚螺栓、基础架 |
| 2 | 电动机 | 7台 | YB2-5603-4 | 含基础架 |
| 3 | 潜水泵 | 7台 | BQS1000-10-75/N |  |
| 4 | 矿用隔爆型操作箱 | 7台 | CXB1-5/36(24) |  |

随机备品备件

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平衡盘 | MD720-60*7 | 件 | 14 |
| 2 | 平衡环 |  | 件 | 14 |
| 3 | 首级密封环 |  | 件 | 14 |
| 4 | 次级密封环 |  | 件 | 14 |
| 5 | 填料环 |  | 件 | 14 |
| 6 | 填料 |  | kg | 50 |
| 7 | 填料压盖 |  | 件 | 14 |
| 8 | 随机工具 |  | 套 | 7 |

6．检验和验收

6.1 工厂检验

6.1.1生产测试：设备在生产时，必须按制造标准进行有关的测试。乙方在产品制造阶段（包括原材料和元器件、部件的采购，产品的加工、装配、检测、调试等）必须有一套科学而规范的标准程序和措施，确保产品的制造质量满足本系统的要求。

6.1.2出厂检验：设备在出厂前都必须作出厂前的性能测试。乙方必须向甲方提供制造厂商对整机出厂所进行的货物出厂检验报告书、质量证明书以及主要部件的原产地证明等。

6.1.3甲方有权派代表到制造厂参与出厂检验，如果检验不合格，甲方有权拒绝收货。

6.1.4 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

6.2  验收事项

6.2.1 性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合技术要求。

6.2.2 乙方必须保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致。系统的验收将按招标文件要求的技术规格、中标设备制造商的技术规范、甲方签收确认的相关图纸进行。

6.2.3性能验收试验的地点为甲方现场。性能试验的时间：工程安装完毕后。

6.2.4 性能验收试验由甲方主持，乙方参加。试验大纲由甲方提供，与乙方讨论后确定。如试验在现场进行，乙方要按技术要求有关条款要求进行配合；如某些试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由乙方提供。

6.2.5 性能验收试验

6.2.5.1 装置安装完成后，乙方在甲方配合下进行试运转，并进行所有必要的试验来证实装置情况良好，且符合本条件书要求。

7．包装、运输和储存

7.1 包装、运输

7.1.1设备的包装应按照JB和GB包装通用标准要求执行。保证货物能够经受多次搬运、装卸和长途运输。由于包装不善造成设备损坏，所有后果由投标人负责。

7.1.2在设备发货以前，所有设备只有经过质量检验和测试，取得合格证书后，才可发货。

7.1.3 每个设备箱应至少包括二份详细的装箱单和一份质量检验证明书和产品合格证。

7.1.4设备包装箱上的标志：按GB中相应条款包装储运图示标志。

7.1.5 较大型及较重的设备都要装有便于移动的滑动部件及吊钩，吊钩装有起吊点，并且在外包装上标明设备重量及重心、起吊点（未拆去外包装）。

7.1.6 设备的接管、法兰表面应加以保护，以免损伤接头部位。

7.1.7 设备及外包装有禁焊标志。

7.2 储存

7.2.1 对储存期间防腐、防锈、防水、以及防损坏等要求。

8．技术文件、资料和图纸交付

8.1资料提交要求

8.1.1 乙方提供的技术文件及图纸应能满足总体设计、设备安装、现场调试运行和维护的需要。如果不能满足，业主有权提出补充要求，供方应无偿提供所需要补充的技术资料。

8.1.2对甲方、乙方双方所提供的资料，均应加盖公章或标识，并注明‘经办人’。

8.2 设备图纸资料清单

8.2.1乙方在本技术协议签字后按合同规定时间提供满足设计施工图设计要求的文件。

8.2.2最终版图纸应注明甲方、乙方的订货合同号并有明显的最终版标记。

8.2.3乙方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料，所有资料上应注明“陕西未来能源化工有限公司金鸡滩矿井井下主排水泵房离心式水泵”名称。

8.2.4在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处应作出明显的标记。

8.2.5说明书尚应包括下列部分：

现场拆卸和组装；

特殊部件的现场大修；

备品备件的标识，包括制造厂编号和使用场合的标识。

8.2.6每个部件所用的说明书应随部件一起包装运输。

8.2.7说明书内应包括一本说明材料和设备、设备零件变更的通知单。

8.2.8乙方所提交的技术资料内容至少应包括本附件中所要求的。如甲方在工程设计中需要的本附件以外的资料，供方应及时无偿的提供。

8.2.9乙方提交给甲方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

8.2.10提交文件份数

乙方应在规定时间内提供2份文件，同时提供给电子版文件各一份。

8.2.11合同签订后应提供的文件清单

·全部设备的外形尺寸及总装图。

·最终版水泵性能曲线、相关的主要技术数据。

·水泵安装尺寸图

·按要求的电气控制装置的全部接口资料。

·设计、安装运行、维护说明书。

9．质量保证及服务

9.1安装、调试过程中非人为原因损坏和失效的元器件，应由乙方免费提供。

9.2该产品质保期为通过验收并交付使用后，系统正常运行  12   个月。质保期内由于乙方设备原因出现故障及损坏，乙方应免费予以修复或更换。

9.3指导安装和配合调试开通是乙方的责任，甲方应协助乙方开展工作。在安装和调试阶段，乙方有义务指导业主的安装调试人员，并无偿提供必要的人员协助，保证工期按计划完成。

9.4保修期内乙方在接到甲方系统故障报告后，  24  小时内提出解决方案。

保修期满后，乙方继续向业主提供终身维修、维护服务。仅收维修、维护成本费。