| 设备编号 | 240-P-802E/F/G |  |  |  |  |  | 设备名称 |  | 污泥输送泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |  |  |  |  | 数量(台) |  | 3 |  | 操作 |  | 2 |  | 备用 | 1 |  |
| 注 ○ 由买方填写 □ 由制造厂填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 液 体 |  |  |  |  |  |  |  | ○ 操作条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 污泥（含水率91.5%） |  |  |  |  | 流量 (m3/h) |  |  |  | 最大 最小 6 额定 25 |  |  |  |  |  |
| 输液温度 (℃) |  |  | 0～40 |  |  |  |  | 排出压力 (MPa) |  |  |  | 最大 最小 额定 2.0 |  |  |  |  |  |
| 纤维长度 (mm) |  |  |  |  |  |  |  | 吸入压力 (MPa) |  |  |  | 最大 最小 额定 0.02 |  |  |  |  |  |
| 最大粒径 (mm) |  |  |  |  |  |  |  | 压差 (MPa) |  |  |  | 最大 最小 额定 |  |  |  |  |  |
| 最高粘度 (℃时)(mm2/s) |  |  |  | 18.8 |  |  |  | 惯性头 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 ：操作条件下的密度：1038 (kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  | 有效汽蚀余量 (m) |  |  |  | 不计惯性头 实际 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有效功率(kW) |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| ○ 现 场 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 (℃) |  |  | 最大37.4 最小 -31.4 |  |  |  |  | 位置 |  |  |  | ●室内 ○不受热 |  |  |  |  |  |
| 相对湿度(%) |  |  | 0/100 |  |  |  |  | 电气区分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔高度(m) |  |  | 1176.20 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 性 能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价性能曲线号 |  |  |  |  |  |  |  | 需要的汽蚀余量(水)(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定流量 (L/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排出压力 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全阀设定压力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  | 容积效率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定功率(kW) |  |  |  |  |  |  |  | 流量复现精度 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接管口 |  | 公称直径 |  | 公称压力 |  | 密封面 |  | 方位 |  |  |  | 其他连接 |  | 尺寸 |  |  | 方位 |
| 吸入口 |  | ○ DN125 |  | ○ CL150 |  | □ RF |  | ○上方 |  |  |  | 排净 |  | □ |  |  | ○ |
| 排出口 |  | ○ DN80 |  | ○ CL300 |  | □ RF |  | ○尾部 |  |  |  | 放空 |  | □ |  |  | ○ |
| 冲洗 |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |  | 压力表 |  | ○ |  |  | ○ |
| 连接标准按 SH/T3406-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 予热 |  | □ |  |  | □ |
| □液力端型式 |  |  |  |  | 传动方式(mm) |  |  |  |  | □ 联轴节 |  |  |  |  |  |  |  |
| □卧式 □立式 |  |  |  |  | □直动 □ □变速箱 |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| □柱塞 □隔膜 |  |  |  |  | 转向（自联节方向看） |  |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |  |
| □单缸 □双缸 |  |  |  |  | □顺时针 □逆时针 |  |  |  |  | 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| □单作用 □双作用 |  |  |  |  | □填料密封 |  |  |  |  | 驱动机侧的半联轴节的安装 |  |  |  | ○泵制造厂 ○驱动机厂 ○买方 |  |  |  |
| □转子材质： 不锈钢304 |  |  |  |  | ○制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □定子的橡胶材质 |  |  |  |  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □阀 吸入 排出 |  |  |  |  | 尺寸 圈数 |  |  |  |  | □工作介质 |  |  |  |  |  |  |  |
| □型式 |  |  |  |  | □减速机 |  |  |  |  | 曲轴箱润滑油液 |  |  |  |  |  |  |  |
| □单缸阀数 |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  | 动力流体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 升程 (mm) |  |  |  |  | 型式 |  |  |  |  | 中间液体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许排出压力(MPa) |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  | 冷却介质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水压试验压力(MPa) |  |  |  |  | 速比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○电动机型号 |  |  |  |  | 数量(台) 一台 |  |  |  |  | 选用功率(kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| 防爆等级 |  |  |  |  | 防护等级 IP55 |  |  |  |  | 接线盒进线方式：格兰头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声功率等级 |  |  |  |  | 额定最小启动电压(V) |  |  |  |  | 泵/原动机转速(r/min) |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.该泵为变频电机，强迫风冷；2. 螺杆泵供货商需提供变频电机所用变频器（每台泵配用一台）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |