陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

电仪车间气动球阀、切断阀

技术规格书

编      制：

校      核：

审      核：

审      批：

陕西未来能源化工有限公司

二零一八年三月

目　　录

1.总则	1

2.工程概况	2

3.主要技术规范	3

4.技术要求	4

5.检验和试验	6

6.供货范围	7

7.技术资料	7

8.质量保证	8

9.验收及技术服务	8

10.包装、运输、交货	9

11.阀门数据表

- 1.总则

1.1带“*”的为否决项；带“●”的为重点响应项，三个带“●”的重点响应项不满足，将作为否决项处理。

1.2 本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司电仪车间气动球阀、切断阀（以下简称球阀）技术要求。本技术规格书规范了该批球阀的结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.3投标方对球阀的安全性、完整性、经济性负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。要求投标方在投标书技术文件中详细填写本技术规格书4.2项列出的表格。

1.4 招标方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

●1.5 投标方如对本规格书有技术方面的偏差(无论多少或大小)，都必须清楚地表示在投标文件中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本规格书的要求。

●1.6 在合同签订7日之内，投标方书面提供球阀的各种工艺参数包括外形尺寸、噪音计算、进出口连接尺寸、装配图等提供给招标方。

*1.7 球阀所采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

*1.8投标方应提供成熟可靠的阀门及附件设备。投标方需同时具有中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）球阀A1或A1(2)、A2或A2(1)、B1及B2级资质

*1.9要求投标方的投标品牌产品在水煤浆气化装置或相似工况条件下近三年有超过40台以上成功运行的业绩，其中12寸CL600以上锁渣阀的使用业绩不低于10台，已证明安全可靠。要求投标方在投标书技术文件中列出业绩清单，清单中包括使用单位名称、使用工况、球阀规格、投运日期、运行状况、联系人及联系方式等信息，以采购合同为准。

1.10 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

- 2.工程概况

2.1主要装置概况

本次招标的球阀用于气化装置、合成装置。

2.2工程主要原始资料

2.2.1气象条件

| 序号 | 自然、气象条件要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | m | 1184.3 |  |
| 2 | 气温 |  |  |  |
| 2.1 | 年平均温度 | ℃ | 8.6 |  |
| 2.2 | 年平均最高温度 | ℃ | 15.30 |  |
| 2.3 | 年平均最低温度 | ℃ | 1.8 |  |
| 2.4 | 极端最高温度 | ℃ | 38.60 |  |
| 2.5 | 极端最低温度 | ℃ | -29.0 |  |
| 3 | 相对湿度 |  |  |  |
|  | 年平均相对湿度 | % | 56.00 |  |
| 4 | 大气压 |  |  |  |
|  | 年平均气压 | hPa | 896.1l |  |
| 5 | 风 |  |  |  |
| 5.1 | 年最多风向及频率 | % | 12.5 | 风向NNW |
| 5.2 | 年平均风速 | m/s | 3.2 |  |
| 5.3 | 历史最大风速 | m/s | 25 |  |
| 6 | 降雨量 |  |  |  |
|  | 年平均降雨量 | mm | 397.70 |  |
| 7 | 雪 |  |  |  |
|  | 最大积雪厚度 | mm | 160.00 |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |
| 8.1 | 最大冻土深度 | m | 1.50 |  |
| 8.2 | 年日照时数（h） | h | 2815.00 |  |
| 8.3 | 年平均雷、暴日 | d | 29.90 |  |
| 8.4 | 年平均沙暴日数 | d | 13.80 |  |
| 8.5 | 年平均蒸发量 | mm | 1127-1546 |  |
| 8.6 | 年平均下雾日敷 | d | 8.9 |  |

2.2.2地震烈度

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GBl8306-2001），榆林市地区地震动反应谱特征周期Tm为0.35s，地震动峰值加速度PGA<0.05g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%）的地震烈度<VI度。

- 3.主要标准规范

以下提出的规范是最低要求，要求投标方在投标书技术文件中列出各种品牌球阀设计制造所适用的标准规范，并按照较高标准规范执行。

3.2.1 ASME：

B16.10        球阀的结构长度

B16.5         法兰尺寸应符合

B16.11        螺纹连接应符合

B16.34        钢制球阀

3.2.2 API：

Std598        球阀的检查和试验

Std607        火灾安全设计

3.2.3 MSS：

SP-54         球阀、法兰接头及其他管路附件的铸钢结构质量

SP-55         球阀、法兰接头及其他管路附件的铸钢质量

SP-61         水压试验

3.2.4 ANSI

ANSI/FCI 70-2      低压空气试验

ANSI B16.104-76    调节阀泄漏标准

ANSI B1.20.1       管螺纹

3.2.5 ISA

ISA S75.1         调节阀口径计算公式

ISA S50.1         工业仪表模拟信号

- 4.技术要求(带*的为技术否决项)

*4.1 投标方所投标的球阀必须是全新产品，球杆一体式结构，球阀附件整体集成供货。要求投标方在投标书技术文件中详细描述各自品牌球阀的结构形式、设计特点(包括阀座、阀杆的防砂结构及阀体各部件硬化处理方案)、附件配置方案、压力等级及泄漏等级等各种技术参数，并给出各规格球阀外形尺寸图和阀体部件的结构图。

*4.2 要求投标方在投标书技术文件中详细列举球阀各部件的材质、生产厂家、加工组装工厂等信息。要求在阀体上永久标注铸造工厂的出厂编号，阀体、阀芯等主要部件的出厂检验证明文件随球阀的技术文件一起提供。投标方应完整填写下面的表格：

4.2.1球阀主要部件：

| 序号 | 部件名称 | 铸造/ 锻造工厂 | 加工工厂 | 球阀组装检验工厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 |  |  |  |  |
| 2 | 阀内件 |  |  |  |  |

4.2.2球阀附件

| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 生产厂家 | 组装工厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行机构 |  |  |  |  |
| 2 | 阀位开关 |  |  |  |  |
| 3 | 减压过滤器 |  |  |  |  |
| 4 | 电磁阀 |  |  |  |  |
| 5 | 气动快排阀 |  |  |  |  |
| 6 | 气控阀 |  |  |  |  |

4.2.3投标方在投标书技术文件中提供制造厂的球阀计算数据表，给出每台球阀阀体、上阀盖、阀座、阀芯、阀杆、密封填料的材质及相当于国内材质的牌号。

4.3投标方根据后附数据表的技术要求合理设计球阀参数，并在本技术规格书6.3.1项的表格中详细填写。

●4.4投标方根据后附数据表的技术要求，要求投标方在投标书技术文件中详细描述各自品牌球球阀的阀球、阀座、阀杆、阀体流道、阀球唇口部位、进出口流道的硬化处理工艺，并给出相应的合金层厚度和硬度。其中锁斗系列的阀球表面硬质合金层加工后厚度不低于1.5mm，硬度不低于HRC62；阀座密封面硬质合金层加工后厚度不低于1.0mm，硬度不低于HRC55，唇口堆焊硬质合金厚度不低于2mm。

●4.5球阀为气动执行机构，执行机构品牌限定为无锡圣汉斯、AUTO-MAX(苏州)、BETTIS（天津）、QTRCO，拨叉式结构，重型弹簧。招标方可以提供的仪表气源压力范围为0.40-0.75MPa(G)。投标方应根据球阀的扭矩合理选择执行机构，并在投标技术文件中给出球阀的扭矩计算书，执行机构力矩应不小于阀门开启力矩的1.5倍；要求保证球阀阀芯强度，阀杆需适当加粗，当球阀被不明原因卡住，增大气源压力时阀杆不会变形、弯曲。

4.6球阀的设计超压范围应大于其最大操作压力的150%，并在上述参数下安全、稳定运行。球阀的执行机构使用在高压差或关闭时单向压差等于最大工作压力的120％时，仍能保持稳定的关闭，并能够迅速地开启。球阀应在上述参数下安全、稳定运行，不产生振动。

4.7球阀正常使用工况下的开关速度满足后附数据表的要求，允许在气路管线上增加气动快排阀和气控阀，品牌限定为SMC或NORGREN品牌低温型产品，气动快排阀和气控阀排气口加装消音器。

4.8球阀根据数据表要求配置阀位开关反馈，限定为WESTLOCK 品牌或TOPWORX品牌产品，内置机械式开关，满足ExiaⅡCt4防爆认证等级。

4.9球阀根据需要配置24VDC电磁阀，限定为ASCO品牌WSNF8327或NORGREN品牌海隆系列产品，全不锈钢、低温型、低功耗产品，满足ExdⅡCt4防爆等级，电磁阀排气口配带消音器。投标方在投标书技术文件中给出配置气路原理图供招标方确认。其中122KV-1002为双电磁阀串联设计。

4.10球阀成套配置的电磁阀、空气过滤减压阀、气控阀等必要附件整体安装在不锈钢安装板上，气路及其连接管件选用Swagelok品牌或PARKER品牌不锈钢产品。122KV-1002与122KV-1003存在气路联锁，能保证2阀开启状态下不准打开3阀，现联锁气路为Ø6管线，投标方应合理配置气路并提供气源接头。

4.11空气过滤减压阀应选择ASCO或NORGREN品牌的耐低温型、不锈钢产品，能承受-40℃的工作温度，带不锈钢压力表及不锈钢安装支架，为保证阀门动作速度应选用大容量空气过滤减压阀。其所选空气过滤减压阀接口尺寸应与现使用设备一致，必要时可现场实际勘察测绘。卖方应考虑锁渣阀安装在垂直管道上，应保证空气过滤减压阀方向为垂直地面。

4.12球阀要求带有304不锈钢铭牌。铭牌上打印制造厂名称、商标、产品型号、位号、口径、阀体压力等级、材质、防爆等级、制造年月等内容，并永久牢固的固定在阀体上。每个阀体上有永久性的流体流向标识。球阀就地指示用球阀位置指示器状态显示清晰醒目。

4.13球阀及执行机构采用底漆加面漆；不锈钢不做涂漆处理，但应喷砂清理表面。

4.14单台重量大于80Kg的球阀必须有吊装吊耳。

4.15球阀及附件产品应保证连续运行≥8000h无故障。

4.16 所有阀门外形尺寸等数据应与现安装阀门一致，在技术协议签订时，投标方可现场勘察测绘。

- 5.检验和试验

每台球阀将经过严格的检查和试验，其试验记录将作为文件的一部分提供给用户。球阀应按照API598进行如下检查和测试：

5.1壳体强度（水压及渗漏试验）

5.2密封性能（气密试验）:上密封试验，低压密封试验；高压密封试验

5.3铸件质量检查（化学成分，力学性能，外形尺寸，外观检验）

5.4最小阀体壁厚

5.5内腔清洁度

5.6最大启闭力矩

5.7零部件检查

5.8球阀密封泄漏标准

5.9高压气体壳体试验．

6.供货范围

6.1供货清单（空白处由投标方填写）：

| 序号 | 位号 | 数量 | 公称 通径 | 压力 等级 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 122KV-1002 | 1台 |  |  |  |  |
| 2 | 122KV-1003 | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | 122KV-1004 | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | 122KV-1007 | 4台 |  |  |  |  |
| 5 | 141XV-29004 | 1台 |  |  |  |  |
| 6 | 141XV-59004 | 1台 |  |  |  |  |
| 7 | 141XV-19020 | 1台 |  |  |  |  |
| 8 | 141XV-49020 | 1台 |  |  |  |  |

- 6.2备品备件（包含在总价中）

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电磁阀 |  | - 每种规格2个 |  |
| - 2 | - 限位开关 |  | - 每种规格2个 |  |
| - 3 | - 气控阀 |  | - 每种规格2个 |  |
| - 4 | - 快排阀 |  | - 每种规格2个 |  |
| - 5 | - 空气过滤减压阀 |  | - 每种规格2个 |  |

- 7. 技术资料

7.1 投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制。投标方提供的电子版图纸为AutoCAD2004格式，文本文件为WORD2003格式。

7.2 投标方所提供的技术资料应能满足招标方对设备的安装、调试、运行维护、检修的总要求。如所供资料不能达到要求时，投标方应免费给予补充。

7.3投标方资料的提交应及时，资料提供应至少包括设备总图、外形尺寸图、气路图等。

7.4 投标方设备发货时，随机提供终版资料（图纸资料4套，一正三副，电子版1套）应至少包括：

7.4.1满足设备安装需要的外形尺寸图、气路图、内部结构图

7.4.2发货清单

7.4.3产品质量证明书或合格证

7.4.4各类试验证明文件

- 8.质量保证

8.1 投标方保证提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和最佳材料制造的球阀，并在各个方面符合本技术规格书规定的质量、规格和性能要求。

8.2 投标方所供设备应严格按照质量标准进行生产和检验，投标方应有质量保证程序，有完整的材料实验报告和质量检验合格证，提供原产地证明及产品报关单。

8.3 投标方应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。在球阀安装、调试过程中，投标方应及时派技术人员到现场免费进行指导，免费解决球阀调试过程中出现的制造质量问题，直到球阀无缺陷投运。

8.4 质保期：球阀货到现场验收合格后18个月。在质保期内因质量问题出现故障，投标方应无偿保修或更换，按照质保要求维修或更换的产品质保期将重新计算，一直到维修或更换后的产品质保期结束。

- 9.验收及技术服务

9.1球阀运抵现场后，投标方须派代表对包装箱体外观及箱内货物数量进行检查，及时发现并协调解决因运输过程中造成的破损或缺失。球阀在招标方现场安装、调试、试车期间，进行免费技术服务；并负责解决设计及制造质量等问题，直到达到球阀性能考核要求。若完整性无问题，指导招标方进行现场测验和验收。

9.2 球阀安装前投标方应向招标方进行技术交底，并免费提供操作及维修人员的培训。内容包括：球阀的操作、安装、维护、维修等，时间由双方磋商安排。

9.3投标方提供在24小时内的快速维修维护服务，并能提供随时的技术支持。在投标方所供设备出现问题时，自接到招标方通知起24小时内到达招标方现场提供服务，帮助解决问题。

9.4设备质保期内，如发生质量问题 ，投标方保证在24小时内到现场处理问题。对由于投标方原因造成的质量问题，投标方负责修理和更换；由于招标方原因造成的设备零件损坏，投标方将会积极协助修理和更换。质保期后，球阀在使用中发生问题，投标方在收到传真后24小时内给出答复，对重大问题及时派出人员到现场处理。

9.5投标方对其产品实行终身技术服务，并长期保证备品备件的优惠供应。

9.6在球阀安装和使用过程中，如果需要投标方技术人员的支持，投标方应在12小时内做出积极响应。

9.7工厂验货

投标方应根据所要做的检验项目，在检验前1个月书面告知招标方，并出具邀请函；招标方安排两人赴投标方工厂进行工厂检验，投标方为招标方检验人员提供交通、食宿等一切便利条件，费用由招标方自理。参与工厂验收人员在投标方工厂的一切行为，均不能排除投标方在质量问题方面的责任。投标方在交货时随设备提供检验报告。

- 10.包装、运输、交货

10.1 球阀须在检验和试验合格后使设备内部干燥、清洁，并且所有的开口都应有效封闭后方可进行包装、发货，预防运输过程中的二次污染。

10.2 设备的包装应符合安全、经济、不受损的要求。投标方应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损坏和丢失承担全部责任。

10.3 所有零部件及附件的包装，应保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏。所有包装箱应有详细的标记和装箱清单。备品备件应单独装箱发货。

10.4 设备的包装和运输及其它要求应符合相关标准要求。

10.5交货：合同签订生效后4个月内货到现场，陕西未来能源化工有限公司施工现场地面交货。

- 11.球阀数据表（见附件）