陕西未来能源化工有限公司

水务车间

内燃式叉车

技术规格书

编 制：

校 核：

审 核：

批 准：

陕西未来能源化工有限公司

二〇一八年一月

目录

1 总则	3

2 工程概况	4

3 技术要求	5

4 执行标准与规范	7

5 供货范围及工作范围	8

6 技术资料要求	9

7 涂漆、标志、包装和运输	10

8 设备验收及质保期	10

9 交货日期、地点及方式	11

# 1 总则

1.1 本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司水务车间3T内燃叉车设备，在遵守现行的有关标准规范的原则下，提出了设备的设计、制造、检验、试验、装卸、运输、指导安装、调试、保修和售后服务等方面的要求；

1.2 投标方对本技术规格书的严格遵守并不意味着可以解除其对叉车设备的正确设计、选材、制造等以及满足规定的操作工况所应承担的责任，凡对于一个完整的可操作的系统的某些必备要求，但未列入本技术规格书也属于供货范围；

1.3 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规格书和相关规范、标准的优质产品及相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须无条件满足；

1.4 投标方的投标产品在国内有30台/套以上超过三年运行业绩且无任何劣绩，已证明安全可靠；投标方所提供的设备必须是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，并实践证明是成熟可靠的高质量产品；其业绩证明材料以合同复印件并加盖公司印章为准；业绩表应注明设备供货范围、使用单位及联系方式、供货时间、运行时间等资料；投标文件如不提供业绩证明材料的将不予认可；

1.5 如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，招标方将认为投标方提出的产品完全符合本技术规格书的要求，偏差无论大小、多少都必须清楚地表示在投标文件中“差异表”中，否则视为无偏差；

1.6 本规格书所使用的标准如与投标方所执行的规范、标准发生矛盾时，应由招标方确认，在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求；

1.7 从签定合同之后至开始制造之日的这段时期内，投标方在设备设计和制造过程中所涉及的各项规程、规范和标准，应主动遵循现行最新版本的标准；

1.8 投标方对本技术规格书要求提供的成套设备（含辅助系统）、分包或采购产品的安全性、完整性、经济性负有全责，对于分包或采购产品的制造商，投标方应事先征得招标方的认可，但并不能减免投标方的相关责任；

1.9投标方在投标文件中应提供详细供货清单，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使技术规格书或投标文件中未列出或虽有列出但数目不足、明细不清，当发现后投标方仍须在执行的同时补齐，但不增加费用；

1.10 合同签订后，如投标方要求变更的，必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料，并报招标方审查，但招标方的审查并不减免投标方的相关责任；

1.11 投标方提供设备的材料、设计、制造、检验、试验、涂敷、包装运输及服务项目，必须满足不低于本技术规格书的要求；

1.12 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任；

1.13 投标方提供的技术资料和图纸使用法定计量单位，文字为简体中文，通用文本和电子表格文件用OFFICE2007系列格式，二维制图、图纸资料用AUTOCAD2007格式；

1.14 本规格书作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力；

# 2 工程概况

2.1系统概况

用    户：陕西未来能源化工有限公司

项目地址：陕西省榆林市榆横煤化学工业区北区

2.2 气象条件

| 序号 |  | 自然、气象条件要素 |  |  | 单位 |  |  | 数值 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 海拔 |  |  | m |  |  | 1166-1193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 气温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 年平均温度 |  |  | ℃ |  |  | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 年平均最高温度 |  |  | ℃ |  |  | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 年平均最低温度 |  |  | ℃ |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 极端最高温度 |  |  | ℃ |  |  | 38.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 极端最低温度 |  |  | ℃ |  |  | -29.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 最冷月平均温度 |  |  | ℃ |  |  | -14.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | 最冷日平均温度 |  |  | ℃ |  |  | -23.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年平均相对湿度 |  |  | % |  |  | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 大气压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年平均气压 |  |  | hPa |  |  | 896.1l |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 年最多风向及频率 |  |  | % |  |  | 9 |  |  | 风向NNW |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 年平均风速 |  |  | m/s |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 历史最大风速 |  |  | m/s |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | 基本风压 |  |  | KN/m2(10米处) |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 降雨量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年平均降雨量 |  |  | mm |  |  | 397.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 雪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 最大积雪厚度 |  |  | mm |  |  | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | 基本雪压 |  |  | KN/m2 |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 最大冻土深度 |  |  | m |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | 年日照时数（h） |  |  | h |  |  | 2815.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | 年平均雷、暴日 |  |  | d |  |  | 29.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | 年平均沙暴日数 |  |  | d |  |  | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 |  | 年平均蒸发量 |  |  | mm |  |  | 1127-1546 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 |  | 年平均下雾日敷 |  |  | d |  |  | 8.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 |  | 场地土地类别 |  |  |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 地震烈度

地震烈度<VI度。

# 3 技术要求

3.1  动力系统

柴油发动机，低排放、低噪音、低油耗、低转高扭特性好，启动性能好，保护装置性能可靠；三大件（发动机、变矩器、变速箱与差速器）品牌采用国内一线品牌，如朝柴公司等，市场占有率高，配件容易购买，维护成本低，使用寿命长，维修率低，满足高强度、大负荷、多尘、潮湿、高温环境下的作业要求。

3.2液压系统

液压油泵，流量大，动力足。双泵合流、转向优先的设计。液压管路密封性能好，布局合理。起升油缸、倾斜油缸、转向油缸设计合理，动力强劲，密封性能好，能满足各种高强度作业要求。所有液压油缸，在系统停止供油时不能自动下落，要求有保护措施。液压管路固定需用橡胶垫隔离减少振动。起升油缸底部带有缓冲设置，减轻门架下降时对货物的冲击。货叉间距可通过传动丝杆进行调节，工作效率高。

3.3车体结构

结构及布局更具有坚固性、灵活性、轻巧操作性和易维护保养性，高刚性钢梁结构采用高强度材料，抗过载能力强、抗扭系数高；转向桥和车架联接处应坚固可靠，抗扭系数高、并做相应的减震处理大模数传动部件，抗扭系数高，使用寿命长；门架槽钢坚固可靠、精度高、抗扭性能好，刹车装置要求防尘、散热性能好。

3.4驾驶空间

宽敞、舒适、安全的驾驶空间，超大空间全视野驾驶室，全视野后视镜，防尘、隔音、隔热；封闭驾驶室，前挡风玻璃防紫外线辐射并配备雨刮器。座椅前后位置及靠背角度可调，座椅舒适防滑、减震效果好，角度可调式方向机。

3.5相关配置及保护装置

配备不充电报警指示，配备机油压力低报警指示，配备空气滤清堵塞报警指示，双空气过滤器，各油缸外露部分配备防尘套，前大灯为100W大灯，加装2个后大灯，各油缸外露部分均有防尘套，外露轴承部分设有防尘防砂罩。

3.6 技术数据表及配置清单

3.6.1技术数据表

| 概要 | 1 | 型号 |  |  |  |  | 由投标方填写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 动力形式 |  |  |  |  | 柴油 |
|  | 3 | 额定载荷 |  |  |  | kg | 3000 |
|  | 4 | 载荷中心距 |  |  |  | mm |  |
| 尺寸 | 5 | 起升高度 |  |  |  | mm |  |
|  | 6 | 自由起升高度 |  |  |  | mm |  |
|  | 7 | 货叉尺寸 |  |  |  | mm |  |
|  | 8 | 货叉间距(外侧) |  |  |  | mm |  |
|  | 9 | 门架倾角 |  |  |  | deg |  |
|  | 10 | 前悬距 |  |  |  | mm |  |
|  | 11 | 外形尺寸 |  | 总长 |  | mm |  |
|  | 12 |  |  | 总宽 |  | mm |  |
|  | 13 |  |  | 门架不起升高度 |  | mm |  |
|  | 14 |  |  | 门架起升高度 |  | mm |  |
|  | 15 |  |  | 安全架高度 |  | mm |  |
|  | 16 | 最小转弯半径 |  |  |  | mm |  |
|  | 17 | 最小直角堆垛通道宽度1000*1200mm托盘 |  |  |  | mm |  |
|  | 18 | 最小直角堆垛通道宽度800*1200mm托盘 |  |  |  | mm | =+ |
| 性能 | 19 | 速度 | 行驶速度 |  |  | km/h |  |
|  | 20 |  | 起升速度 |  |  | mm/sec |  |
|  | 21 | 最大爬坡度 |  |  |  | % |  |
|  | 22 | 自重 |  |  |  | kg |  |
| 轮胎 | 23 | 轮胎 |  | 前轮 |  |  |  |
|  | 24 |  |  | 后轮 |  |  |  |
|  | 27 | 轴距 |  |  |  | mm |  |
|  | 28 | 最小离地间隙 |  |  |  | mm |  |
| 动 力 单 位 与 控 制 | 29 | 蓄电池 |  | 型号 |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 电压 |  | V/AH |  |
|  | 32 |  |  | 行走电机 | 额定功率 | KW |  |
|  | 33 |  |  | 电泵电机 | 额定功率 | KW |  |
|  | 35 | 控制器 |  | 产地 |  |  |  |
|  | 36 | 工作压力 |  |  |  | Mpa |  |

# 4 执行标准与规范

投标方所供产品在设计制造、安装、验收过程按下列标准最新版本的要求执行，包括但不限于以下内容:

JB/T 7313-94          起升车辆基本型式和额定起重量系列

JB/T10205-2000        液压缸 技术条件

JB/T 2391-2007        500kg～10000kg平衡重式叉车 技术条件

JB/T 2390-2005        平衡重式叉车 基本参数

ASME B56.11.4-1992    机动工业叉车用吊钩式叉头和叉架

NF H96-335-1-2001     工业货车安全.脚踏货车.第1部分:叉车

JB/T 7360-2007        滚动轴承 叉车门架用滚轮、链轮轴承 技术条件

JB/T 3300-2010        平衡重式叉车 整机试验方法

JB/T 11037-2010       6000kg～10000kg内燃平衡重式叉车 技术条件

GB/T 22417-2008      叉车货叉叉套和伸缩式货叉技术性能和强度要求

GB/T 22420-2008       两向和多向运行叉车 稳定性试验

GB/T 5141-2005        平衡重式叉车稳定性试验

GB/T 5182-2008        叉车 货叉 技术要求和试验方法

ISO 15794-2001        双向和多向升降叉车 稳定性试验

JIS D6001-1999        叉车.安全规程

JIS D6021-1999        叉车.架空保护装置

JIS D6022-1999        叉车.操作者控制和其它显示符号

JIS D6023-1999        叉车.制动性能和制动试验

GB5143-1985           高起升车辆护顶架技术要求和试验方法

GB6104-1985           机动工业车辆名词术语

GB75-83-1987          机械工业车辆控制符号

GB/T10827-1999        机动工业车辆  安全规范

# 5 供货范围及工作范围

5.1一般要求

5.1.1 投标方保证所供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规格书的要求。

5.1.2对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术规格书未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

5.1.3 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单，包括名称、规格型号、制造商等。

5.1.4 提供所供设备中的外购件清单。

5.1.5 投标方应根据技术规格书的要求提供技术资料。

5.2 投标方供货范围

3吨内燃叉车一台套，不低于标准配置。

5.2.1、随车装箱清单

5.2.2、所有为叉车的组装、空载试验、带载试验、试运行、质保期内必备的备件、消耗品，包括专用工具等，在叉车交货时提供。

5.2.3、投标方应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标方。

5.2.4、投标方备件价格在叉车开始使用的2年内必须维持稳定。

| 序号 |  | 备件名称 |  |  | 数量 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 专用工具 |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |

5.3工作范围：

5.3.1售后服务：

5.3.1.1投标方负责对需方订购设备的出厂前期培训服务；

5.3.1.2投标方负责在招标方对操作人员的操作培训服务；

5.3.1.3设备一旦发生故障，本公司收到用户的通知后，将以最快的方式进行响应支持，到达时间不超过48小时，进行维修工作；

5.3.1.4供方负责设备在“三包”期内的免费服务，负责“三包”后的终身维修服务、技术指导及提供配件供应服务；

5.3.1.5投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题，如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决，如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任；

5.3.1.6 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

5.3.1.7 投标方现场服务人员资料须取得招标方同意，招标方有权提出更换不合格的投标方现场服务人员，投标方必须配合；

5.3.1.8 备件服务：对所供产品长期、优惠、按时提供备品备件，并对备品备件实行“三包”。

# 6 技术资料要求

6.1设备交付验收前，投标方向招标方提交以下资料（包括但不限于）：

产品说明书、操作手册、维修保养手册；

产品合格证；

产品保修卡;

机械传动原理图

电气原理图

发动机合格证、使用说明书、维修手册

变速箱合格证、使用说明书、维修手册

设备各零件、备件、部品、耗品目录（应包括项目名称、型号及厂商和价格）；

随机附件及工具清单（装箱单）；

6.2投标方提供资料为纸质版和可编辑电子版，纸质版应签字盖章，资料装订成册，四套纸质文件,一正四副，电子版两份，供招标方存档，存档资料按照陕西未来能源化工有限公司关于随机资料整理要求整理；

6.3对投标方图纸和资料的审查和批准，不构成允许投标方可以背离合同以及有关标准的要求。

# 7 涂漆、标志、包装和运输

7.1涂漆及安全标志按照国家相关规范进行，油漆性能具有良好的耐腐蚀性能；

7.2包装件符合运输作业的规定，以避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏；

7.3包装件上有以下标志：

(a)运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部件等）；

(b)发货标志：出厂编号、箱号、发货站（港）、到货站（港），体积（长×宽×高），设备名称，毛重（公斤），发货单位，收货单位；

(c)设备存放和保管要求等级。

# 8 设备验收及质保期

设备的验收包括出厂验收、设备到货后的开箱验收及性能考核，这些验收并不免除投标方对本技术规格书所应负的责任和义务。

8.1 出厂验收

8.1.1投标方在设备出厂验收前，必须作好如下准备工作：

8.1.1.1竣工资料整理成册；

8.1.1.2产品质量证明文件等相关资料。

8.1.2投标方在完成以上准备工作后，提出设备自检合格报告和联合检验通知，经招标方认可后组织联合检验；

8.2 设备到货验收

8.2.1设备到货验收由招标方组织相关单位、投标方组成验收小组进行验收和签证工作；

8.2.2设备到货验收包括但不限于：数量清点、外观检查、资料的审核、试运转：即为在空载条件下测试该叉车或该系统、性能调试：即在它们的额定负载下测试叉车或系统，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能、试运行：即为叉车或系统可以使用，该叉车或系统达到合同规定的性能招标方正式接收；

8.2.3招标方收到投标方发运的设备后，即通知投标方派员到设备保管存放地共同开箱验收，投标方接到招标方通知后，必须在3天内到设备存放地，共同参加开箱检验，如投标方逾期未到则招标方有权单独开箱，并视为投标方承认并接受招标方的开箱结果。如出现质量问题，投标方应保证12小时内提出处理意见；

8.2.4设备检验完毕后，招标方、投标方等共同在检验记录上签字认可；

8.2.5在检验过程中发现的属投标方的缺损件及质量问题，投标方须及时处理；本技术规格书未提及的和投标文件未涉及到的但确属投标方所供范围的，投标方应免费提供；如系招标方原因造成设备损坏，其责任由招标方承担；如需投标方协助，投标方应积极配合。

8.3质保期

8.3.1投标方家配合做好设备的验收工作，从设备的验收完成并通过双方验收之日起计算质保期，投标方整体产品“三包”质保期为18个月，终身维修；

8.3.2质量保证期内出现质量问题，由投标方负责无偿修复（包括配件），如有零部件损坏，该件自更换后，再对该件保修一年；

8.3.3超出质量保证期后，投标方需提供及时、优质和低价的配件、维修服务和技术支持。

# 9 交货日期、地点及方式

9.1 交货期：合同签订后1个月或响应招标方要求；

9.2 交货地点：陕西省榆林市榆阳区芹河乡马家峁陕西未来能源化工有限公司；

9.3 交货方式：地面交货。