.

陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

脱盐水装置气动隔膜阀技术规格书

编      制：

校      核：

审      核：

审      批：

陕西未来能源化工有限公司

二零一八年四月

目　　录

1.总则	1

2.工程概况	2

3.主要技术规范	3

4.技术要求	4

5.检验和试验	6

6.供货范围	7

7.技术资料	7

8.质量保证	8

9.验收及技术服务	8

10.性能考核	10

11.包装、运输、交货	10

12.隔膜阀数据表

13. 陕西未来能源资料管理要求

- 1.总则

1.1带“*”的为否决项；带“●”的为重点响应项，三个带“●”的重点响应项不满足，将作为否决项处理。

1.2 本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司兖煤制油分公司气化装置阀门技术要求。本标段共20台隔膜阀。本技术规格书规范了该批阀门的结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.3投标方对阀门的安全性、完整性、经济性负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。要求投标方在投标书技术文件中详细填写本技术规格书4.2项列出的表格。

1.4 招标方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

●1.5 投标方如对本规格书有技术方面的偏差(无论多少或大小)，都必须清楚地表示在投标文件中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本规格书的要求。

1.6 在合同签订七日之内，投标方书面提供隔膜阀的各种工艺参数包括外形尺寸、、装配图等提供给招标方；在签订合同10日之内，投标方提出阀门的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收试验、运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

*1.7 隔膜阀所采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

*1.8投标方的隔膜阀在类似工况下2012-2018年有100台销售业绩，且已正常投入运行2年以上。投标时提供产品业绩清单，清单中至少包含使用单位名称、工况、产品规格参数、投运日期、联系人及联系方式等信息。销售业绩数量以合同为准。

1.9 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定.

- 2.标准规范

以下提出的规范是最低要求，要求投标方在投标书技术文件中列出各种品牌阀门设计制造所适用的标准规范，并按照较高标准规范执行。

ASME B16.10      阀门的结构长度

ASME B16.5       法兰尺寸应符合

ASME B16.11      螺纹连接应符合

ASME B16.34      钢制阀门

API Std598       阀门的检查和试验

API Std607       火灾安全设计

MSS SP-54         阀门、法兰接头及其他管路附件的铸钢结构质量

MSS SP-55         阀门、法兰接头及其他管路附件的铸钢质量

MSS SP-61         水压试验

ANSI/FCI 70-2     低压空气试验

GB/T13927-2008    壳体和密封试验

ANSI B1.20.1      管螺纹

GB/T 12239-2008    工业阀门 金属隔膜阀

SJ 3184-1989       隔膜阀技术条件

GB 18241.1-2014    橡胶衬里 第1部分：设备防腐衬里

- 3.技术要求(带*的为技术否决项)

*3.1 投标方所投标的隔膜阀及附件产品必须是全新产品，整体集成供货。要求投标方在投标书技术文件中详细描述各自品牌阀门的结构形式、设计特点、附件配置方案、压力等级及泄漏等级等各种技术参数，并给出阀门外形尺寸图和阀体部件的结构图。

*3.2 要求投标方在投标书技术文件中详细列举阀门各部件的材质、生产厂家、加工组装工厂等信息。要求在阀体上永久标注铸造工厂的出厂编号，阀体、阀内件、执行机构等主要部件的出厂检验证明文件随阀门的技术文件一起提供。投标方应完整填写下面的表格：

3.2.1阀门主要部件：

| 序号 | 部件名称 | 生产工厂 | 加工工厂 | 组装检验工厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 |  |  |  |  |
| 2 | 阀杆 |  |  |  |  |
| 3 | 隔膜 |  |  |  |  |
| 4 | 衬里 |  |  |  |  |

3.2.2阀门附件

| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 生产厂家 | 组装工厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行机构 |  |  |  |  |
| 3 | 阀位开关 |  |  |  |  |
| 4 | 减压过滤器 |  |  |  |  |

3.2.3投标方在投标书技术文件中提供制造厂的阀门计算数据表。本批阀门的工艺介质为强酸、强碱，使用环境为酸碱性，阀体和内件选用适应酸碱介质的GGG40.3+PP或其它更好材料，隔膜膜片选用FEP或F46或其它更好材料，衬里等其它部位材质也必须适应酸碱环境，在计算数据表中体现出各部件材质，并在技术文件中详细描述所选材料的依据及特性。

3.3投标方须在投标文件中给出隔膜阀各部件的厚度，包括阀体、阀盖、衬里、隔膜膜片。

3.4阀盖为阀杆密封，在阀盖的调杆孔处必须有一个密封，以保持管道压力或者形成无泄漏的空间，并对阀盖设有检漏孔以便检测隔膜的密封性。隔膜与隔膜垫中间应夹不少于两层的网眼纤维织物布。

●3.5隔膜膜片与阀杆连接牢固可靠，方便更换；阀杆和阀杆螺母应与管道中的介质隔离，其啮合长度不得小于阀杆直径的1.4倍；阀杆和阀杆螺母有足够的强度，保证能按阀门在最高允许工作压力下安全工作；阀杆的设计应保证阀门关闭时，阀瓣和阀座能保持同轴，启闭运动无卡阻现象；碳钢阀杆要进行耐腐蚀处理。

●3.6该批阀门为气动执行机构，投标方在投标书技术文件中描

述执行机构的结构形式及生产厂家。招标方可以提供的仪表气源压力

为0.40-0.65Mpa。

3.7电磁阀选用ASCO或NORGREN不锈钢产品，24V DC供电，低功耗直动式，带一体化接线盒，不接受飞线式；阀位开关防护外壳经过环氧涂层处理以防止腐蚀。阀门附件满足ExdⅡCt4防爆认证等级

3.8 空气过滤减压阀应选择ASCO或NORGREN品牌产品，能承受-40℃的工作温度。

3.9阀门要求带有304不锈钢铭牌。铭牌上打印制造厂名称、商标、产品型号、位号、口径、阀体压力等级、材质、防爆等级、制造年月等内容，并永久牢固的固定在阀体上。每个阀体上有永久性的流体流向标识。阀门就地指示用阀门位置指示器状态显示清晰醒目。

3.10执行机构采用底漆加面漆；不锈钢不做涂漆处理，但应喷砂清理表面。

3.11单台重量大于80Kg的阀门必须有吊装吊耳。

3.12本批阀门为备用，阀门外形尺寸应与现用阀门保持一致，投标方在签订技术协议时可现场进行测绘。

- 4.检验和试验

每台阀门将经过严格的检查和试验，其试验记录将作为文件的一部分提供给用户。阀门应按照API598进行如下检查和测试：

4.1壳体强度（水压及渗漏试验）

4.2密封性能（气密试验）上密封试验，低压密封试验；高压密封试验

4.3铸件质量检查（化学成分，力学性能，外形尺寸，外观检验）

4.4最小阀体壁厚

4.5内腔清洁度

4.6最大启闭力矩

4.7零部件检查

4.8阀门密封泄漏标准

- 6.供货范围

5.1隔膜阀共15台

5.2供货清单（空白处由投标方填写）：

5.2.1阀门

| 序号 | 位号 | 数量（台） | 公称 通径 | 压力 等级 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 218XV-124 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 218XV-129A | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 218XV-133A | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 218XV-1340 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 218XV-1350 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 218XV-1140 | 4 |  |  |  |  |

- 5.2.2随机备品备件、易损件及专用工具清单（无需单独报价，包含在总价中）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀芯 | 套 | 30 | 含隔膜膜片，每台2套 |
| 2 | 阀杆 | 套 | 15 | 每台1套 |

- 6. 技术资料

6.1 投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制。投标方提供的电子版图纸为AutoCAD2004格式，文本文件为WORD2003格式。

6.2 投标方所提供的技术资料应能满足招标方对设备的安装、调试、运行维护、检修的总要求。如所供资料不能达到要求时，投标方应免费给予补充。

6.3投标方资料的提交应及时，应满足图纸设计、工程进度要求。在技术协议签订后7日内向招标方提供设计所需资料（电子版1份）。

6.4 投标方设备发货时，随机提供终版资料（图纸资料4套，一正三副，电子版1套）应至少包括：

6.4.1满足设备安装需要的外形尺寸图

6.4.2产品说明书

6.4.3发货清单

6.4.4产品质量证明书

6.4.5各部件材质证明

- 随机资料最终装订成册，满足后附陕西未来能源化工有限公司随机资料整理要求。

- 7.质量保证

7.1 投标方保证提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和最佳材料制造的阀门，并在各个方面符合本技术规格书规定的质量、规格和性能要求。

7.2 投标方所供设备应严格按照质量标准进行生产和检验，投标方应有质量保证程序，有完整的材料实验报告和质量检验合格证。

7.3 投标方应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。在阀门安装、调试过程中，投标方应及时派技术人员到现场免费进行指导，免费解决阀门调试过程中出现的制造质量问题，直到阀门无缺陷投运。

7.4 质保期：阀门调试合格稳定运行后18个月或货到现场后24个月（两者以先到者为准）。在质保期内因质量问题出现故障，投标方应无偿保修或更换，按照质保要求维修或更换的产品质保期将重新计算，一直到维修或更换后的产品质保期结束。

- 8.验收及技术服务

8.1阀门运抵现场后，投标方须派代表对包装箱体外观及箱内货物数量进行检查，及时发现并协调解决因运输过程中造成的破损或缺失。调节阀在招标方现场安装、调试、试车期间，进行免费技术服务；并负责解决设计及制造质量等问题，直到达到调节阀性能考核要求。若完整性无问题，指导招标方进行现场测验和验收。

8.2阀门安装前投标方应向招标方进行技术交底，并免费提供操作及维修人员的培训。内容包括：阀门的操作、安装、维护、维修等，

时间由双方磋商安排。

8.3投标方提供在24小时内的快速维修维护服务，并能提供随时的技术支持。在投标方所供设备出现问题时，自接到招标方通知起24小时内到达招标方现场提供服务，帮助解决问题。

8.4设备质保期内，如发生质量问题 ，投标方保证在24小时内到现场处理问题。对由于投标方原因造成的质量问题，投标方负责修理和更换；由于招标方原因造成的设备零件损坏，投标方将会积极协助修理和更换。质保期后，阀门在使用中发生问题，投标方在收到传真后24小时内给出答复，对重大问题及时派出人员到现场处理。

8.5投标方对其产品实行终身技术服务，并长期保证备品备件的优惠供应。

8.6在阀门安装和使用过程中，如果需要投标方技术人员的支持，投标方应在12小时内做出积极响应。

8.7工厂验货

8.7.1在阀门制造期间每月要把生产进度情况以传真告知招标方确认。

8.7.2阀门制造厂以外制造的阀体部件，应允许在其制造厂接受招标方检验员的检验。

8.7.3投标方应根据所要做的实验项目，在检验前1个月书面告知招标方，并出具邀请函；招标方安排四人赴投标方工厂进行工厂检验，投标方为招标方检验人员提供交通、食宿等一切便利条件，费用由招标方自理。参与工厂验收人员在投标方工厂的一切行为，均不能排除投标方在质量问题方面的责任。

8.7.4投标方在交货时随设备提供检验报告。

- 9.包装、运输、交货

9.1 阀门须在检验和试验合格后使设备内部干燥、清洁，并且所有的开口都应有效封闭后方可进行包装、发货，预防运输过程中的二次污染。

9.2 设备的包装应符合安全、经济、不受损的要求。投标方应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损坏和丢失承担全部责任。

9.3 所有零部件及附件的包装，应保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏。所有包装箱应有详细的标记和装箱清单。备品备件应单独装箱发货。

9.4 设备的包装和运输及其它要求应符合相关标准要求。

9.5交货：合同签订生效后2个月内货到现场，卸车费用包含在总价中，陕西未来能源化工有限公司施工现场地面交货。

- 10．隔膜阀数据表（见附件）

- 11． 陕西未来能源资料管理要求