陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

2018年度磨煤排放池抓斗机大修项目

技术规格书

编    制：

校    核：

审    批：

批    准：

陕西未来能源化工有限公司

2018年5月

目    录

1  总则	1

2  工程概况	1

3  维修规范依据	5

4  技术要求	5

5  投标方工作范围	6

6  质保期	6

7  其他注意事项	6

# 1 总则

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司2018年度固定资产修理气化装置磨煤排放池抓斗机项目，对抓斗机的大修、供货、施工范围等问题进行了说明，提出的是最低限度的要求。

1.2 投标人必须具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格，注册资本金必须在1.0亿人民币（或等值外币）及以上；投标人应具备A级起重设备安装、改造、维修资质（合同签订前，须在榆林市质量技术监督局备案）；业绩要求：投标人须拥有同类型抓斗机生产、安装、调试经验，须提供近三年抓斗机业绩证明，要求提供合同扫描件，业绩表应注明设备供货范围、使用单位及联系方式、供货时间、运行时间等信息；投标人必须配备现场安装调试所需各类特殊工种，并持有效证件上岗。

1.3投标人所提供的抓斗机大修改造成套产品，必须具有抓斗机制造安装业绩，在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

# 2 工程概况

2.1设备概况

陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司位于陕西省榆林市榆阳区芹河乡马家峁榆横工业园区北区。气化装置磨煤排放池抓斗机共一台，为电动双梁变频抓斗桥式起重机，非防爆，变频控制屏密封等级IP54。该框架封闭，冬季因水温温差大导致框架内水雾弥漫，使用时司机室内视线不清晰，且水雾中有腐蚀性气体，变频器及电器元件长时间暴露水蒸气中，电器元件及变频器内存积水结冰；安全滑触线也存有积水经常出现火花，目前已无法正常使用，影响了系统的正常运行。为此，需要对该设备进行大修。

2.2抓斗机相关参数

| 设备名称 | 数量 | 规格 | 荷载 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抓斗机 | 1台 | QZ5T-16.5mA6 | 5T |

2.3维修改造内容

2.3.1 在抓斗起重机所在的磨煤排放池室外北侧平台之上，建造一个彩钢瓦配电室，沿东西狭长布置，门放置在东、西侧，同时制作通往室外北侧平台的楼梯，便于进出配电室。将抓斗机控制系统电器控制屏外移至配电室内，这样就能根本解决，起重机电器元件易损坏的问题，也便于维修保养。配电室尺寸满足人员巡检维护所需的足够空间和照明，同时考虑配电室、电器控制屏设备运行发热及夏天阳光照射环境温度高等因素，电器控制屏增加散热措施，配电室加装通风机，通风机外侧配有防雨罩，确保变频器、PLC等电器设备能够安全稳定运行；

2.3.2制动电阻器箱运行时发热量大，将制动电阻器箱放置在配电室外侧就近位置，制动电阻器箱增加防雨、防尘罩进行防护；

2.3.3调整原安全滑触线供电方式，改用工字钢指令式滑车运行方式供电，将配电室电器控制屏内引出的控制电缆、动力电缆，沿原大车供电系统给抓斗起重机供电。起重机电机及制动器增加防雾防水罩，达到更好安全使用标准。抓斗起重机本体所有接线盒均应有可靠的防水雾密封措施。

2.3.4电缆采用滑车、桥架或穿钢管敷设。动力及控制电缆应分开敷设。振动、曲折或其他原因在电动机、限位开关等接头处与管线之间有相对运动的地方，电缆（线）应穿在金属软管内，固定的电缆保证隐蔽在电线管内。

2.3.5增加地面遥控器，实现地面、司机室两种操作模式；

2.3.6抓斗起重机原电器控制屏、电器元件、联动控制台等需更换，需更换零部件如下表所示，不足请投标单位自行补充完整，以达到最终完整的、安全使用的目的：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器反防水控制屏 | XQR6 | 套 | 3 | 施耐德电器 |
| 2 | 起升变频器 | ACS800-45KW | 台 | 2 |  |
| 3 | 升降短路器 | HLE-160/3P I=160A | 件 | 2 | 电流可以整定调节 |
| 4 | 升降编码器 | HLE45-1024H-3F.AC1 | 件 | 2 |  |
| 5 | 保护断路器 | C65N2P-C16 | 件 | 4 |  |
| 6 | 制动断路器 | C65N4P-P10 | 件 | 4 |  |
| 7 | 制动接触器 | LC1-D1810AC220V | 件 | 4 |  |
| 8 | 风机接触器 | LC1-D12D1AC220V | 件 | 4 |  |
| 9 | 小型继电器 | CR-1N230AC2L | 套 | 5 |  |
| 10 | 控制柜风机 | Ac380v+2 | 件 | 3 |  |
| 11 | 小车变频器 | ACS800-01-4KW | 件 | 1 |  |
| 12 | 小车断路器 | C65N-3P-P32 | 件 | 1 |  |
| 13 | 热过载继电器 | LRD-3322C | 件 | 1 |  |
| 14 | 大车变频器 | ACS800-01-0025-15KW | 台 | 2 | 不锈钢电阻器 |
| 15 | 大车断路器 | NSE-100/3P | 件 | 1 |  |
| 16 | 小型断路器 | C65N-2P-C32 | 件 | 5 |  |
| 17 | 小型断路器 | CN65-2P-C16 | 套 | 3 |  |
| 18 | 限位中继 | LC1-D0901-AC220V | 件 | 1 |  |
| 19 | 总断路器 | NSE-250/3P=250A | 件 | 1 |  |
| 20 | 总接触器 | LC1-D205-AC220V | 件 | 1 |  |
| 21 | 控制变压器 | JMB5000V-380/220/36V | 件 | 1 |  |
| 22 | 综合保护器 | XJ3-D-AC380V | 件 | 1 |  |
| 23 | 中间继电器 | LC1-D0901-AC220V | 件 | 1 |  |
| 24 | PLC编码保护 | 6ES7 | 件 | 1 |  |
| 25 | 变频升降电阻器 | 6欧/20KW +1 | 套 | 2 | 不锈钢电阻器 |
| 26 | 小车制动电阻器 | 44欧/1.5KW | 套 | 1 | 不锈钢电阻器 |
| 27 | 大车制动电阻器 | 13欧/6KW | 套 | 1 | 不锈钢电阻器 |
| 28 | 照明变压器 | JMB500VA/380/220V | 套 | 1 |  |
| 29 | 舱门限位开关 | BJLXK1-11 | 件 | 4 |  |
| 30 | 控制联动台 | QDH500 | 套 | 1 |  |
| 31 | 大小车行程开关 | BLX10-12 | 台 | 4 |  |
| 32 | 抓斗旋转限位 | BDXZ | 台 | 2 |  |
| 33 | 抓斗电缆线 | YFFB10X2.5平方 | 米 | 900 |  |
| 34 | 抓斗电缆线 | YFFB6X6平方 | 米 | 200 |  |
| 35 | 抓斗电缆线 | YFFB3X16平方 | 米 | 200 |  |
| 36 | 主电源电缆 | ZR-YJV-0.6/1-3×95+2×50 | 米 | 65 |  |
| 37 | 工字钢滑车 | H28 | 套 | 20 |  |
| 38 | 配电室 | 2.2米（高）X2米（宽）X5米（长） | 套 | 1 |  |
| 39 | 移动电缆工字钢 | ＃12 | 米 | 50 |  |
| 40 | 摇杆式遥控器 | F24-60 | 个 | 1 |  |

2.3.7控制屏柜前操作，前后维护。门等活动部件之间应有专用接地体相互连接，并通过专用端子连接牢固。材质要求为优质冷轧钢板，防护等级为IP54，板材厚度不低于2.5mm。全部电缆进、出线均为下进线；内部接线应空间充足，全部元器件距离配电柜的底部必须大于200mm；加工尺寸必须以行业标准为准。

2.3.8修复抓斗起重机原有配备的照明，选用LED高效长寿命灯具，确保各处有充足的照明。

2.3.9投标方提供改造后的电子版、书面电气全套5份图纸（原理图、接线图、布置图等）；

2.3.10投标方改造大修所用材料的供货、质量、调试、现场位置布置等由招标方、投标方共同确定；

2.3.11备件如下表：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇杆式遥控器 | F24-60 | 个 | 2 |  |

# 3 维修规范依据

GB3811-2008	       《起重机设计规范》

GB5905-2011	       《起重机试验规范和程序》

GB6067-2015	       《起重机械安全规程》

GB/T14405-2016	    《通用桥式起重机》

# 4 技术要求

4.1 总体要求

投标方在改造工作前应实地查看现场，并根据现场情况编制符合技术规格书改造要求的详细技术改造方案，改造后质量满足现场实际和规范要求，并经招标方专业人员审核认可之后方可施工。

4.2 控制系统外移之后，防护需到位，通风风扇考虑防腐功能；

4.3 电器元件需采用国内外知名品牌，变频器采用ABB品牌产品；

4.3 导线滑轮成套及室内所有安装件全部采用不锈钢产品；

4.4 手持式操作平台要求轻便，操作灵敏，使用寿命最少保证5年以上。

# 5投标方工作范围

5.1 招标方只负责配电室原有的供电电源至磨煤排放池室抓斗机现场西墙下部总电源负荷开关箱，从现场总电源负荷开关箱下口电缆出线、配电室等在内所有工程概况所涉及的“2.3维修改造内容”，全部由投标方负责，包括改造方案、采购、施工、调试、图纸资料等。

5.2 投标人负责办理特种设备修理改造告知、监督检验手续。

# 6质保期

维修改造完成并办理完成监督检验手续之后一年为质保期，质保期内因配件质量或因水雾大导致的防护不到位引起的损坏，由投标方负责。

# 7其它要求

8.1 投标方在改造期间食、宿自理。

8.2 投标方必须在计划改造前三天进厂，进行安全教育，熟悉环境、熟悉设备状况，改造前相关辅助工作由招标方配合投标方进行，包括办理相关票证。

8.3 招标方提供不在招标改造范围的专用工具，投标方负责改造所需的人员及劳保用品、设备、耗材、工器具、气瓶、焊材及其他辅材易耗品，并服从招标方现场管理制度。

8.4 投标方负责将改造完毕后抓斗机改造现场进行彻底清理。

8.5 施工周期：合同签订之后一个月内改造调试合格。