限矩型液力耦合器技术规格书

编    制：

审    批：

审    核：

分管副总：

分管领导：

2018年7月

一、 工作环境

1.矿井地质构造特征

本井田位于华北地台鄂尔多斯台向斜陕北斜坡之上，历次构造运动对本区的影响甚微，主要表现为垂直运动，仅形成一系列的假整合面或小角度的不整合面，局部地段发育着大小不等的波状起伏。

井田内地层总体趋势为倾角不足1°、向北西倾斜的单斜构造。无褶皱、陷落柱和岩浆岩，仅发育小型宽缓的波状起伏和一条高角度正断层。

2.煤层情况

2-2煤层埋藏深度246.1～256.3m，厚度5.80～8.58m，井田内煤层倾角不大于0.5~1.0°，属于近水平煤层；煤体强度较高，普氏系数不低于4.0。

3.矿井瓦斯、煤尘情况

矿井属低瓦斯矿井，煤层自然瓦斯含量006～0.31mL/g可燃物。煤尘有爆炸危险。煤有自然发火倾向。

- 维修设备主要技术参数

型号：福伊特YOX750

输入转速：1000~1500r.p.m

传递功率：170~760kW

过载系数：2~2.5

效 率 η：0.96

外形尺寸：φ860×578

最大输入孔径及长度（㎜）：φ140/250

最大输出孔径及长度（㎜）：φ150/250

充油量（L）：34~68

重量：350kg

三、损坏情况及维修标准

1.本次维修福伊特YOX750型液力耦合器共计有4台；其中2台外壳开裂无法正常使用需更换外壳；另外2台液力耦合器加入传动油介质后无法实现传动，且均出现不同程度漏液情况，内部结构存在异常无法正常使用；

2.维修项目：

检查液力耦合器主动半联轴节、弹性块、从动半联轴节、后辅腔、油封、轴承、注油塞、泵轮、外壳、易熔塞、涡轮、轴承、压盖等组件完好情况，并根据损坏情况予以更换；

3.维修标准：

(1)液力耦合器维修后，外壳完好无损坏情况出现；

(2)所有密封组件进行更换；

(3)加入传动油介质后不得出现漏液情况，各部位密封完好，螺栓紧固到位；

(4)修复后液力耦合器运行平稳，能够达到额定转速；

(5)内部结构件完好，无损坏情况；

四、质量保证

1.质保期为设备在最终用户试运行验收合格报告签署后12个月或设备到货后18个月。

2.质保期间设备运行中发生问题，厂家提供全天24小时的免费咨询服务，在正常操作使用过程中出现的的质量问题，厂家将免费更换损坏的零部件，一切费用由厂家支付。

3.当设备发生事故时，厂家接到通知后应在约定的时间内派人前来修复。

4.设备若发生重复性故障时，从故障修复之日起，重算保证期。