陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿

振动给料机

技术规格书

编      制：

审      核：

机  电  科：

分管  副总：

分管  矿长：

矿      长：

2018年5月

1.总则

1.1 本技术规格书用于陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿选煤厂产品仓下振动给料机的订货招标，提出了相关设备及非标件的功能设计、结构、性能、组装等方面的技术要求。

1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应承诺提供符合本规格书和有关最新工业标准及规程、规范的优质产品。

1.3投标方应按照招标方的全部要求、设计图纸及双方协商一致同意的条件来进行设备的详细设计、制造、试验和验收，并应对其质量和性能承担全部责任。投标方应遵守本附件条款，不得随意更改。

1.4投标方对本技术规格书的严格遵守并不意味着可以解除其对振动给料机的正确设计、选材、制造等以及满足规定的工艺技术要求的责任。

1.5本技术规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.6投标方对振动给料机及前、后溜槽的设计、制造、安装、调试负有全责，投标方所提供的振动给料机，必须满足本技术规格书所提出的设备参数要求，并能保证与现场870皮带运行相匹配适应。

1.7投标方需为设备提供配套阻燃电缆、防爆电控箱及配电装置。

1.8 本技术规格书内涉及的设备及非标件在运输、装运、卸货过程中产生的费用由中标方承担。

1.9 本技术规格书经卖方（指本工程项目中标人）、买方双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。

1.10 卖方在招标货物制造中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与买方无关，应由卖方承担相应的责任，并不得影响买方的利益。

1.11在合同签订后，买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。

1.12 本技术规格书中用下划线且用黑体字注明的条款为重要条款，投标人必须满足，否则评标时招标方有权拒绝标书。

2. 使用环境条件

2.1 气象概况

金鸡滩矿井地处西北内陆，受极地大陆冷气团影响时间较长，受海洋暖气团影响时间较短，为典型的温带半干旱大陆性气候。气候特点是：冬季寒冷，夏季炎热，春季多风，秋季凉爽，冷热多变，昼夜温差悬殊，干旱少雨，蒸发量大，全年无霜期短，10月初即上冻，次年4月初解冻。

据榆林市榆阳区气象站近年气象资料（截止2001年），主要气象参数如下：

极端最高气温       38.6℃（1951~2001年）；

极端最低气温       -29.7℃（1951~2001年）；

近年平均气温       8.8℃（1991~2000年）；

多年平均降雨量     394.6mm（1951~2000年）；

近年最大降雨量     553.1mm（2001年）；

月最大降雨量       184.9mm（1959年8月）；

枯水年降雨量       264.9mm（2000年）；

丰水年降水量       819.1mm（1967年）；

多年平均蒸发量     1973.8mm（1995~2001年）；

多年平均相对湿度   7.6mbar（1961~1990年）；

平均风速           1.76m/s（1991~2001年）；

极端最大风速       15.7m/s（1993年1月）；

年最多风向         NW；

多年最大冻土深度   146cm（1968年2月）。

全年降水量分配很不均匀，多以暴雨形式集中在7~9月份，约占全年总量的68%，各年间降水量变化也很大。

2.2 地震概况

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附表A，本工程抗震设防烈度为6度（第三组），设计基本地震加速度值为0.05g。

2.3 使用环境

本技术规格书内振动给料机用于选煤厂产品仓下的振动给料，工作与安装及维护空间较小，通风及散热条件差，粉尘密度较大，环境温度-15℃～+40℃，斗式提升机在选煤厂煤泥水转排系统中起至关重要的作用。

3.技术参数

3.1 本技术规格内振动给料机共6台。安装位置位于产品仓下。

3.2 主要技术特征及要求

3.2.1中标方需根据现场实际情况，负责设计、生产、现场安装、调试振动给料机；

3.2.2中标方负责振动给料机配套的基础，液压升降装置，防窜仓液压闸门，防堵塞、棚料液压装置，液压闸门装置及手动闸门装置，给料机前后溜槽的设计、制造、安装、调试的施工；

3.2.3中标方全面负责安装调试过程中的振动给料机配套的前溜槽、后溜槽、平台、安全护栏、预埋支撑、支架的设计、制造和安装。

3.2.4中标方提供振动给料机所需的阻燃电缆、防爆电控箱（380/660V,配电机综合保护装置）。

3.2.5振动给料机技术参数如下：

| 序号 | 位置 | 数量 | 名称 | 参数 | 适用皮带 技术参数 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品仓下 | 6 | 曹体尺寸（宽*长*高）（mm） | 2000*3500*375 | B=2000mm Q=4500t/h L=340m v=3.15m/s α=0-7.8° | 1.其液压升降装置为双缸立式液压升降油缸（前升降或后升降），以便调整槽体倾角，以实现给料量大小的调整。 2.漏斗闸门的开启采用液压与手动两种形式以实现全天候作业。 3.液压防窜仓闸门实在物料突发窜仓事故事时能迅速闭合，防止窜仓事故的发生。 4.物料漏斗后部配置的复合式液压油缸，当仓内物料出现堵塞或棚料是能较好地发挥破解作用。 5.该机配置电气设备，可实现设备运行的全程自动化控制 |
|  |  |  | 生产能力（t/h） | 2500 |  |  |
|  |  |  | 给料粒度（mm） | ＜150 |  |  |
|  |  |  | 振动频率（Hz） | 16 |  |  |
|  |  |  | 振幅（mm） | 5 |  |  |
|  |  |  | 额定电流（A） | 16.9/9.6 |  |  |
|  |  |  | 额定电压（V） | 380/660 |  |  |
|  |  |  | 给料机功率（KW）（电机为变频电机） | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 油缸总推力（KN） | 80 |  |  |
|  |  |  | 液压电机功率（KW） | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 升降角度（°） | 16-23 |  |  |
|  |  |  | 槽体尺寸（宽*长*高）（mm） | 2750*3711*1739 |  |  |

4 设备技术要求、制造、验收规范和标准

4.1中标方应有健全的质量保证体系，并应随投标书提交一份质量保证计划，该计划应包括质量保证程序、组织方式和所涉人员的资格证明及影响项目质量的各项活动如设计、采购、制造、运输、安装、调试和维护等的控制。中标方需具有负责质量保证活动的专职人员。

4.2 质量保证计划必须明确下列各点：

设备出售者货源的检验和控制；

所采购的设备或材料的技术文件的控制；

材料的控制；

特殊工艺控制；

现场组装及调试的监督。

4.3 设备的设计应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

4.4设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进，成熟可靠，安全耐用为原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4.3设备应进行工厂试验和现场试验，以证实材料、工艺及性能满足所采用的标准及本技术文件的要求。中标方应严格按照所采用的标准、规范制定出一套完整的检验、试验和验收试验的项目、步骤及验收准则，并应以书面的形式随报价书提交招标方，以供招标方审阅并提出意见。

4.5 为保证卖方提供的设备（振动给料机、溜槽及其他配件）能快速、方便、准确的与买方现场在线设备及工作环境相配，不致发生配合上的错误，卖方在设备设计制造前到现场进行数据测量。

5. 技术资料

5.1 卖方免费向买方提供所订货品的详细尺寸规格、性能参数、所执行的有关工业标准，其中“标准”内容包括：制造、性能试验、检测、验收等执行标准，保证所供货品满足买方提出的所有产品性能要求。

5.2 卖方向买方提供斗式提升机的说明书（内容包括安装、配对、使用、维护、检测、）和保管资料（内容包括：存放要求、期限、运输、搬运、防潮、防腐）。

5.3  卖方向买方提供货品出厂前的检、试验报告、质检单、产品合格证、等必要的技术资料。

5.4 卖方提供便于维护和维修斗式提升机零部件的装配图，并提供电子文本，以及明细、代号、规格、外购件制造商。

5.5 卖方提供整台斗式提升机备件、易损件、应急零部件名细。

5.6上述5.1条款要求卖方提供的资料， 卖方必须在货物发货前提供给买方；其他要求卖方提供的资料卖方必须随货物一并提供给买方，不得推迟、拒付。

5.8 如卖方交付的技术文件及图纸和资料发现不完整，或在运输过程中丢失或损坏，卖方应无偿及时增补丢失（损坏）部分。

6. 包装及运输

6.1 包装

附：设备清单、产品质量证明、安装使用说明书及相关技术资料。

6.2 运输方式

汽车运输，保证设备能安全到达买方规定的交货地点。期间产生的运输费用及设备到货后卸车吊装费用由卖方负责。

6.3交货时间及地点

合同签订后90天内交货。投标方免费将货物运输到发标方指定货地点落地交货（陕西省榆林市榆阳区金鸡滩煤矿库房）

7. 售后服务

7.1  质保期内的技术服务

7.1.1 质保期为设备在最终用户试运行验收合格报告签署后12个月或设备到货后18个月。

7.1.2 质保期间设备运行中发生问题，卖方公司提供全天 24小时的免费咨询服务，在正常操作使用过程中出现的设备本身原因造成的故障和损害的质量问题，卖方将免费修理或更换，一切费用由卖方支付。更换修理后的设备保证期顺延。

7.1.3 当设备发生事故时，卖方接到买方的通知后应在约定的时间内派人前来修复。

7.1.4 设备若发生重复性故障时，从故障修复之日起，重算保证期。

7.2  质保期后的技术服务

保证期后，卖方仍应向买方提供优惠服务，并承诺售后服务随叫随到，以合理价格向买方提供需要的备件和承担原理性故障而导致的改进。