陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿

连续采煤机双作用液压油缸

维修技术规格书

编    制：

审    核：

机 电 科：

分管副总：

分管矿长：

矿    长：

陕西未来能源化工有限公司

2016年07月18日

1.工作环境

1.1矿井地质构造特征

本井田位于华北地台鄂尔多斯台向斜陕北斜坡之上，历次构造运动对本区的影响甚微，主要表现为垂直运动，仅形成一系列的假整合面或小角度的不整合面，局部地段发育着大小不等的波状起伏。

井田内地层总体趋势为倾角不足1°、向北西倾斜的单斜构造。无褶皱、陷落柱和岩浆岩，仅发育小型宽缓的波状起伏和一条高角度正断层。

1.2煤层情况

2-2煤层埋藏深度246.1～256.3m，厚度5.80～8.58m，井田内煤层倾角不大于0.5～1.0°，属于近水平煤层；煤体强度较高，普氏系数不低于4.0。

1.3矿井瓦斯、煤尘情况

矿井属低瓦斯矿井，煤层自然瓦斯含量006～0.31mL/g可燃物。煤尘有爆炸危险。煤有自然发火倾向。

2.维修设备主要技术

2.1 12CM15型连采机截割组件中双作用液压油缸的技术参数：

| 图标号 | 部件号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100183592 | 油缸活塞杆组件 | 1 |
| 4 | 100183593 | 油缸本体 | 1 |
| 15 | 100183594 | 填料函 | 1 |
| 16 | 01190139-0210 | 活塞 | 1 |
| 17 | 01069566-0336 | 专用定位套 | 1 |
| 18 | 100163420 | 油缸衬套 | 1 |
| 19 | 100163419 | 油缸衬套 | 1 |
| 20 | 00908889-4500 | 刮垢板 | 1 |
| 21 | 01069515-0218 | 专用密封 | 1 |
| 22 | 01069051-0001 | 耐磨环 | 1 |
| 23 | 100163424 | O 型圈，圆形断面，内径8.475英寸，截面直径0.210英寸 | 1 |
| 24 | 00908388-0445 | 挡圈 | 1 |
| 25 | 00907865-0445 | O 型圈，圆形断面，内径8.000英寸，截面直径0.250英寸 | 1 |
| 26 | 00910660-0246 | O 型圈 | 1 |
| 27 | 00907865-0338 | O 型圈 | 1 |
| 28 | 03190455-0061 | 耐磨环 | 2 |
| 29 | 00917895-0853 | 油缸活塞密封 | 1 |
| 30 | 100163418 | 紧锁螺栓 | 1 |
| 31 | 00900947-1714 | 键，方头， | 1 |
| 32 | 00534613-0023 | 互锁阀 | 1 |
| 33 | 00910618-0012 | 堵头，#12SAE，公 | 2 |
| 34 | 00901924-0002 | 六角螺塞，1/8英寸 | 2 |
| 35 | 100670717 | 保护堵头 | 2 |

双作用液压油缸结构图：

3.损坏情况及维修标准：

3.1本次维修的双作用液压油缸为久益环球采矿设备有限公司的12CM15型连采机所使用的组件。油缸在使用过程中外部金属油管管壁、缸体端头密封出现漏油现象，判断外部金属油管管壁、油缸密封损坏。

3.2维修项目：

维修双作用液压油缸的数量为2根；检查外部金属油管油缸完好情况；检查油缸所有密封损坏情况；检查油缸所有组件的完好情况；对损坏的组件进行更换,外部金属油管焊接防砸护罩。

3.3维修质量

3.3.1双作用液压油缸各部分检修完毕，确认完好，再进行整机拼装，拼装完成后，进行性能测试，如不合格，继续拆检、维修,直至合格为止。

3.3.2双作用液压油缸各部分密封合格，各部件完好，确保不漏油，两个方向的动作无故障。

4.技术规范

4.1设备设计标准

重型机械标准

国家和有关部门下达的现行标准和规范

4.2设备制造标准

产品检验通用技术要求JB/ZQ4000.1-86

加工件通用技术条件按JB/T5000.9-98

焊接件通用技术要求按JB/T5000.3-98

火焰切割件按通用技术要求JB/ZQ4000.4-86

铸件按〈重型机械通用技术条件-铸铁件-铸钢件-有色金属铸件〉JB/T5000.4-6-1998执行。铸钢件按JB/T5000.14-98中相应条款进行超声波探伤，质量等级Ⅱ级

锻件通用技术条件按JB/T5000.8-98执行

5.其他要求

5.1维修设备必须由专业人员进行修理。

5.2修理完成后提供更换配件清单，修理后要提供性能测试报告。

5.3保质期半年，保质期内出现质量问题免费修理。