陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿

转载破碎机蜗轮蜗杆减速器

维修技术规格书

编    制：

审    核：

机 电 科：

分管副总：

分管矿长：

矿    长：

陕西未来能源化工有限公司

2016年07月18日

1.工作环境

1.1矿井地质构造特征

本井田位于华北地台鄂尔多斯台向斜陕北斜坡之上，历次构造运动对本区的影响甚微，主要表现为垂直运动，仅形成一系列的假整合面或小角度的不整合面，局部地段发育着大小不等的波状起伏。

井田内地层总体趋势为倾角不足1°、向北西倾斜的单斜构造。无褶皱、陷落柱和岩浆岩，仅发育小型宽缓的波状起伏和一条高角度正断层。

1.2煤层情况

2-2煤层埋藏深度246.1～256.3m，厚度5.80～8.58m，井田内煤层倾角不大于0.5~1.0°，属于近水平煤层；煤体强度较高，普氏系数不低于4.0。

1.3矿井瓦斯、煤尘情况

矿井属低瓦斯矿井，煤层自然瓦斯含量006～0.31mL/g可燃物。煤尘有爆炸危险。煤有自然发火倾向。

2.维修设备主要技术

2.1 PZL460/150B型破碎机破碎部技术参数

破碎能力                  460 t/h

破碎轴转速                112r/min

电动机功率                75kW

电动机电压                660/1140V

减速器型式                蜗轮蜗杆

减速器传动比              10:1

2.2减速器主要技术参数

减速器型式               平面二次包络环面蜗杆减速器

型号                     21TU250

输入功率                 110kW

传动比                   10:1

转速                     1500RPM

中心距                   250

3.损坏情况及维修标准：

3.1本次维修的减速器为山西天地煤机装备有限公司的PZL460/150B型破碎机所使用的组件。减速器在使用过程中出现漏油现象，判断减速器密封失效。

3.2维修项目：

维修减速器的数量为1台；检查减速器密封完好情况；检查连接螺栓是否紧固；对损坏的密封进行更换。

3.3维修质量

3.3.1减速器各部分检修完毕，确认完好，再进行整机拼装，拼装完成后，进行性能测试，如不合格，继续拆检、维修,直至合格为止。

3.3.2大修后减速器各部分密封合格，箱体完好无变形故障，各部件完好，确保不漏油。

4.技术规范

4.1设备设计标准

重型机械标准

国家和有关部门下达的现行标准和规范

4.2设备制造标准

产品检验通用技术要求JB/ZQ4000.1-86

加工件通用技术条件按JB/T5000.9-98

焊接件通用技术要求按JB/T5000.3-98

火焰切割件按通用技术要求JB/ZQ4000.4-86

铸件按〈重型机械通用技术条件-铸铁件-铸钢件-有色金属铸件〉JB/T5000.4-6-1998执行。铸钢件按JB/T5000.14-98中相应条款进行超声波探伤，质量等级Ⅱ级

锻件通用技术条件按JB/T5000.8-98执行

5.其他要求

5.1维修设备必须由专业人员进行修理。

5.2修理完成后提供更换配件清单，修理后要提供性能测试报告。

5.3保质期半年，保质期内出现质量问题免费修理。