陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿

7LS7型采煤机变频器整流模块

技术规格书

编      制：

审      核：

机  电  科：

分管副总：

分管副矿长：

矿      长

2018年6月

1. 总则

1.1 本规格书为陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿7LS7型采煤机截割电机的设计、选材、制造、检测和试验的最基本的技术要求。

1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应承诺提供符合本规格书和有关最新工业标准及规程、规范的优质产品。

1.3 如投标人没有对本技术规格书提出书面异议，买方（本工程项目业主单位）则认为投标人提供的产品完全满足本技术规格书的要求。

1.4 本技术规格书所引用的标准若与投标人所执行的标准发生矛盾时，按标准高的执行。

1.5 投标方所提供的减速器，必须满足本技术规格书所提出的技术要求，并能保证与现有设备正常匹配使用。

1.6  设备首选久益公司产品。

1.7 本技术规格书经卖方（指本工程项目中标人）、买方双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。

1.8 卖方在招标货物制造中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与买方无关，应由卖方承担相应的责任，并不得影响买方的利益。

1.9 在合同签订后，买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。

2.0 本技术规格书中用下划线且用黑体字注明的条款为重要条款，投标人必须满足，否则评标时招标方有权拒绝标书。

2. 使用环境条件

2.1 矿井地质构造特征

本井田位于华北地台鄂尔多斯台向斜陕北斜坡之上，历次构造运动对本区的影响甚微，主要表现为垂直运动，仅形成一系列的假整合面或小角度的不整合面，局部地段发育着大小不等的波状起伏。

井田内地层总体趋势为倾角不足1°、向北西倾斜的单斜构造。无褶皱、陷落柱和岩浆岩，仅发育小型宽缓的波状起伏和一条高角度正断层。

2.2煤层情况

2-2煤层埋藏深度246.1～256.3m，厚度5.80～8.58m，井田内煤层倾角不大于0.5~1.0°，属于近水平煤层；煤体强度较高，普氏系数不低于4.0。

2.3矿井瓦斯、煤尘情况

矿井属低瓦斯矿井，煤层自然瓦斯含量006～0.31mL/g可燃物。煤尘有爆炸危险。煤有自然发火倾向。

2.4气象概况

金鸡滩矿井地处西北内陆，受极地大陆冷气团影响时间较长，受海洋暖气团影响时间较短，为典型的温带半干旱大陆性气候。气候特点是：冬季寒冷，夏季炎热，春季多风，秋季凉爽，冷热多变，昼夜温差悬殊，干旱少雨，蒸发量大，全年无霜期短，10月初即上冻，次年4月初解冻。

据榆林市榆阳区气象站近年气象资料（截止2001年），主要气象参数如下：

极端最高气温       38.6℃（1951~2001年）；

极端最低气温       -29.7℃（1951~2001年）；

近年平均气温       8.8℃（1991~2000年）；

多年平均降雨量     394.6mm（1951~2000年）；

近年最大降雨量     553.1mm（2001年）；

月最大降雨量       184.9mm（1959年8月）；

枯水年降雨量       264.9mm（2000年）；

丰水年降水量       819.1mm（1967年）；

多年平均蒸发量     1973.8mm（1995~2001年）；

多年平均相对湿度   7.6mbar（1961~1990年）；

平均风速           1.76m/s（1991~2001年）；

极端最大风速       15.7m/s（1993年1月）；

多年最大冻土深度   146cm（1968年2月）。

全年降水量分配很不均匀，多以暴雨形式集中在7~9月份，约占全年总量的68%，各年间降水量变化也很大。

- 3. 7LS8型采煤机技术参数

- 7LS8型久益长壁采煤机是我矿大型综采工作面配套使用的截割设备，主要技术参数如下：

- 截割高度                         2.9-5.8m

- 滚筒最大直径                     3.0m

- 牵引方式                             销轨式无链电牵引

- 截割电动机额定功率               1100KW

- 牵引电动机额定功率               150KW

- 泵电动机额定功率                 55KW

- 破碎机电机额定功率               270KW

- 截割深度                         865mm

- 最大生产能力                     4000t/h

- 供电电压                         3300V

- 变频器整流模块主要技术参数

截割电机布置在采煤机电控箱内，采煤机在变频器的作用下，可以实现采煤机的“软启动”，减少采煤机和供电网络的冲击。变频器调速范围广，机械性能好，可以在比较宽的范围内实现系统的无极调速，使采煤机在稳定的状态下运行。主要技术参数如下：

变频器技术参数：

额定频率                 50HZ

输入直流电压             800VDC

输出交流电压             0～575VAC

整流模块技术参数：

额定频率                 50HZ

输入交流电压             575VAC

输出直流电压             800VDC

5. 技术资料

5.1 卖方免费向买方提供所订货品的详细尺寸规格、性能参数、所执行的有关工业标准，其中“标准”内容包括：制造、性能试验、检测、验收等执行标准，保证所供货品满足买方提出的所有产品性能要求。

5. 2 卖方向买方提供设备的说明书（内容包括安装、使用、维护、检测，润滑所注油的规格牌号、期限、油量）。

5.3 卖方向买方提供货品出厂前的检、试验报告、质检单、产品合格证、

等必要的技术资料。

6.包装及运输

6.1 包装

采用木箱包装，包装箱内附：装箱单、产品质量证明、安装使用说明书等相关技术资料。箱内设备用标签做标记，注明设备名称、安装位置号。箱外标注运输标记（合同号、目的地、收件人单位、设备名称、 重量、吊装点）。

6.2 运输方式

汽车运输，保证设备能安全到达买方规定的交货地点。期间产生的运输费用及设备到货后卸车吊装费用由卖方负责。

7. 售后服务

7.1  质保期内的技术服务

7.1.1 质保期为设备在最终用户试运行验收合格报告签署后12个月或设备到货后18个月。

7.1.2 质保期间设备运行中发生问题，卖方公司提供全天 24小时的免费咨询服务，在正常操作使用过程中出现的的质量问题，卖方将免费更换损坏的零部 件，一切费用由卖方支付。

7.1.3 当设备发生事故时，卖方接到买方的通知后应在约定的时间内派

人前来修复。

7.1.4 设备若发生重复性故障时，从故障修复之日起，重算保证期。

7.2  质保期后的技术服务

保证期后，卖方仍应向买方提供优惠服务，并承诺售后服务随叫随到，以合理价格向买方提供需要的备件和承担原理性故障而导致的改进。