陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

锅炉烟气超低排放改造项目(脱硫部分)

技术规格书

编制：

校核：

审核：

审定：

批准：

陕西未来能源化工有限公司

2018年12月

第一章 项目概况及要求

一、总述

本技术规格书规定了陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司锅炉烟气超低排放

改造项目(脱硫部分)两套氨法脱硫除尘超低排放改造的全部设计、土建工程、设备采购、设备安装、系统调试、培训、现场服务、性能保证等方面所提出的基本要求。凡属本项目必备要求，虽然未列入，也属于本技术文件的范围。

1.1 项目概况

1.1.1项目名称：锅炉烟气超低排放改造项目(脱硫部分)

1.1.2项目地点：陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区

1.1.3项目概述：煤制油分公司480t/h煤粉锅炉现设置有炉外SCR烟气脱硝、布袋除尘器和氨法脱硫环保设施。锅炉省煤器出口烟气经SCR脱硝反应器脱硝，通过布袋除尘器除尘，随后经两台引风机升压后进入氨法脱硫系统脱硫，烟气最终经过水平烟道进入120米高烟囱排放至大气。SCR脱硝装置还原剂采用气氨，氨法脱硫吸收剂采用液氨和化工系统副产氨水。正常运行时，三台锅炉为2开1备，两套脱硫为1开1备。一套处理两台锅炉烟气量。

目前锅炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足现行火电厂大气污染物排放标准要求，但根据2014年国家部委出台的《煤电节能减排与改造行动计划（2014-2020年）》规定和陕西省、榆林市下发的实施意见，脱硫烟气排放指标不满足排放限值SO2≤35mg/Nm3、颗粒物≤5 mg/Nm3超低排放要求，需于2019年6月30日前完成对现有脱硫环保系统进行升级改造，以达到满足超低排放环保要求。

1.2 改造要求

1.2.1改造目标：拟对两套脱硫系统及相关附属系统进行脱硫扩容、提效改造，并在脱硫塔末端增加高效除雾除尘装置，降低烟气中二氧化硫、尘、氨、气溶胶、铵盐等含量，符合国家和地方的环保政策和污染物排放标准，保证生产现场整洁、无新增“三废”产生，促进企业发展和环境改善。改造完成后控制SO2排放浓度不高于35mg/Nm3（标态、干基、6%氧），颗粒物排放浓度不高于5mg/Nm3（标态、干基、6%氧），达到锅炉烟气脱硫除尘超低排放指标；氨逃逸不大于3mg/Nm3，液滴浓度不高于20mg/Nm3，烟囱出口烟气拖尾现象明显改善。

1.2.2项目模式：项目采用工程总承包，需统筹现场布局合理、运行经济性、系统稳定可靠、负荷、煤种适应性等要求，满足锅炉超低排放标准的要求。项目工程内容包括勘察、设计、供货、施工、培训及调试、电气试验等，工程范围包括所有的改造部分及与原有系统的连接（包括甩头）。

1.3对投标人要求

1.3.1项目中采用的专利或知识产权涉及到的全部费用均被认为已包含在报价中，投标方保证招标方不承担有关专利或知识产权的一切责任。

1.3.2投标方所有配供设备及材料均推荐三家以上有资质和业绩的厂家，最终由招标方书面认可。招标方的意见和建议不免除投标方对这部分采购设备以及整个合同范围内的所有责任。

1.3.3本技术规格书提出的是初步的、最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关规范和标准的条文。投标方保证提供符合本技术规格书和有关最新标准要求的优质的工程。

1.3.4在签订合同之后，到招标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充或修改要求，招标方应执行这些要求，具体内容由双方共同商定。

1.3.5招标方须执行湿法脱硫行业各项现行(国内、国际)标准。未提及的内容均应满足或优于所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时，按较高标准执行。在此期间若颁布有最新、要求更高的标准、规范时，则应按最新、要求更高的标准、规范执行。

1.3.6所有文件应用中文编写，所有数据的单位均采用国际单位制（SI）。

1.3.7投标方提供给招标方的所有技术文件、资料和图纸（包括国外的技术文件、资料和图纸）均用中文编写且齐全，如用其它语言，买方将拒绝接受，引起的后果由投标方承担。

1.3.8投标文件中提供整个项目内的工程量清单(含设备、材料、建筑、施工等)。设备、材料及其施工安装必须加以注明。

1.3.9投标方提供本项目的全部工程设计，包含工程的初步设计、初步设计概算、施工图设计、设备材料的发包文件、施工的发包文件、现场服务、系统调试、竣工图编制等有关工程设计的全部内容。

1.3.10投标方保证整套系统的性能指标达到本技术文件的要求。投标方对本工程全面负责。

1.3.11设计：初步设计、施工图设计（含非标设备设计）及工程概算、竣工图编制等所有相关设计文件、完成后必须通过招标方审查通过，方可交由施工单位进行施工。设计范围：对原有氨法脱硫工程及其配套设施进行改造设计，除工艺装置外，还包括：引风机出力、脱硫塔及基础强度载荷、烟气阻力核算；仪表、控制系统；电气、电信、照明系统、防雷接地系统等；消防、暖通及火灾报警系统；以及涉及到的土建、防腐、保温等。与原有系统的连接（包括甩头）也由投标人负责。需重新进行地质勘察，该工作由投标人负责，费用包含在报价中（勘察单位必须满足本工程的资质要求）。本工程若需做安全、环境影响等评价报告，投标人负责提供相关资料。

1.3.12采购：设备、材料的购置包括本项目系统中的全部电气、仪表、设备、材料，满足系统的成套性及完整性要求。提供详细的供货清单，包括设备材料、材质、规格、型号、厂家、数量等。

1.3.13施工：全部系统的建筑、安装工程的施工。

1.3.14试运行：调试、试运行、服务。投标人负责系统调试，直至系统稳定运行。调试期间的原材物料消耗由招标方负责，副产品归招标方。

1.3.15项目计划工期：2019年6月20日前完成一套脱硫系统的改造，第二套脱硫系统的改造根据生产情况随后实施。

报价按照总价，列出先期改造第一套脱硫系统(暂定2#脱硫系统)和公用系统（包括不限于氧化风系统、硫酸铵后处理系统、工艺水系统、配电系统、出口CEMS系统）的分项报价、第二套脱硫系统（暂定1#脱硫系统）（不含公用系统）报价。

1.3.16对投标人要求：投标人必须是在中华人民共和国境内注册，并具有独立法人资格的投标单位。投标人须同时具备建设行政主管部门核发的环境工程（大气污染防治工程）专项设计乙级资质，能够从事资质证书范围内相应的建设工程总承包业务。2014年1月1日至今同类型装置规模锅炉烟气氨法脱硫除尘一体化超低排放改造工程总承包、通过验收的业绩不少于3项。

二、厂址简述及设计基础数据

2.1 地形地貌、工程地质、水文地质

2.1.1 厂址地理位置、地形条件

厂址东距榆林市约16km，南临榆（林）靖（边）高速公路2.5km，北靠县道榆补路2.6km，且厂区可由厂外道路与之相接。位于榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区。

厂址北距天然气管线约0.55-0.85km，南距古长城约3km，渣场及综合利用场地在厂区东侧，距离约1.3km。

神（木）延（安）铁路在厂区东侧通过，距离约16km，太（原）中（卫）铁路经厂址东侧通过。榆横化工区已新建一条地方铁路--榆横煤化工专用线。在液化基地西侧2km处设有企业站，一期100万t/a煤间接液化示范项目的铁路运输专用线从规划的液化厂企业车站接轨。新建的榆林机场在厂址东北（昌汗界村），距离约15km。

2.1.2 自然、气象条件

| 序号 | 统计项目 |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 |  | ℃ |  |  |
| 1.1 | 多年平均气温 |  | ℃ | 9.5 |  |
| 1.2 | 累年极端最高气温 |  | ℃ | 39 | 极值 |
| 1.3 | 累年极端最低气温 |  | ℃ | -29.1 | 极值 |
| 2 | 气压 |  | hPa |  |  |
| 2.1 | 多年平均气压 |  | hPa | 889.4 |  |
| 2.2 | 多年平均水汽压 |  | hPa | 7.4 |  |
| 3 | 多年平均相对湿度 |  | % | 51.9 |  |
| 4 | 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数 | d | 1.8 |  |
|  |  | 多年平均雷暴日数 | d | 25.1 |  |
|  |  | 多年平均冰雹日数 | d | 1.0 |  |
|  |  | 多年平均大风日数 | d | 13.6 |  |
| 5 | 风 |  |  |  |  |
| 5.1 | 多年实测极大风速、相应风向 |  | m/s | 9.4 | 2008-05-15 |
| 5.2 | 多年平均风速 |  | m/s | 2.4 |  |
| 5.3 | 多年主导风向、风向频率 |  | % | SE 10.3 |  |
| 6 | 降雨 |  | mm |  |  |
| 6.1 | 多年平均降雨量 |  | mm | 426.6 | 2001-08-18 |
| 6.2 | 极端最大日降水量 |  | mm | 102.9 |  |
| 6.3 | 最大年降水量 |  | mm | 724.9 |  |
| 6.4 | 最小年降水量 |  | mm | 248.7 |  |
| 7 | 日照 |  | h |  |  |
| 7.1 | 年日照时数最长 |  | h | 3005.50 |  |
| 7.2 | 年日照时数最短 |  | h | 2375.60 |  |

2.2 地震烈度

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GBl8306-2001），榆林市地区地震动反应谱特征周期Tm为0.35s，地震动峰值加速度PGA<0.05g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%）的地震烈度<VI度。

2.3锅炉主要技术参数

2.3.1锅炉型式：锅炉为高压、自然循环、无中间再热、四角切圆燃烧方式、单炉膛平衡通风、固态排渣、紧身封闭、全钢构架的П型汽包炉。

2.3.2最大连续蒸发量：480t/h

2.3.3锅炉保证效率（BMCR）：91.5%

2.3.4锅炉（BMCR）燃煤量：63.91t/h(设计煤种)、64.63t/h（校核煤种1）

2.3.5燃烧器型式、布置方式：直流固定式、四角切圆

2.3.6空气预热器型式：单台锅炉三分仓回转式空预器2台

2.3.7炉膛出口过剩空气系数：1.2

2.3.8锅炉运行方式：主要按定压方式，也滑压运行。主蒸汽和给水采用母管制。

2.3.8制粉系统：中速磨煤机冷一次风正压直吹式制粉系统，每台锅炉配4台中速磨煤机。使用设计煤种，3台磨煤机可满足锅炉BMCR工况运行的要求，其中1台备用；对于校核煤种，4台磨煤机全部投运可满足锅炉BMCR工况运行的要求。每台磨煤机带一层燃烧器，锅炉四角各四层燃烧器。

2.4 燃料和灰分

锅炉设计煤种及校核煤种数据如下：

| 名称 | 符号 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳（收到基） | Car | % | 62.1 | 61.34 |
| 氢（收到基） | Har | % | 2.52 | 3.7 |
| 氧（收到基） | Oar | % | 5.1 | 7.68 |
| 氮（收到基） | Nar | % | 0.49 | 0.74 |
| 硫（收到基） | Sar | % | 0.89 | 1 |
| 灰分（收到基） | Aar | % | 17.71 | 13.52 |
| 水分（收到基） | Mt | % | 11.2 | 12.68 |
| 挥发份（干燥无灰基） | Vdaf | % | 37.86 | 38.6 |
| 低位发热值 | Qnet.ar | kJ/kg | 22.19 | 21.943 |
| 哈氏可磨系数 | HGI | / | 55 | 58 |
| 灰变形温度 | DT | ℃ | 1100 | 1170 |
| 灰软化温度 | ST | ℃ | 1130 | 1200 |
| 半球温度 | HT | ℃ |  |  |
| 灰熔化温度 | FT | ℃ | 1210 | 1270 |

锅炉实际燃用煤种为榆林周边煤矿烟煤，现入炉煤（按营盘壕矿煤）数据如下表所示，投标方如对煤质有质疑可自行取样通过第三方化验。

| 分析项目 | 单位 | 营盘壕矿煤 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空气干燥基ad | 干燥基d |
| 碳元素 | % | 66.26-74.82 | 69.45-76.76 |
| 氢元素 | % | 4.09-4.73 | 4.29-7.86 |
| 氮元素 | % | 1.01-1.09 | 1.06-1.12 |
| 全硫元素 | % | 1.67-1.81 | 1.75-1.85 |
| 氧元素 | % | 6.90-15.39 | 7.08-16.13 |
| 水分 | % | 2.53-4.60 | - |
| 灰分 | % | 6.98-8.09 | 7.32-8.30 |
| 挥发分 | % | 33.61-34.05 | 34.93-35.23 |
| 固定碳 | % | 54.80-55.32 | 57.76-57.44 |
| 收到基低位发热量Qnet.ar | Kcal /kg | 26.30 |  |

2.5脱硫塔入口烟气参数（锅炉标况数据, 实际数据由投标方核算或现场测量）

| 名 称 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 烟气量（标态、湿基、实际氧） | Nm3/h | 不大于1245550 |
| 烟气含水（标态、实际氧） | % | 7.41 |
| 烟气氧含量（标态、湿基） | % | 6.23 |
| 脱硫装置正常运行温度 | ℃ | 135（冬季95℃） |
| 脱硫装置最大冲击温度 | ℃ | 180 |
| 脱硫装置入口SO2含量(标态、湿基、实际氧) | mg/Nm3 | 3500 （随煤种变化800-3500） |
| 脱硫装置入口含尘量(标态、干基、6%氧) | mg/Nm3 | 30 |
| 脱硫装置阻力 | Pa | 低于1500 |

2.6硫磺回收装置尾气参数

| 介质 | 组成（Kmol/h） |
| --- | --- |
| Ar | 0.6779 |
| O2 | 0.9043 |
| N2 | 92.8059 |
| CO2 | 68.3659 |
| SO2 | 1.9076（15000 mg/Nm3） |
| H2O | 136.7719 |
| 合计Kmol/h | 301.4335 |
| 质量流量Kg/h | 8250（10000 Nm3） |
| 尾气温度 | 200℃ |
| 尾气压力 | 0.010MPag |

2.7开工锅炉尾气参数

| 流量 | 50000 Nm3 |
| --- | --- |
| SO2浓度 | 200 mg/Nm3 |

2.8 脱硫吸收剂

吸收剂主要采用化工系统副产稀氨水，稀氨水浓度5—8%，稀氨水流量10-20t/h。下一步考虑将氨水浓度提高，设计需考虑系统水平衡。当化工系统来稀氨水量不能满足脱硫运行时，采用99.0%液氨作为脱硫剂补充，其品质符合国家标准GB536-2017《液体无水氨》技术指标的要求。脱硫吸收储存输送系统沿用原系统。

2.9 工艺水

压力：≥0.35 MPa  温度：常温

2.10脱盐水

压力：0.4 MPa  温度：常温

2.11 冷却循环水

供水压力：0.3MPa  供水温度：32℃  回水压力：≥ 0.25 MPa 回水温度：42℃

2.12 电力

交流220V、380V、10KV

2.13仪用空气

由工艺装置项目仪表空气管网提供、无有毒、易燃、易爆和腐蚀性介质的干燥空气含尘粒直径不大于3μm，含尘量小于1mg/m3、操作状态下的露点低于-40℃、油份含量不高于10 mg/m3、进界区温度：环境温度、进界区压力：0.6MPa、系统设计压力：0.8 MPa、系统设计温度：50℃

2.14 蒸汽

压力：0.5—0.65MPa  温度：180—195℃

2.15 接口条件

2.15.1脱硫

锅炉脱硫塔入口烟气挡板后起始至烟囱水平烟道和脱硫净烟道连接处。

2.15.2新鲜水、循环水、脱盐水、仪表空气、蒸汽、凝结水、生活给水、生活污水、消防水、雨水等公用工程自现有公用工程总管就近引出。

2.15.3 电气

2.15.3.1电源

项目所需10kV电源直接引自招标方锅炉房10kV变电站10kV母线段，项目10kV设备（包括变压器及10kV电动机）的电缆分界点（包括动力、控制）为招标方锅炉房10kV变电站供电的开关柜电缆端子处，此分界点后由投标方负责设计、供货、安装（包括在招标方变电所电缆压接）、调试、试验等。

招标方另外提供一回400V检修、照明保安电源（如需），电源直接引至招标方锅炉房变电所0.4kV照明检修段，电缆分界点以锅炉房变电所0.4kV照明检修段备用回路开关电缆端子处为分界点，此分界点后由投标方负责设计、供货、安装（包括在招标方变电所电缆压接）及调试。

2.15.3.2调度通信系统

调度通信系统直接利用招标方原有的交换机，调度通信的分界点在招标方配线箱处，此配线箱以后属于投标方工作范围。

2.15.3.3电缆

连接招标方设备和投标方设备之间的电缆及烟气超低排放区内投标方负责供货的设备／装置之间的连接电缆均由投标方负责设计、供货、敷设及连接，到货后需进行第三方检验。

2.15.3.4电缆敷设设施和照明

电缆敷设设施如桥架、电缆沟、电缆防火设施等，装置区内照明设施的招标方与投标方工作分界点为区域外1m处，由投标方设计、供货及安装。

2.15.3.5接地

装置区内接地网由投标方设计、供货及安装，其与招标方厂区主接地网有不少于四处连接。

2.15.3.6装置电气与后台监控系统通讯

不设后台监控系统，投标方与招标方电气后台监控系统工作分界点设在招标方通讯管理机通讯接口处，此分界点后由投标方负责设计、供货、安装及调试。

火灾报警系统由投标方设计、供货、施工。

2.15.4控制系统

2.15.4.1投标方负责脱硫DCS系统设计、供货、安装、调试。

脱硫超低排放改造工程与现锅炉脱硫系统共用1 套分散控制系统（含公用系统）进行控制。运行人员在新设置脱硫控制室内通过DCS的操作员站对脱硫装置进行启/停控制、正常运行的监视和调整以及异常与事故工况的处理；不设常规仪表盘和后备操作。

2.15.4.2脱硫超低排放改造界区内的现场仪表到新增DCS的仪表电缆由投标方负责设计、供货、施工。

2.15.4.3脱硫超低排放改造界区内的仪表槽盒由投标方负责设计、供货、敷设、安装，新增接口全部有投标方设计、供货、安装。

2.15.4.4脱硫超低排放改造界区内的仪表由投标方负责设计、供货、施工。

2.15.4.5脱硫超低排放改造所需的各种等级仪表电源由由投标方负责设计、供货、施工。

2.15.4.6在烟囱50m平台处在线监测CEMS系统需按照相关标准和环保部门认可的品牌和型号进行设计、供货、改造或更换施工、调试和验收等工作，符合超低排放要求。

2.16锅炉引风机参数

每台锅炉配置两台引风机，引风机参数如下：

风机入口体积流量                          177.22m³/s(130℃)

风机全压升（包括附件损失、消音器阻力）    9295Pa

风机静压升（包括附件损失、消音器阻力）    9095Pa

风机轴功率                                1906KW

配套电机功率                              2200KW

2.17原脱硫主要设备参数

1#脱硫系统：

脱硫塔：直径13.5m，吸收区高度10m，吸收塔总高度34.9m

氧化循环槽：直径6m  高度11m

一级循环泵：两开一备   数量3台   扬程338100、317800、299780（Pa）

体积流量950m³/h

二级循环泵：数量2台  扬程33750（Pa） 体积流量1450m³/h一开一备

2#脱硫系统：

脱硫塔：直径13.5m  吸收区高度10m  吸收塔总高度34.9m

氧化循环槽：直径9m  高度11m

一级循环泵：数量3台  扬程26/26/28（m）体积流量950 m³/h  两开一备

二级循环泵：数量2台  扬程23m  体积流量1450 m³/h   一开一备

公用系统

氧化风机：压力137000Pa，功率315KW  风量113 m³/min 一开一备

离心机：处理能力10t/h   一开一备

工艺水泵和工艺水槽

2.18系统阻力和引风机出力、脱硫塔载荷

投标方根据招标方引风机前SCR增加一层催化剂、引风机和烟道设计参数，进行核算，以现有引风机满足脱硫改造后的使用为原则，如需改造引风机叶轮则由投标方负责，并做专题说明；对脱硫塔体和基础的载荷和强度进行核算，如现有载荷不满足改造要求，需出具加固方案并进行加固。

三、设备设计制造标准

设备的设计和制造，应符合现行使用的国家有关标准和原部颁标准。引进技术采用的相关标准也可被接受。这些标准和规范（不限于）至少包括：

《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223）

《小型火力发电厂设计规范》（GB/50049）

《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》（DL/T5121）

《电力建设施工及验收技术规范》（建筑工程篇）（SDJ69）

《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)（DL/T5047）

《电力建设施工及验收技术规范》（管道焊接接头超声波检验篇）DL/T5048

《电力建设施工及验收技术规范》（火力发电厂焊接篇）DL5007

《电力建设施工及验收技术规范》（管道篇）DL5031

《火力发电厂保温油漆技术规范》（DL/T5072）

《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》（DL5053）

《作业环境空气中有害物职业接触标准》（GBZ20）

《电力设备典型消防规程》（DL5027）

《污水综合排放标准》（GB8978）

《钢结构设计规范》（GB 50017）

《优质碳素结构钢技术条件》(GB 699)

《钢制焊接常压容器》（NB/T 47003.1-2009）

《建筑结构荷载规范》（GB 50009）

《建筑抗震设计规范》（GB 50011）

《固定式工业钢平台》（GB 4053.4）

《氨法烟气脱硫工程通用技术规范》（HJ2001）

《锅炉烟尘测试方法》（GB/T 5468）

《火电厂烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75）

《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》（HJ2053-2018）

《燃煤烟气脱硫设备 第一部分 燃煤烟气湿法脱硫设备》（GB/T19229.1）

第二章 技术要求

一、技术总则及设计要求

1.1改造目标

处理烟气量 ≤1245550Nm3/h（锅炉标况）、脱硫系统满足两台锅炉在锅炉满负荷40%-110%范围内稳定运行，另外需并入硫磺回收装置尾气和开工锅炉尾气已并处理。

SO2浓度≤35 mg/ Nm3（标态，干基，6%氧）

颗粒物≤5 mg/ Nm3（标态，干基，6%氧）

氨回收率≥99%

雾滴≤20mg/ Nm3（标态，干基，6%氧）

游离氨逃逸率≤3mg/Nm3（标态，干基，6%氧）

脱硫氧化率大于99%

硫酸铵品质达到T/CPCIF0006-2017

脱硫塔和烟道新增阻力＜500Pa（需核算引风机出力再确定）

1.2 设计要求

1.2.1设计原则

脱硫工艺系统应根据一体化和相互协调的原则进行设计。在设计中，除了考虑脱硫工艺本身的设计外，还需考虑以下相关专业的设计：电气系统、仪表与控制、土建、安装、通风、供排水、消防和报警系统及烟气出口CEMS检测系统等。

如在工程设计过程中出现的问题，必须增加联络会才能解决时，所有设计联络发生的费用由投标方承担。召开设计联络会的目的是为了保证脱硫工程各设计阶段的顺利进行，协调和解决设计及各部分接口的问题，使设计工作按期完成。

1.2.2设计范围

本项目所有工艺、设备、土建、电气、控制、防腐、消防、照明、给排水采暖通风及空调、火灾报警系统等设计范围为从脱硫入口挡板门后至脱硫净烟道烟囱水平烟道接口处范围内所有工艺系统、电气和控制系统及土建系统的设计，至少包括：吸收剂供应和制备系统、烟道系统、吸收塔系统、工艺水系统、电气设备（包括供配电系统）、仪表及控制设备。

脱硫装置内所有建筑物及建筑物的采暖、通风、照明、上下水设计均由投标方负责。投标方应提出所需公用工程消耗量（包括生活水、工业水、蒸汽、消防水、采暖）及接口尺寸要求，用电负荷（装机容量、备用容量、最高负荷等），以及清净下水、生产废水、生活污水等排放量及去向。

招标方提供地质初勘资料，装置内的构筑物、建筑物的地基均由投标方负责设计。

1.2.3 设计要求

1.2.3.1脱硫工艺系统主要设计要求：

（1）在锅炉燃用设计煤质100%BMCR的工况条件下，SO2的脱除效率必须保证不小于99%，脱硫塔出口SO2≤35 mg/Nm3（标态，干基，6%氧）。

（2）当脱硫塔入口粉尘浓度≤30mg/Nm3时，脱硫出口粉尘浓度≤5mg/Nm3。

（3）超低排放改造项目中的设备应有合理的余量。

（4）超低排放改造项目必须具有应对紧急停机的有效措施，紧急降温系统需维持脱硫系统失电后半小时进气条件。

（5）硫酸铵的产物含游离酸量应小于0.3%，水分含量应不高于1%（重量比），最终产品以袋包装，硫酸铵产品质量标准按照《氨法脱硫副产硫酸铵》（T/CPCIF 006-2017）执行。

（6）超低排放改造项目系统的使用寿命应不低于20年。

（8）对超低排放改造项目中的相关设备、管道、烟风道、箱罐或贮槽等，必须设计防腐和防磨措施。

（9）新增脱硫围堰和泵房内设备增加排污地沟。

（10）对超低排放改造项目所产生的噪声，必须采取相应的控制措施，保证噪声不高于88dB（A）（距产生噪声设备1米处测量）。

（11）脱硫工程师站内的噪声应不高于55dB（A）。

（12）管道系统设计要求：烟风道的设计应符合《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》（DL/T5121）的规定；汽水管道的设计应符合《火力发电厂汽水管道设计技术规定》（DL/T5054）和《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》（SDGJ6）中的要求；对于低温烟道的结构必须采取有效的防腐措施；所有管道包括烟道的设计应考虑最差运行条件（压力、温度、流量、污染物含量）及事故情况下的安全裕量；管道系统的布置应做到简洁美观，便于安装维护，流速合理，强度和刚度足够，且应特别注意防振动、防磨损、防腐蚀和防堵塞。

（13）平台扶梯的设计要求：在所有需要维护和检修的地方均应设置平台和扶梯，平台扶梯的设计高度≥1.2m，并应满足GB4053.1—GB4053.4中的要求。

（14）采用当前先进、可靠、成熟的氨法脱硫除尘工艺。

（15）脱硫塔塔径、高度可由投标方根据需要进行调整。脱硫塔、各类槽罐扩容改造后，必须对其进行强度核算、基础强度核算，确定是否需要采取加固措施。烟道加高后必须对烟道支架进行加固。改造后基础载重符合相关规范，并做专题说明。

（16）脱硫塔本体改造后阻力增加量不能影响锅炉长期安全、经济、稳定运行；

（17）超低排放改造项目不应有污、废水产生，所有设备（塔、槽罐、泵区、地坑等区域）必须建立良好的防泄漏设施。

（18）为保证脱硫系统安全、连续、稳定地运行，脱硫系统的附属设备应足够备用，对于不设备用的设备，应符合设计要求并说明理由。

1.2.3.2电气装置的总体设计要求：

（1）装置区10kV高压电源直接从招标方锅炉房10kV变电站10kV母线段配出（以不超2台10kV高压电机、2台10kV变压器为准，如超过此供电回路时，需现场建独立10kV变电站），装置区检修、照明保安电源（如需）由招标方锅炉房变电所0.4kV照明检修段引来，设计、采购、施工、调试、试验等由投标方承担。

（2）200kW及以上的电动机由10kV配电装置供电。

（3）大负荷馈线回路(≥800A)选用框架式智能型抽出式断路器。负荷馈线回路(＜800A＞630A)选用固定式结构，断路器为抽出式；其余馈线回路(≤630A) 采用固定式，断路器为固定式。

（4）在主供电电源故障时，所有可能造成事故损失的设备或影响主机安全运行的，应接在保安段上，并提供详细的保安负荷清单。

（5）电气装置的数据应送入DCS控制系统，在锅炉控制室的LCD上显示，并能在操作员和工程师站上进行电气操作。

防火措施最基本的设计原则是：

（1）应满足《火力发电厂与变电所设计防火规范》、《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》和《电力工程电缆设计规范》的相关要求；

（2）所有中、低压配电柜柜的底部电缆穿越的孔洞及顶部桥架进配电柜电缆时均进行防火封堵；

（3）在电缆沟一定长度内及电缆沟进入建筑物前设置防火分隔段，电缆敷设完毕后，所有的孔洞均进行防火封堵；

（4）电缆桥架在穿越高温管道及易燃易爆区域时，应采取阻燃措施；

（5）电缆采用最低C类阻燃电缆，特别重要影响系统安全的采用A类阻燃电缆，并采取封堵措施；

（6）电缆和穿墙套管必须采用不可燃材料；

（7）内部温度高于180℃的所有管道或容器的布置，均必须避免接触可燃性液体；

（8）应采取特殊措施防止燃油或润滑油管线的泄漏，减少热管道保温材料渗入可燃性液体的危险；

（9）电缆管的布置必须避免被燃油、润滑油或其可燃性液体淹没的危险；

（10）装置和设备的布置必须避免形成难以检查和清洗的死角。

1.2.3.3控制仪表的总体设计要求：

（1）根据装置建设环境参数，需到现场实地考察，确保仪表选型在该环境下，适应周围建设施工、长周期安全稳定生产。

（2）所有现场仪表防护等级至少为IP65，安装于防爆区域内的仪表，其防爆等级至少为EXDIICT4。仪表优先安装于表仪表保护（温）箱内，不允许现场露天安装，可以采用集中安装。

（3）气源管线采用304SS，并主管道全部焊接。

（4）桥架采用铝合金桥架，安装后桥架盖板不锈钢材质卡具固定。

（5）穿线管弯头以及中间接头采用不锈钢材质，穿线管在最低点处设置三通穿线盒防止仪表进水。

（6）防爆挠性管采用不锈钢材质。

（7）现场仪表选型材质至少满足工艺物料条件，与工艺介质接触部分材质至少与工艺管道和设备相同，原则上应高于管道设备的材质，或选择衬里方式确保满足工况温度，压力，腐蚀度等条件下正常工作6年以上。(测温元件采用抽芯绝缘铠装式，测温元件与保护套管采用螺纹卡套连接，保护套管采用棒材盲管，优先考虑焊装在设备或管道上。

（8）现场仪表测量点（温度，压力，流量，液位，控制阀，在线分析，或其它该装置特有测量点）的设计数量应能满足该装置的安全稳定长周期运行。

（9）整体自动化控制水平应满足稳定，实用，先进等条件。对于该装置的复杂回路控制，联锁报警控制，投标人应拿出成熟，完善，其它项目优化后的控制方案供招标人工艺人员，仪表人员共同探讨，确认。

（10）控制系统控进行升级扩容改造，以满足超低排放控制的需要。

（11）新增DCS机柜及相应卡件，所有改造工程信号点都接入新增DCS机柜中，新增DCS机柜布置在原脱硫DCS机柜间。

（12）新增加的机柜和卡件后原控制器符负荷是否满足要求需要与系统厂家进行确认，如果不能满足负荷要求需要增加1对冗余的最新的支持WIN7操作系统的控制器。

(13)负责所有的系统组态，并使用统一的组态技术和方法，便于买方掌握和使用。

(14)所有与电气设备往来模拟量信号（AI/AO）采用隔离型安全栅连接，所有DI/DO通道用继电器隔离，所有I/O卡件各点配备进线端子排，带保险管；

(15)DCS系统配电空气开关满足系统、操作站、现场仪表等的供电要求，并配置足够的备用空气开关和备用安装空间。系统使用的所有机柜颜色采用国际灰，规格800×800×2200mm。

(16)提供仪表专业相关设备的所有订货资料，说明书，合格证等。

(17)根据危险场所划分等级，对于可燃、有毒气体存在环境，相应设置可燃、有毒气体检测报警系统，信号远传至工艺操作间该报警系统上位机。具体设计配置，参照相关标准，如：GB 50493-2009。

(18)涉及到成本核算的介质物料，全部设置计量仪表，仪表出厂有相关权威计量局认证。因相关法律规定涉及到其它上级单位控制指标，应给予有效测量和上传反馈。

1.2.4工艺系统要求

1.2.4.1沿用原氨法工艺，脱硫装置不设旁路，锅炉在任何工况下的烟气都经过脱硫系统排放。超低排放改造后，脱硫装置在任何情况下均不能影响锅炉的正常运行。

1.2.4.2来自锅炉引风机出口的烟气，经原烟道进入脱硫塔，用吸收液循环吸收烟气中的二氧化硫，采用塔内结晶，最终生产硫酸铵浆液，硫铵浆液送入硫铵处理系统处理生产硫酸铵；脱硫后的烟气经除雾净化后进入烟道经烟囱高空排放。

1.2.4.3工艺系统主要包括烟气系统、SO2吸收循环系统、吸收剂供应系统、氧化空气系统、工艺水系统、硫铵处理系统、检修排空系统、循环冷却水系统等。

1.2.4.4脱硫装置能够满足整个系统在各种工况下运行的要求，重要设备的启动、正常运行监控和事故处理应不需要过多的就地操作，在系统控制室基本实现自动化。

1.2.4.5在装置停运期间，各个需要冲洗和排水的设备和系统，如浆液系统的泵、管道、箱罐等，包括浆液管道和其它所有与浆液接触的设备，能实现冲洗和排水。

二、主要改造设备技术要求

本项目为改造项目，投标方应在尽可能利用旧的基础上对塔体和基础进行加固、改造，脱硫塔采用先进可靠的塔型，且能有效防止塔内结垢堵塞。脱硫塔的设计寿命不小于20年。塔由投标方按设备整体供货，包括吸收塔壳体、喷淋层、喷嘴及所有内部构件、吸收塔氧化系统、除雾器、塔体防腐材料等。塔体的安装、塔内防腐材料的施工由投标方在现场完成。

2.1投标方拟进行的改造的主要工程量（单套脱硫系统，不限于此）：

2.1.1在现有脱硫塔适当部位开始扩径增高，对烟道进行加长改造，对塔内件优化改造，改善塔内气液流场分布，提高接触效果，优化塔内除雾器设置，强化塔内细颗粒物控制，不设置新增串联塔和塔外湿式电除尘器。

2.1.2一级吸收循环系统新增循环喷淋管线和泵并增加稀硫铵副线和附属厂房，加大吸收液循环量，能保障在C#一级泵停运维修时，投用稀硫铵副线管路，并将现有一级循环系统喷头优化布置，保证喷淋效果，提高覆盖率。

2.1.3增加二级水洗循环层和循环水洗槽、机泵、管道、喷头、附属厂房等。

2.1.4增加积液器或其它回流液收集部件。

2.1.5增加高效脱硫除尘一体化设施尽最大限度在塔内完成脱硫除尘除雾过程。

2.1.6改造优化现有氧化循环槽（316L筛板），优化内部加氨小室或单独设置加氨槽，对氧化循环槽进行扩容。

2.1.7氧化空气系统扩容改造，增加氧化风机两台和管路系统及配电室、厂房。

2.1.8对工艺水槽进行扩容改造，工艺水泵和管线进行更换。

2.1.9对现有二级浓缩循环系统喷头及管线优化，保证喷淋效果及管线运行的可靠性，对二级循环管道所有喷头进行检查更换。为保障二级泵进出口管道的运行安全性。塔底浆液池底采取防止浆液沉淀措施，硫铵泵入口管道和塔连接部位优化改造，防止抽空，二级循环泵入口滤网用DN600玻璃钢短接和法兰更换，改造反冲洗管线。

对易磨损的部件如二级泵进、出口短接、二级循环管道和硫铵泵管线弯头全部玻璃钢弯头进行更换，总厚度不小于15mm，DN500、DN65各15件，具体现场测绘。

2.1.10更换脱硫塔浓缩段底部损坏的氧化风管，对损坏的风管挂梁进行修复。

2.1.11对脱硫浓缩段、吸收段内部进行防腐检查，重点检查二级循环泵喷淋塔体内壁磨损部位；更换脱硫塔入口烟道织物膨胀节、出口织物膨胀节为不锈钢膨胀节。对入口烟道防腐层进行修复，对腐蚀严重的烟道钢板进行更换。进塔烟道冲洗水管应重新设计、更换。投标方按整个塔防腐工程量进行计算和报价，实际工作量在施工期间由招标方和投标方双方共同确认，不需防腐部位工程量在工程款中扣除。

2.1.12对现场拆除损坏的保温进行更换修复。

2.1.13对现场的损坏的DN600气动蝶阀阀体（含执行机构）2只、DN500气动蝶阀阀体2只和DN400手动蝶阀5只脱硫液阀门进行购买更换。

2.1.14现场共有2套硫铵生产系统，硫酸铵生产能力为10t/h,现对1套硫酸铵包装系统进行扩容改造，离心机和绞龙处理量提高至15t/h。现有2套人工包装系统，将其中1套包装系统更换为自动包装系统，生产能力大于15t/h，其功能包括硫铵自动称量、装袋、缝包等操作，方便人工进行码垛。品牌选用哈博实、托利多、武汉科恒。

2.1.15两套脱硫系统的改造任务是在生产系统运行情况下进行，考虑入塔烟气挡板门可能存在漏烟气情况，投标方需考虑烟气隔离安全措施和相关费用。

2.1.16如有必要进行六台引风机改造，则由投标方核算、供货、安装。

2.2 脱硫塔

2.2.1脱硫塔材料：碳钢/玻璃鳞片。塔的内衬材料必须具备优良的耐化学腐蚀性能和高抗渗性。

2.2.2塔内所有部件能承受最大入口气流及最高进口烟气温度的冲击, 高温烟气不对任何系统和设备造成损害。

2.2.3脱硫塔及其它设备不会产生堵塞。

2.2.4塔设置的喷淋层装足够的喷嘴（或雾化喷嘴），且喷嘴的选用防止快速磨损、结垢和堵塞，喷嘴与管道的设计便于检修和更换。喷嘴寿命不小于30000小时。

2.2.5塔内导流板和支撑不能堆积污物、污泥或结垢，并易于清洗所有表面，塔内液体和烟气分布均匀，塔的整体设计方便塔内的检修和维护，并设置更换喷嘴及塔内部件检修维护时所必须的平台楼梯。

2.2.6塔选用的材料适合工艺过程的特性，并且能承受烟气飞灰和脱硫工艺固体悬浮物的磨损。塔内所有与烟气或循环液直接接触的紧固件材质满足运行要求；投标方修复或更换脱硫塔进出口烟道膨胀节；所有部件包括塔体和内部结构考虑腐蚀余度。

2.2.7塔设计成气密性结构，防止液体泄漏。为保证壳体结构的完整性，钢塔部分尽可能使用焊接连接，法兰和螺栓连接仅在必要时使用。塔体上的人孔、通道、连接管道等需要在壳体穿孔的地方进行密封，防止泄漏。

2.2.8脱硫塔设计能承受压力、管道推力和力矩、风和地震荷载，以及承受所有其它作用于塔上的荷载。支撑和加强件能防止塔体倾斜和晃动。塔内喷淋管、除雾器支架等有足够的强度和刚度。

2.2.9脱硫塔结构的应力根据相应的标准，按最大运行荷载设计，包括压力、静压头、外部附加荷载（如管道作用力）、风荷载和地震荷载，设计计算值要求的厚度还加上腐蚀余度。

2.2.10相关规程未包括的局部荷载的实际应力（如喷嘴负荷、主要附件和结构不均匀）在相关规程基本允许的范围之内。

2.2.11塔体的设计尽可能避免形成死角，同时采取措施来避免浆池中浆液沉淀。

喷淋管道和喷嘴可以采用法兰连接，螺纹连接或粘接，但需要具有耐温、耐磨、耐腐蚀、防脱落等性能，且便于检查和维修。塔内配有足够的喷嘴，喷淋层配置考虑一定的备用。

2.2.12塔的整体设计方便塔内部件的检修和维护，吸收塔内部的导流板、喷淋系统和支撑等不堆积污物和结垢，并且设有通道以便于清洁。

2.2.13吸收塔烟道入口段能防止烟气倒流和固体物堆积。

2.2.14脱硫塔设计有足够强度、位置合适（便于进出塔和检修）和数量大小合适的人孔门，附近设有平台，人孔门尺寸为DN500-DN800或满足方便检修时运输物料和备件的孔径。人孔门设计采用易开关的形式并不泄漏，在人孔门上装有手柄，如果必要还可在内部提供爬梯，观察镜易于更换。

2.2.15脱硫塔系统还包括所有就地或远方测量装置，至少提供脱硫塔液位、PH值、塔内温度、压差，以及足够的液位、压力和温度等测量装置。投标方根据招标实际配置情况进行完善。

2.2.16脱硫塔设计还考虑除雾器及其塔内部件检修维护时所必须的起吊措施。

2.2.17脱硫塔不允许设置直爬梯，需设置旋转盘梯。系统所有平台均设栏杆和护沿，平台、扶梯、扶手、栏杆、挡脚板材质均为304不锈钢或以上材质。平台载荷不小于4kN/m2。栏杆高度为1200 mm，室内栏杆采用不锈钢材质，平台宽度不小于1m，挡板采用120×3的扁钢，平台扶梯的设计不低于《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》（DLGJ158-2001）的要求。平台及扶梯格栅板厚度不小于30mm。并设置相应明显规范的荷载和标高指示牌。扶梯载荷应不小于2kN/m2。扶梯宽度为800mm，角度不大于45°

2.3 除雾器

2.3.1除雾器用于分离净烟气夹带的雾滴，出口烟气雾滴浓度不大于20mg/Nm3。需采用高效的除雾技术确保除雾和颗粒物效果，特别是细微颗粒。除雾器系统运行时要求根据给定或可变化的程序，既可进行自动冲洗，也可进行人工冲洗。冲洗时应能够对除雾器进行全面冲洗，冲洗水的压力可进行监视和控制，冲洗水母管的布置能使每个喷嘴基本运行在平均水压。

2.3.2除雾器材料采用耐冲刷、耐腐蚀材料，能承受高速水流冲刷，特别是人工冲洗造成的高速水流冲刷。

2.3.3除雾器以单个组件进行安装，要求组件能通过附近的人孔门进入。

2.3.4所有除雾器组件、冲洗母管和冲洗喷嘴易于靠近进行检修和维护。设计的除雾器支撑梁可作为维修通道，至少能满足正常运行及检修荷载。内部通道的布置适于维修时内部组件的安装和拆卸。

2.4 循环泵及其它泵体

2.4.1循环泵便于拆换和维修，配置整体底盘或安装框架。设计选用的材料适于输送的介质，泵的壳体采用全合金材料。所有接触含固浆液的材料能适于40g/L的氯离子浓度及防磨要求，所有可能接触硫铵溶液的泵材料也能适于40g/L的氯离子浓度要求，材质不低于2605N双相钢。

2.4.2每台泵和其附属设备的布置方式能在不中断整套装置运行的情况下，便于操作、维修和拆卸；安装的备用泵在故障时应能立即投入运行应有联锁保护。泵停止后为了防止机械堵塞/负载起动，浆液泵、浆液管道需配备有清洗设备。

2.4.3所有接触泵送介质的部件将由适于介质性质的材料制造，并且能满足介质的耐磨和腐蚀。所有材料和设备具有最好质量，在使用时遇到温度、压力变化不会造成过度的腐蚀、变形、老化或疲劳，而且也不会产生过度应力和应变影响装置效率和可靠性。所有接触含结晶浆液的泵，泵的壳体采用不低于2605N双相不锈钢，所有接触硫铵液的材料能承受40g/L氯浓度。含结晶的浆液泵的轴承采用高容量的滚动轴承，其寿命不低于25000小时轴承采用自动油润滑套型式，并配有活塞环密封和橡胶二级密封。

2.4.4 脱硫浆液循环泵、工艺水泵、设计应有备用泵，品牌选用襄樊五二五、柳州酸王、大耐。为减少泵品牌，方便备件统一采购，泵的品牌尽量与原系统泵一致，优先选用襄樊五二五。

2.4.5泵机满负荷运转时噪音值≤85dB（A）(距离设备1米处)。

2.5 氧化风机

新增两台氧化风机及附属系统。新增氧化风机单独运行时可以满足脱硫浆液氧化需求。核算氧化循环槽阻力、脱硫塔浆液池液位和密度，确定压头；风量根据煤种和脱硫效率核算风量；氧化风机选用节能式单机高速离心式风机，风机应运行在最高效率点上，风机要有平坦的效率特性曲线，以保证运行时机组在各种负荷下都有最佳的效率。风量50—100%范围可调，齿轮采用南高齿，品牌选用金通灵、沈鼓或上海精亚品牌，如选国内其他知名品牌产品，需经招标方书面同意。

2.6 管道

2.6.1管道设计时充分考虑工作介质对管道系统的腐蚀与磨损，选用恰当的管材(不锈钢钢管、合金钢钢管和玻璃钢管道等)、阀门和附件。介质流速的选择既要考虑避免浆液沉淀，同时又要考虑管道的磨损和压力损失尽可能小。

2.6.2浆液管根据输送介质的特性进行设计、选材，防止磨损和腐蚀，防止浆液沉淀的形成。浆液管将配备冲洗、排水和排气装置，排水用管道输送到排水坑或排水沟。在装置关闭和停运期间，对浆液管道系统的各个设施进行排水和冲洗。输送浆液管道的设计和布置尽可能短，为避免在管道中产生沉降。

2.6.3玻璃钢（FRP）管道和配件通过丝绕制工艺制造，在含固浆液介质管道的内表面采用耐磨损衬垫。吸收塔内部含固浆液FRP管道和配件通过手工压层工艺制造，在管道和配件的内外表面采用耐磨衬垫。在支管接头及改变方向处，其内表面至少有2.5cm的弯曲半径。

2.6.4 氨水或液氨管道：不低于304不锈钢材质。

2.7 阀门

阀门规格尽量统一，尽量减少阀门的种类和厂家数量，需为国内知名品牌；所有阀门设计选型适于介质特性和使用条件；浆液系统的阀门考虑介质的磨损和腐蚀，阀门提供阀门清单，表明使用环境及生产厂家、规格尺寸等。所有阀门遵从以下规范：

2.7.1在打开位置，所有阀门设计成在满负荷工作压力下都是密封的。

2.7.2布置在户外的阀门，其执行机构适应户外露天布置的要求（IP68）。

2.7.3重要的和浆液浓度高的调节阀均设置旁路阀门。

2.7.4浆液管道的阀门应耐腐蚀和耐磨损。

2.7.5所有阀门能在不超过相应平台1.5m高处进行操作。

2.7.6安装在室外的全部阀门尽可能集中布置，并设有防雨设施。

2.7.7系统中的所有阀门、手柄及紧固件采用304不锈钢或以上材质、双相钢材质，或不锈钢（304及以上）内衬氟塑料，不允许采用碳钢材质。与硫铵浆液/溶液接触的阀门为碳钢衬氟塑料，阀体采用耐磨耐腐蚀材料。

2.7.8所有电（气）动执行机构在满负荷的非平衡压力下能顺利开关阀门。 全部电（气）动阀门装配有手轮，以便在满负荷的非平衡压力下进行紧急手动操作。

2.7.9所有控制阀门均采用气动执行机构，除气动执行机构无法满足使用要求时，方可采用电动执行机构。

2.8烟道

2.8.1烟道设计符合《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》（DL/T5121）规定，烟气最大流速不超过15m/s。烟道根据可能发生的最差运行条件（如温度、压力、流量、湿度等）进行设计。

2.8.2烟道是具有气密性的焊接结构，所有非法兰连接的接口都进行连续焊接，与挡板门的配对法兰连接处也实施密封焊。

2.8.3烟气系统的设计保证灰尘在烟道的沉积不会对运行产生影响，设计时烟道设置必要的清灰装置。而对于烟道中粉尘的聚集，设计时考虑到附加的积灰荷重。

2.8.4所有烟道在适当的位置配有足够数量和大小的人孔门，以便于烟道（包括挡板门和补偿器）的维修检查和清除积灰。另外，人孔门与烟道壁分开保温，便于开启。

2.8.5脱硫装置烟道接口推力和力矩不应传递到水平总烟道和烟囱上，热膨胀通过膨胀节进行调节。

2.8.6烟道设计的最小承受压力为10KPa。烟道设计应考虑所有荷载，如：内压荷载、自重、风荷载、积灰、地震、腐蚀、保温和外装。

2.8.7烟道膨胀节采用不锈钢材质，原烟道采用304，塔入口净烟道膨胀节采用316L。

2.8.8烟道应根据可能发生的最差运行条件（例如：温度、压力、流量、污染物含量等）进行设计。

2.8.9烟道设计应能够承受如下荷载：烟道自重、风荷载、地震荷载、灰尘积累、内衬和保温的重量等。

2.8.10烟气系统内的设备、附件不低于负压-5kPa，正压10kPa的标准设计。

2.9脱硫吸收剂的存储、制备、供应系统

本工程采用化工系统副产稀氨水和液氨作为脱硫吸收剂。利用原储存输送系统。如加氨小室设计变更，新增管道，由投标方进行设计、供货、安装。管道型号与现有管道相同，稀氨水管道直径不能低于现有稀氨水管道直径，不能对稀氨水流量造成节流。

2.10 硫酸铵生产系统

对现有硫酸铵生产系统进行改造，对其中一套离心机和出料绞龙进行扩容，单套硫酸铵生产系统生产能力达到15t/h，增加一套硫酸铵自动包装生产线。

2.11 其它

2.11.1排水设施由合金材料或FRP制作，所有排水将返回到脱硫装置排水坑或吸收塔浆池循环使用。

2.11.2支吊架的部件进行强度计算，证实其设计安全可靠。

烟道水平方向运行设置滚动或滑动支架，支架的设计荷载应考虑摩擦阻力，材料和润滑剂应与滑动触点的金属底座相适应。

2.11.3膨胀节用于补偿烟道热膨胀引起的位移，膨胀节在各种条件下能吸收设备和管道的轴向和侧向位移，以保护设备和管道免受损害和变形。膨胀节保证在系统设计10KP的余量和最高温度（180℃持续60分钟）下无损坏，并保持100%的气密性。

2.11.4脱硫装置供水及排放系统，收集事故时吸收塔排放的浆液，运行时各设备冲洗水、管道冲洗水、吸收塔区域冲洗水及其它区域冲洗水，并返回吸收塔。

2.11.5脱硫装置岛内检修排空系统利旧。

2.11.6土建工程设计执行国家及电力行业颁布的相关规程、规范。

三、电气、自动控制及仪表

3.1 电气

3.1.1设计原则

3.1.1.1本规格书所使用的规范、标准如与投标人所执行的规范、标准发生矛盾时，应按较高、较严的规范、标准执行。从合同签订至开始制造之日的这段时期内，投标人在设备设计和制造过程中所涉及的各项规程、规范和标准，应主动遵循现行最新版本的标准。

3.1.1.2投标文件中须明确是否响应本技术规格书中的要求，如有不一致的地方在技术偏差中注明。

3.1.1.3投标人必须对所有供货范围内的电气装置全面负责，包括设计、供货、安装、调试、投运指导以及技术文件的交付等。

3.1.1.4界定范围内所有的电气设备及控制系统的选型设计等，必须与招标方装置供电系统保持一致。对于招标人认为不符合实际情况的，投标人必须无条件地予以更换。

3.1.1.5所选电气设备均根据现场特有的气象、温度及海拔高度等特征设计和制造，并能在上述环境条件下以额定出力连续运行。

3.1.1.6投标方设计的图纸，须经招标方确认后方可订货、加工、制造，招标方的确认并不能减免投标方的责任。

3.1.2设计范围及分界

系统内的所有电气设备的供电、控制以及照明、防雷接地、桥架及电缆敷设、防火封堵、起吊设施滑线安装、电气通讯系统、电气消防、电气视频监控等全部由投标方负责，包括跨越界区的电缆通道。跨越界区的整根电缆、电气通讯系统、电气消防、电气视频监控、接地等由投标方负责设计、供货和施工、调试、试验等。招标方提供高压电缆进线桥架的走向及规格、接地线的预留位置等交接资料。

3.1.3 装置供电电压规定

电动机功率：Pn＜200kW  380V、50Hz、3相 ；Pn≥200kW 10kV、50Hz、3相

检修电源箱                         AC  380V  3相

直流电源                           DC  220V

UPS                               AC  380/220V

高压开关柜的控制、信号电源         DC  220V

低压开关柜及电机起动器控制电源     AC  220V

3.1.4电气设备的的基本要求

3.1.4.1所有的电动机和用电设备的控制、计量、保护和信号等均按IEC、GB等有关规程和规范设置，如有疑议，投标方和招标方协商解决。

3.1.4.2 对于30kW以上的电动机回路或生产上有要求的，则在DCS上增设电流显示。

3.1.4.3重要负荷的电源由不间断电源UPS提供。在电源故障期间，UPS可供系统正常工作时间应满足要求。

3.1.4.4断路器分断能力

10kV系统：不小于31.5kA    380V系统：不小于50kA

3.1.5 电气设备要求

3.1.5.1界区内电动葫芦、与液位连锁的排水泵等通常设置现场配电柜的设备应配套现场电控柜，其余设备现场不设动力配电柜、箱，所有动力配电装置均集中设置在变电所内；现场电动机均需设置现场操作柱或控制箱。投标人应提供所有用电设备的电气控制原理图和现场操作柱或控制箱图以便招标人审查。

3.1.5.2变电所及配电柜技术要求

3.1.5.2.1变电所要求

现场建独立0.4kV低压变电所，变电所室、内外所有电气设备均由投标人设计、供货、施工、安装、调试及试运行等。

（1）变电所一层地面应高出室外水平面0.3m。

（2）变电所设置空调降温，空调（格力5匹柜机）数量根据配电室规模确定。

（3）配电柜进出线均为下出线，变电所至室外的电缆通道采用桥架敷设，上出线方式。

（4）根据变电所规模配备充足的灭火器具及安全用具。

（5）变电所配电柜柜后设置电缆沟

（6）变电所工程结构体系为砖混结构。

（7）投标方负责本项目变电所配电柜内计量表计接入307锅炉变电站集抄柜及所需通讯线、光纤收发器、光纤等的设计、供货、安装、调试、系统组态、试验、验收等方面的工作。

（8）变电所须安装视频监控系统，接入307锅炉变电站视频监控柜，投标方负责接入所需通讯线、光纤收发器、光纤、摄像头、交换机等的设计、供货、安装、调试、系统组态、试验、验收等方面的工作。

3.1.5.2.2配电柜要求

(1)所有配电柜均为固定式GGD3型，颜色为RAL7035（电脑灰），板材厚度不小于2.5mm敷铝锌板,内部电器元件选用ABB、施耐德品牌产品。每段预留5面低压并柜安装的位置。除电容器外，其他回路不采用熔断器作为短路保护。低压配电柜除进线柜、电源馈线柜、电容柜、低压联络柜在面板上安装按钮或指示灯、仪表外，其他配电柜面板不装设除计量表和电机保护器外的任何辅助电气设备。低压配电柜每面都安装两个开启式HD13BX-1000/3隔离开关（隔离开关的型号和规格统一），均分到两个隔离开关下，单一回路的可安装一个开启式HD13BX-1500/3隔离开关，便于以后检修，内部回路要合理分配，每面配电柜预留备用回路不低于同等回路的20%，并不少于2个回路。

(2)电源进线柜开关、电源馈线柜开关、母联开关选用框架式智能型抽出式断路器（断路器选用施耐德MT系列功率型、ABB功率型产品，H级分段能力）。断路器容量按不小于变压器二次额定电流的2倍选择。

(3)低压电动机的保护采用电机微机综合保护器，选用品牌需要与接入点变电所所用品牌一致，电流表、电压表、计量表计等表计为数显表，并具有在线通讯功能及4-20mA输出功能。表计工作电源及电压信号均必须通过微型断路器保护后接入。表计选用北京易艾斯德品牌，表计试验、计量校核由配电柜厂家试验并出具相应的计量试验报告及合格证书。

电容器柜要求采用动态晶闸管控制投切电容器组，补偿柜选用合资及以上品牌，电容器选用诺基亚、施耐德、塞通或同等品牌产品。

(4)低压固定开关柜采用金属结构，户内直立安装，主构架采用敷铝锌板(2.5mm厚度)覆盖全组装而成。配电柜均为防护式组合结构，零件用螺栓连接；主母线采用优质铜排，按不低于变压器二次额定电流2倍选择，铜排的连接部分必须搪锡。

(5)大负荷馈线回路(≥800A)选用框架式智能型抽出式断路器。负荷馈线回路(＜800A ＞630A)选用固定式结构，断路器为抽出式；其余馈线回路(≤630A) 采用固定式，断路器为固定式。

(6)二次接线端子均选用菲尼克斯、魏德米勒或同等品牌NJD自熄式阻燃型，备用端子排数量不少于20%。二次导线全部采用整根镀锡BVR软铜导线，接线头搪锡并加装接线鼻子。导线端部都应有线号，字迹清晰且永不易褪色。

(7) 配电柜内所有连接导体均采用硬质铜母线。除母联、进线柜外，其他配电柜进线刀闸规格应统一，主母线至刀闸间分支母线按设备容量选择，但最小不能小于60＊6mm。

(8) 若有需要调速的设备选用变频器控制，若现场有风机、泵等大功率设备带负荷启动时需要采用软启动器降压启动（132kW以上的低压电动机），变频器、软启动器也一并组柜（GGD3型）安装在变电所内。软启动器选用施耐德、西门子、ABB或同等品牌产品，软启动器带外置旁路，如有软启动器、变频器回路，同型号的至少配置一个备用回路。

(9) 配电柜进、出线均为下进线，柜下部留有固定出线电缆的支架，分别安装有镀锡铜制零排和接地排，柜本体留有接地端子。

（10）配电柜品牌为外资独资品牌或兖矿集团内部品牌。

3.1.5.2.3电动机要求

（1）界区内所有非防爆电机选用上海电气集团上海电机厂有限公司、湘潭电气集团股份有限公司湘潭电机有限公司、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、ABB电机、西门子电机的高效节能产品；防爆电机选用哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、ABB电机、西门子电机的国家鼓励推广的高效节能产品，不得使用其下属公司或贴牌生产的电机，能效等级不低于GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》的二级，不得选用国家明令淘汰或限制性产品。

（2）所有电机的额定功率≥1.2倍设备轴功率（设备轴功率表述为不低于最大负荷工况下的轴功率）。同时考虑高原气候对电机整体性能的影响。

（3）工艺要求需要调速的设备所配套的电机全部选用变频专用异步电动机，优先选用不带独立冷却风机的电机（自冷方式），尾部风扇材质为高强度碳钢。

（4）自扇冷却的电机，尾部风扇的材质为高强度碳钢。

（5）电动机的绝缘等级为F级，按B级绝缘等级考核。

（6）防护等级：IP55；环境代号：WF2。防爆区域选择防爆电机，防爆性能满足现场防爆要求。

（7）电动机接线盒为电动机顶部出线，水平布置，可以360°旋转（空空冷、空水冷电机结构设计不满足的除外）；设置的电缆进线孔直径应足够大，方便电缆接线接入，接线盒采取喇叭口（橡套）连接方式，电缆直接接入不经穿线挠性管接入接线盒；且接线盒空间充足，满足接线方便，接线盒尺寸必须按该机座型号大2级最大功率电动机接线盒尺寸配置。外部焊有接地螺栓并具有明确标识。全部电动机铭牌的材质均为304不锈钢。

（8）电动机轴承选用SKF品牌或同等品牌产品。电动机均设有前、后轴承进、出加油孔（装全密封轴承的小型电机除外），且加油孔必须突出于电动机本体之外。电动机铭牌须注明前、后轴承型号及润滑脂规格（润滑脂应考虑最低环境气温下电机安全启动要求）。

（9）电动机功率≥200kW时需配置电机定子线圈及轴承测温装置，定子绕组每相2支，三相共6支，分度号为Pt100,应均匀分布。前后轴承各1支，配置独立的对外连接的接线盒，并且测温信号引至DCS。

（10）电动机功率≥200kW时应设置防结露加热器，采取机壳内空间加温的方式。加热器电压采用AC220V。配置独立的对外连接接线盒。

（11）电机定子线圈引出线接头相序标识明确，端部线圈加强绝缘，防电晕。

（12）启动方式:变频电机采取变频软启动方式；132kW以上的低压电动机采用软启动器启动；其它机组为全压直接启动。

3.1.5.2.4变频器要求

（1）型号：变频器选用ACS880最新系列产品。

（2）变频器容量（重载应用）必须按不低于配套电机额定功率的1.5倍配置。主回路配置输入电抗器和输出滤波器、电抗器等防止干扰和安全的装置，所有可选配件必须为原装配件。变频器柜带屏蔽过滤网、冷却风机。

（3）变频器供电距离驱动电动机大于100m时，不能对电动机的运行使用产生任何安全（轴电压、轴电流、绕组绝缘电晕等）和寿命伤害。

（4）变频器具有在DCS上进行操作、监控的各种功能（DCS上启动；停止；变频调速；报警；运行电流、频率显示等）实现条件的输出输入接口功能。

（5）所有变频器均组柜安装，变频器柜集中安装在本项目变电所室内，所有变频器柜的型号和尺寸应统一（GGD3型），颜色RAL7035（电脑灰）。柜内元件选用ABB、施耐德或同等品牌产品。断路器额定电流必须不低于相应电动机额定电流的2倍，电流可以整定调节。接触器线圈额定电压为AC220V，主触头额定电流必须大于相应电动机额定电流2倍以上。断路器和接触器的上、下口端子必须加绝缘隔板；主回路连接全部采用矩形硬镀锡铜排，除连接点外全部加装XKG绝缘热缩套管；变频器柜的防护等级为IP3X，柜体材质为板材厚度不低于2.5mm优质冷轧钢板。设计与安装应合理解决变频器柜散热问题。变频器柜为柜前操作，柜前后维护，分别安装有镀锡铜制零排和接地排，柜本体留有接地端子。二次导线全部采用整根镀锡BVR软铜导线，接线头搪锡并加装接线鼻子。导线端部都应有线号，字迹清晰且永不易褪色。

3.1.6.2.5现场控制柜/箱要求

（1）现场控制柜/箱必须具有防尘、防水、防潮(防爆区域选择防爆型)功能，加工板材厚度不低于2.5mm的304不锈钢，防护等级不低于IP65。全部电缆进、出线均为下进线；箱门为180度开度，内部接线应空间充足。每个（或每组）开关按钮下方应配置一块不锈钢标志牌，标志牌上应注明名称，箱体外部配有不锈钢铭牌，标注型号、生产厂家、防护等级、生产日期，额定电流等相关信息。配备喇叭口。

（2）电气元器件（配电和控制）选用ABB、施耐德或同等品牌产品。塑壳式空气断路器额定电流必须不低于相应电动机额定电流的2倍，电流可以整定调节；接触器线圈额定电压供电为AC220V，主触头额定电流必须大于相应电动机额定电流2倍以上。低压电动机的保护采用电机微机综合保护器，选用品牌需要与接入点变电所所用品牌一致。二次导线全部采用整根镀锡BVR软铜导线，接线头搪锡并加装接线鼻子。导线端部都应有线号，字迹清晰且永不易褪色。内部接线端子排选用菲尼克斯、魏德米勒或同等品牌NJD自熄式阻燃系列端子（端子额定电流不低于10安培），并预留30%备用端子（每个单元最低不少于10个端子）。电源端子之间每相应隔一个空端子接线。接地线和接零线要单独分开设置。接线端子排的每个端子上不能连接超过两根导线，如要连接两根以上导线需用过渡端子。柜下部留有固定出线电缆的支架，分别安装有镀锡铜制零排和接地排，柜本体留有接地端子。电控柜的门等活动部件之间应有专用接地体相互连接，并通过专用端子连接牢固。

（3）现场防爆和三防控制柜/箱选用华荣、新黎明、飞策、宝临品牌。

3.1.5.2.6现场操作柱要求

（1）现场操作柱选用华荣、飞策、新黎明的防水防尘防腐操作柱（防爆区域选择防爆防腐操作柱），材质：工程塑料，防护等级：IP65，防腐等级：WF2，防爆操作柱防爆性能应满足现场防爆要求。操作柱上设置启停按钮、运行/停止指示灯、就地/远控转换开关，55kW及以上电动机操作柱还应有现场电流指示。每个开关、按钮、指示灯下方配置一块不锈钢标志牌，注明名称。配备喇叭口。

（2）操作柱内电气元器件（按钮、指示灯、转换开关等）选用国内名牌产品，安装方式为下装；二次导线全部采用整根镀锡BVR软铜导线，接线头搪锡并加装接线鼻子。导线端部都应有线号，字迹清晰且永不易褪色。内部接线端子排选用菲尼克斯、魏德米勒或同等品牌NJD自熄式阻燃系列端子（端子额定电流不低于10安培），并预留30%备用端子（每个单元最低不少于10个端子）。接地线和接零线要单独分开设置。接线端子排的每个端子上不能连接超过两根导线，如要连接两根以上导线需用过渡端子。

3.1.5.2.7电动执行机构要求

（1）开关型电动执行机构采用智能分体式产品，具有页面汉化、智能控制、液晶显示功能，实现远方/就地操作，可实现遥控非侵入式调节操作（提供红外遥控器5个，遥控器通用）。具备在DCS进行操作，停在任意开度的功能（具备中停功能）。具有阀位反馈信号、故障报警、双重限位、超限保护、电机热保护、提供24V电源等功能。

（2）选用英国罗托克、德国auma、德国西博思原装进口品牌。

（3）接线盒进出线口配置不锈钢铠装电缆格兰头。

（4）三年内由于设备本身的质量问题，投标人负责免费提供备件、保修、包换。

（5）电动执行机构与阀门的配套由投标人负责，所有电动执行机构的力矩至少为工艺提供的最大负荷工况下力矩的2倍。

（6）供电电源AC380V，50Hz。

（7）能在现场的环境条件下（海拔高度按1200m，温度-30℃～50℃，潮湿、粉尘、腐蚀）安全、稳定、长周期运行。

（8）电动执行机构及附属设备的防爆等级满足现场防爆要求，防护等级不低于IP67，防腐WF2。

（9）投标人提供的电动执行机构必须是与阀门完整连接并调试合格后出厂，并提供调试报告，中文版的产品使用说明书、订货清册、海关证明、各主要部件组装图、控制原理接线图等电气资料。

（10）分体安装，控制单元通过动力和控制电缆分别外引到招标人指定的位置。连接电缆（10m，满足现场实际需要）、两端接线盒（含不锈钢铠装电缆格兰头、进线口应满足需要，并预留一对备用进线口）等分体安装所需要的附件材料。

（11）投标人负责提供投标品牌的不同型号不通用电动执行机构控制筒各1 套。

3.1.5.2.8电缆设施

（1）电缆采用最低C类阻燃交联聚乙烯绝缘电缆。10kV动力电缆选用：ZR-YJV22-12/20kV；低压动力电缆选用：ZR-YJV22-0.6/1kV（至现场电控柜的电缆应为5芯，至电动机的电缆应为4芯，相线不小于16mm²电缆的中性线和接地线截面应为相线截面一半，相线小于16mm²电缆的中性线和接地线截面应和相线等截面）；控制电缆选用：ZR-KYJVP-0.6/1kV；变频器回路使用变频专用电缆；照明穿管部分电缆采用ZR-YJV-0.6/1kV。电缆材质：无氧铜芯。所有电缆均选用国内名牌产品，投标人提供生产商名单，招标人认可，技术协议签订时确定。10kV动力电缆截面积不低于120mm²，每一根控制电缆需要预留3芯以上的备用芯，所有电缆的选型必须满足本技术规范要求，并需供招标人确认。

（2）电缆载流量满足所带设备设计要求。动力、控制电缆单芯截面大于等于2.5mm²，截面积误差范围±1％。

（3）电缆中间严禁有接头，一、二次电缆终端头要搪锡处理。敷设电缆时，电缆两端和中间拐角处要挂机打电缆标识牌，用带黑色护套扎线进行悬挂，标示牌字迹清楚，不退色。

（4）电缆两端采用合适的端帽密封以防止潮气。成品电缆表面配有电缆型号、生产厂名、米标和生产年份等连续标记。标记应清楚，耐磨。

（5）应急电源系统、报警及重要监测系统选用耐火型电力电缆。

（6）电缆各芯外皮设有不同相色标识或数字标识。符合国家规范，具有优异的耐化学腐蚀性，耐气候性，阻燃和防水性能。

（7）根据工艺要求设计此项目的动力配电方案及其控制方式。图纸中说明动力及控制电缆的数量及走向，以便施工。

（8）界区内所有电缆可在低温环境中正常工作。

（9）均采用桥架敷设，不采用电缆沟或直埋方式敷设。

3.1.5.2.9电缆防火

（1）应满足《火力发电厂与变电所设计防火规范》、《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》和《电力工程电缆设计规范》的相关要求。

（2）所有中、低压配电柜柜的底部电缆穿越的孔洞及顶部桥架进配电柜电缆时均进行防火封堵。

（3）在电缆沟一定长度内及电缆沟进入建筑物前设置防火分隔段，电缆敷设完毕后，所有的孔洞均进行防火封堵。

（4）电缆桥架在穿越高温管道及易燃易爆区域时，应采取阻燃措施。

3.1.5.2.10电缆桥架

（1）电缆桥架采用梯型托架，电缆桥架（包括接头部分）能支承电缆敷设路径上每跨档之间的均布工作荷载，该荷载的安全系数为1至1.5。水平电缆托架的支撑点之间的距离不大于1.5m。电气电缆桥架采用铝合金双梯边大跨度桥架，具有抗腐蚀性，厚度不小于2.5mm，所有螺栓、螺母、平垫、弹垫等连接件应全部采用304不锈钢材质。托架支撑间距不应大于3m。盖板按不大于2m一节进行设计配置，采用拦腰卡子的固定方式，卡子采用25mm×4mm热镀锌扁铁制作，卡子分为上下两部分，固定点在桥架的两侧，采用防松动螺栓固定。每节电缆盖板不少于2个卡子。

（2）对于弱信号电缆采用封闭式电缆槽架。非槽道电缆的电缆托架，在易积聚灰尘、易被机械碰伤的场所加罩盖、耐火槽盒或电缆槽。

（3）当有几层电缆托架时将按下列顺序自上而下排布：低压动力电缆、低压动力及控制电缆(如果在同一桥架内敷设加隔离措施)、控制电缆、计算机电缆及低压（24V）信号电缆。

（4）电缆托架成排作上、下层布置时，其层间净距在250mm以上，与最上一层至建筑物的净距在300mm以上。不同信号或不同电压等级的电缆，不在同层托架中敷设。电缆在桥架内敷设时，电缆总截面面积与桥架横断面面积之比，电力电缆不应大于40%，控制电缆不应大于50%，应按桥架内电缆敷设的层数不应超过一层设计电缆桥架。

（5）本工程中所涉及的全部电缆桥架在敷设的设计及施工中，必须完全满足国家及行业的相关最新规范、标准。

3.1.5.2.11电缆穿线管

（1）电缆桥架、就地盘柜箱、接线盒到就地设备、一次元件的各种电线、补偿导线、电缆敷设在保护管内，保护管内径为导线、电缆外径的1.5～2倍。电缆管截面按所穿的电缆数量和电缆截面考虑。

（2）直流电缆和连续通电的电源电缆（如从配电屏到开关盘及其他电屏的馈线电缆）经专用管道（交直流分开）。

（3）在电缆穿墙、穿楼板及进入盘、柜的孔洞处，设置保护框架或保护管。保护管管口光滑或带护套。建筑物内的电缆管道隐蔽敷设在建筑物墙内、天花板上或楼板中。

（4）所有金属电缆管将保证电气上的连续性并接地。

（5）电缆保护管非腐蚀环境场所采用镀锌钢管，腐蚀场所采用不低于304不锈钢或耐腐蚀的特殊管，其接头也采用相同材料。单相电源及其他不适合采用钢材料电缆管道的地方，采用铝管或非金属管。为了防止振动、胀缩、拉动等，在电缆管与设备连接处采用软金属材料制成的伸缩节，并尽可能短。

（6）最高层的直埋电缆管埋在霜冻线以下，并采取机械保护措施，防止施工及运行期间车辆通过辗坏。无混凝土地面直埋管采用瓦斯管。

3.1.5.2.12照明系统

（一）照明设计执行标准GB50034-2013《建筑照明设计标准》中有关部分。

（二）照明配电及控制：

（1）照明均引自界区内低压变电所专用检修照明段。道路照明集中控制，采用节能型工业照明电脑光控、时控控制设备，工艺界区内的照明手动控制。

（2）道路照明：路宽9M及以下采用单侧，间距30M左右，大于9M采用双侧布置，间距30M左右。照明灯具应防腐、节能，满足安装区域防爆要求。

（3）道路照明灯具和灯杆的样式必须与招标人厂区现有道路照明灯具和灯杆的样式一致。

（4）应急照明：应急照明负荷均由新建低压变电所专用检修照明段供电；未设专用检修照明段的单元，应急照明及应急疏散指示灯采用带蓄电池的应急灯。应急照明时间为不低于60分钟。应急照明系统的灯具布置在装置关键位置。此外，应急照明占其全部照明灯的数量应不小于如下规定：

①主要生产装置区：10%；②变配电室：25%；③控制室：10%；④其它：5%

（三）照明配线：

（1）装置区照明：装置区照明一般采用阻燃电缆穿镀锌钢管配线方式，腐蚀场

所采用不低于304不锈钢或耐腐蚀的特殊材质管，照明配电箱的电源电缆可以采用电缆沿桥架敷设。

（2）变电所内部照明采用绝缘线穿镀锌钢管或阻燃PVC管暗敷的方式。

（3）机柜室、操作间以及辅助设施建筑物采用绝缘导线穿镀锌钢管暗配。

（四）光源和灯具的选择：

（1）为实现绿色照明，所有灯具的光源为LED光源，LED光源芯片采用超高亮度美国CREE品牌。

（2）具有腐蚀性场所，选用三防灯具及三防照明箱。有爆炸危险的场所，选用防爆灯具及防爆照明箱。

（3）界区内防爆和三防照明灯具选用华荣、新黎明、飞策、宝临品牌。

（五）照明配电箱：

（1）现场照明配电箱进线为三相五线制，进线开关采用4极断路器。所有的照明分配电箱配一个主开关，而其分线开关采用双极分开关。照明分开关为不大于16A。照明配电箱备用回路为20%。每一回路负荷电流小于开关额定电流的60%。

（2）照明箱的加工材质为板材厚度不低于2.5mm的304不锈钢，其中防爆和三防照明配电箱外壳为铸铝合金，防护等级IP65，防腐等级WF2，防爆性能满足现场防爆要求。内部所装断路器、接触器等元件选用ABB、施耐德或同等品牌最新产品。照明箱为下进线方式，配备喇叭口。户外安装配置防雨罩。

（3）界区内防爆和三防照明配电箱选用华荣、新黎明、飞策、宝临品牌。

3.1.5.2.13检修系统

（1）检修电源箱按检修半径30m设置。检修箱具有完善的防漏电功能，外壳材料选用不低于2.5mm厚的不锈钢材质，防护等级IP55。其中防爆和三防检修电源箱外壳为铸铝合金材质，防护等级IP65，防腐等级WF2，防爆性能满足现场防爆要求。

（2）检修电源箱要求：内设主电源开关，各支路开关独立控制各支路。检修电源箱的进、出线采用下进下出方式，配备喇叭口，户外安装配置防雨罩。内部所装空气断路器等元件全部选用ABB、施耐德或同等品牌最新产品。

（3）界区内防爆和三防检修电源箱选用华荣、新黎明、飞策、宝临品牌。

3.1.5.2.14防雷、防静电、接地

（1）防雷、防静电、接地的设计按有关规程规范进行。

（2）生产装置内一般采用共用接地装置，即工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地连接在同一接地网上，接地电阻小于1Ω，同时需要满足电气专业微机监控系统对接地电阻的要求。

（3）当电气专业的共用接地装置和自控接地、通信接地连在一起时，应满足上述专业对接地电阻的要求。

（4）在有条件时防雷接地宜与其它接地分开。防雷接地与工作接地在地下的连接距离宜大于15m。

（5）为防止静电引入，所有出装置界区的边界内侧和始终端的地上工艺管道应接地。根据中华人民共和国行业标准SH/T3038-2017《石油化工装置电力设计规范》，平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接线。管道交叉且净距小于100mm时亦应加跨接线，并每隔不超过50m与地面接地干线相连。管道接地应在管线未上防腐漆前进行。

（6）当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03欧姆时，连接处应加静电跨接线。

（7）各单元接地系统将连成一体。主要工艺装置的外引接地点不少于八点，辅助装置不少于四点，并尽可能分布在对角处。

（8）建筑物的防雷设计按国标GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》设计。对感应雷、雷电电磁脉冲的设防应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》，GB50057-2010的规定。建筑物的防雷接地需设置断接卡。

（9）电力设备的防雷和接地需满足有关规范的要求。

（10）直击雷过电压保护：界区内各装置应有防直击雷的措施。

（11）接地系统由水平接地体和垂直接地极组成，以水平接地体为主，接地电阻应满足设备及人员安全。水平接地体采用热浸锌扁钢直埋于地下，垂直接地极采用热浸锌角钢。室内水平接地体采用热镀锌扁钢，分支接地线采用镀锌扁钢。往室外引出的接地线采用镀锌扁钢。室外接地线埋深1.0m以下。室外垂直接地极镀锌角钢L=2500mm。接地材料及放热焊接均需有国际UL认证和KEMA认证，电科院认证。接地材料采用电镀工艺，应符合IEC62305相关雷电保护标准。对于计算机等自动装置的接地，无特殊要求时，使用专用接地母线单独与主接地网连接。

（12）接地必须采用专用接地扁钢和黄绿接地线接地，严禁使用穿线管接地。

（13）投标人负责本装置接地网与招标人的厂区主接地网相连。应有不少于四处连接。

3.1.5.2.15 10/0.4kV变压器

（1）10/0.4kV变压器为三相三柱式树脂浇注非晶合金干式双绕组电力变压器，变压器额定容量的选择原则，正常运行时，运行容量不能超过单台变压器额定容量的40%，单台变压器带全部负荷时，运行容量不能超过单台变压器额定容量的80%。选用许继电气股份有限公司、特变电工股份有限公司、济南西电特种变压器有限公司产品。

变压器主要技术参数：

型式：SCBH15型环氧浇铸非晶合金双绕组干式电力变压器

电压比	：			          10±2x2.5%/0.4kV

设备最高电压：				12kV

额定频率：					50Hz

相数：					       三相

接线组别：					D，Yn11

电压波动范围：				±7%

冷却方式：			       AN/AF

中性点接地方式：		       10kV不接地，低压侧直接接地

雷电冲击耐受电压（峰值）：	75kV（高压侧）

1min工频耐受电压(有效值)：	35kV（高压侧）

绝缘耐热等级：				 H级

额定电流下的绕组平均温升：  125K

燃烧性能等级：				 F1

阻抗电压值：                6%

噪声水平：                  ≤50dB(在离外壳1m、高度为1.5m处测量)

外壳防护等级：              IP20

局部放电量：                ≤5pC（局部放电测量方法按GB1094.3进行）

绕组直流电阻不平衡率：      相不大于4%，线不大于2%（GB1094）

变压器的空载和负载损耗：    低于GB/T10228-2015的技术参数和要求。

效率：                      ＞99.5%

（2）户内与低压配电柜并柜安装，与配电柜主母排采用软连接方式过渡。

（3）铁心材质：要求采用日本进口日立或同等品牌非晶合金材料。

（4）变压器的高、低压线圈材料均为优质无氧紫铜，高低压侧均为铜箔绕组结构，整体免维护型。

（5）变压器应采用抗开裂、阻燃性能优越的带填料树脂浇注结构，填补比例不低于60%。

（6）所有报警和跳闸接点应为适于DC220V的干接点。所有的接点都应接至端子箱。

（7）变压器10kV侧：热稳定电流40kA（4S)，动稳定电流100kA。

（8）外部金属外壳，钢板喷塑，厚度不低于2.5mm。门应有开/关锁控制，满足五防要求，当变压器带电时，门不能打开。外壳颜色为电脑灰 RAL7035。防护外壳为拼装式结构，可方便拆卸组装。

（9）变压器高、低压侧配有进出线支撑架。

3.2  仪表与控制

3.2.1 总则

3.2.1.1本招标项目的控制设备范围是脱硫超低排放装置运行仪表和控制系统。本部分列出了脱硫超低排放运行项目的工作范围、供货范围和相关技术规范。所提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。无论本招标书中是否作出了详细规定，投标人都要设计并提供能够满足整个系统和设备正常操作、监视控制、经济运行和经济核算要求的安全、先进、完整的仪表和控制系统，并满足国家和国际相关规范。

设备采用的专利及引进技术等涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人保证招标人不承担有关设备专利及知识产权等的一切责任。

3.2.1.2电源

招标人可以提供的电源种类： 220V AC和24VDC，投标人提供的成套仪表设备若需要其他种类的电源，应由投标人自行解决。投标人成套控制柜配置的直流电源配电器限定为西门子或施耐德品牌。投标人需提供各回路的用电负荷。

3.2.1.3气源

招标人提供仪用气源压力在0.45-0.65Mpa（G）之间，不再另外提供其他工厂气源，项目内设备所用各种气源管路及附件由投标人自己解决，超低排放装置气源与原装置气源对接工作由投标人负责。投标人在投标书技术文件中提出超低排放运行项目界区内仪表设备最大、正常仪表气源的耗气量。

3.2.1.4分散控制系统

本项目不单独设立DCS系统，招标人现DCS系统为浙江中控ECS-700系统，当前系统配置如下：控制器FCU712、I/O连接模块COM711、AI卡AI711、AO卡AO711、DI卡DI711、DO卡DO712。由于目前系统备用点数及空间有限，需投标人在招标人ECS-700 DCS系统基础上进行扩展，配置单独的扩展机柜，机柜内配置需要的冗余扩展模块、冗余电源模块、通讯卡、IO卡件、底板及接线端子等，实现超低排放系统仪表的远程监测与控制功能。投标人提供的卡件需与招标人目前系统配置的卡件型号一致，满足系统扩展需要及备件的一致性。投标人提供系统控制方案、控制说明、逻辑图、逻辑说明等，负责完成DCS系统组态、接线、安装及调试等工作。1#脱硫改造新增仪表信号进锅炉DCS机柜间，2#脱硫改造新增仪表测点进2#脱硫现场脱硫机柜间。

3.2.1.5电缆及电缆敷设

投标人负责现场仪表设备到招标人锅炉机柜间和2#脱硫机柜间电缆、电缆桥架的设计、采购、敷设及接线工作，投标人负责完成现场仪表与成套中间柜的电缆敷设及接线工作，招标人配电柜至投标人中间柜的220VAC电源电缆、招标人系统柜至投标人中间柜的通讯电缆由投标人提供并敷设接线。投标人提供DCS系统的I/O监控数据表，DCS系统端子接线图。接线必须制作线鼻子，信号电缆制作号码管明确用途。

3.2.1.6安装材料

●仪表安装支架、仪表气源管路、气源球阀、仪表保护(保温)箱、现场控制柜、接线箱的材质不低于304不锈钢。

●仪表导压管、截止阀、根部阀根据测量介质的不同，材质不低于304不锈钢；

●仪表设备安装紧固件（包括螺栓、螺母、垫片）材质不低于304不锈钢。

●界区内的电缆桥架材质为铝合金（投标人应充分考虑电缆桥架的强度要求），桥架的安装支架为不锈钢；本项目的所有电缆桥架为铝合金槽式桥架，梯边厚度不低于3mm，底板及隔板厚度不低于2.5mm，桥架内制作敷设扁铁。

●现场仪表设备与穿线管之间采用防爆隔缆头连接，防爆隔缆头为不锈钢材质。

3.2.2  标准和规范

本技术规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为最新版本， 投标人至少遵循下列标准，但不限于此：

3.2.2.1标准和规范

GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB50160 石油化工企业设计防火规范

GB4208 外壳防护等级（IP代码）

GB50493石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

GB/T 21109《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》第 1部分：框架、定义系

统、硬件和软件要求

GB/T21109.3《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》第 3部分：确定要求的

安全完整性等级的指南

SH3005 石油化工自动化仪表选型设计规范

SH3006石油化工控制室和自动分析器室设计规范

SH/T3018 石油化工安全仪表系统设计规范

SH/T3019 石油化工仪表管道线路设计规范

SH3020石油化工仪表供气设计规范

SH/T3104 石油化工仪表安装设计规范

SH3126 石油化工仪表及管道伴热和隔热设计规范

SH3021石油化工仪表及管道隔离和吹洗设计规范

SH/T3081石油化工仪表接地设计规范

SH/T3082 石油化工仪表供电设计规范

SH/T3092 石油化工分散控制系统设计规范

SH3126石油化工仪表及管道伴热和隔热设计规范

ANSI B 16.5管法兰和法兰连接件

HG/T 21581自控安装图册

SH/T 3092石油化工分散控制系统设计规范

GB50093自动化仪表工程施工及验收规范

GB50131自动化仪表工程施工质量验收规范

ASME B 16.5管法兰和法兰连接件

HG/T20592~20635 钢制管法兰、垫片、紧固件

ASME B1.20.1管螺纹(英制)

ISO 262通用公制螺纹

ISO 5167流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量

IEC 751工业用热电阻传感器

IEC 584热电偶

ISA S75.01调节阀泄漏等级

MSS SP-61钢制阀门的压力试验

API 607软密封面球阀的耐火试验

API 608法兰、螺纹和焊连接的金属球阀

ANSI/NFPA 70美国国家防火协会电气规范

JJG564定量自动衡器验定规程

GB/T14249.1电子衡器安全要求

3.2.2.2投标人可提出其它相当的替代标准，但要经招标人确认。

3.2.3 投标人仪表控制系统设计要求

3.2.3.1 刻度单位

液体流量：t/h 或 m3/h

气体流量：Nm3/h (0℃，1atm为标准状态)

蒸气流量：kg/h 或 t/h

液位：％或 m，mm

压力：MPa，kPa ，Pa或mmH2O

温度：℃

密度：kg/m3, kg/Nm3

电导率：μs/cm

成份分析：％V或 P.P.M (V)

粘度：mPa.s

3.2.3.2 编号原则

仪表位号

装置号   被测变量字母代号 功能字母代号 顺序号

控制柜、仪表盘编号

现场就地控制盘   装置号LP   顺序号(4位)

接线箱编号

装置号 接线箱类型 JB (或IA) －所在位置楼层号  顺序号

| 接线箱类型 | 说 明 |
| --- | --- |
| C1 | 接点信号接线箱（220VAC回路） |
| C2 | 接点信号接线箱（24VDC回路） |
| E1 | 220VAC电源接线箱 |
| E2 | 24VDC电源接线箱 |
| R | 热电阻信号接线箱 |
| S | 标准信号电缆接线箱 |
| Si | 标准信号本安接线箱 |

仪表电缆编号

现场仪表至接线箱或直接到控制室的电缆编号：现场仪表位号 – 电缆文字代号

电缆文字代号见下表：

| 文字代号 | 名 称 |
| --- | --- |
| C1C | 接点信号电缆(220VAC回路) |
| C2C | 接点信号电缆(24VDC回路) |
| E1C | 220VAC电源电缆 |
| E2C | 24VDC电源电缆 |
| GC | 接地电缆 |
| PC | 脉冲信号电缆 |
| RC | 热电阻信号电缆 |
| SC | 标准信号电缆 |
| TiC | 热电偶补偿电缆 |
| （）iC | （）信号本安电缆 |
| FC | 光缆 |

3.2.3.3 防护和防爆

1) 防护

所选用的现场仪表及设计应符合当地的气候条件及工况要求。

所有现场仪表设备防护等级不低于IP65

现场就地控制柜及接线箱的防护等级不低于IP55。

2) 防爆

0区内的仪表应选用本安型仪表。

1区或2区内的模拟量输入/出的仪表采用本质安全系统，开关量信号输入/输出仪表采用隔爆型。

全厂安全栅采用隔离栅。本安系统应进行参数计算，并提供不同类别仪表本安系统相应的计算书。

3.2.3.4 仪表配管、配线设计

1) 仪表测量管线

●仪表测量管线均采用φ14x2不锈钢管，连接形式采用对焊式。

●差压变送器三阀组随变送器成套供货。

2) 仪表电缆

现场不设置接线箱（控制柜、箱），现场仪表设备电缆直接接到DCS机柜端子侧。

●控制室内部、现场接线箱、现场仪表盘柜及现场仪表线缆的接头要求挂锡处理。

●现场仪表电缆的密封采用电缆密封接头的形式,电缆密封接头采用隔爆型（ExdIICT4），不锈钢材质。

●电缆穿线管采用不锈钢管，厚度不低于2mm。开放式连接穿线管与电缆桥架的连接需采用穿管接头；穿线管与现场接线箱连接侧需加装电缆密封接头，材质为304不锈钢。

●本安电缆宜单独设置桥架。在数量不多的场合，可以与普通电缆桥架混合，但电缆在汇线槽内敷设时，不同类型信号、不同电压等级的电缆应分开敷设，用隔板隔开。其顺序依次为本安电缆、24VDC普通电缆、220VAC电缆。

3) 仪表保温伴热

●原则上现场仪表不设仪表保护箱，特殊场合及要求除外。

●测量0℃下易凝固结晶等介质的仪表设备采用电伴热的形式。

●保温箱采用不锈钢内带保温材料的形式,规格为高*宽*深=700mm*550mm*500 mm,采用单门侧开式，带通用锁把手。保温箱外壳材料为304材质，把手材料为304材质，内部衬板材质为＞1.5mm的铝板，保温夹层厚度大于20mm。内加装阻燃、质轻、憎水性好、导热系数小的聚氨酯泡沫塑料挤塑板，不允许采用岩棉作为保温材料。保温箱待永久性、钢制位号牌、尺寸为160*80mm。

3.2.3.5投标人提供的仪表和控制设备为代表当今技术的优质设备，满足相关的设计、施工、安装、调试、验收规范的要求，并具有最大可靠性、可操作性、可维护性和安全性。如在设计、施工、安装、调试、验收过程中发现所供控制设备性能不满足控制系统要求，投标人无偿更换。

3.2.4 技术要求

3.2.4.1 一般要求

3.2.4.1.1在设计中必须严格遵守下列要求，仪表和控制系统的设计也要考虑和兼顾招标书其它部分的技术条款（如机械部分，电气部分等）。

3.2.4.1.2投标人应在投标书技术文件中列举超低排放热控仪表设备清单，负责包括技术设计、制造、供货、现场调试、用户培训及提供备品备件，实行全过程负责，并通过与招标人协商，满足招标人控制系统的接口要求。投标人提供的技术文件应与所供设备的开箱资料完全一致。

投标人应提供所有设备运行条件下控制系统的要求、所有运行方式下脱硫控制的安全和联锁要求及按招标人要求合理设计控制系统所需的一切资料，包括超低排放动态特性、控制策略、控制系统设计准则和建议的控制逻辑图、控制回路（包括但不仅限于）。

投标人在设计设备及其系统时，应同时考虑各种工况下的安全及合理的运行操作方式，用书面文件提出参数、测点布置及控制和保护的要求。随超低排放成套供应的检测元件、仪表及控制设备应符合招标人要求的品牌产品，并满足防爆、防火、防水、防腐、防尘、防堵、防冻的有关要求。

3.2.4.1.3投标人供货范围内的被控设备可控性、检测仪表和控制设备的性能应满足全厂自动化投入率100％的要求。

3.2.4.1.4投标人应提供超低排放仪表监控系统图纸，注明位号、位置及仪表接口的结构特点，在交付制造之前应经招标人确认。

3.2.4.1.5控制、报警、监视和保护等基本功能从功能上和物理上尽可能分开，以保证在某一功能失效时，不会导致其它功能失效。保护功能必须具有独立性。

3.2.4.1.6功能组控制的分级按主要设备和辅助设备来建立，以便在部分传感器、部件或设备故障时，允许运行人员选择较低一级的自动化水平而不致全部丧失过程的控制。

3.2.4.1.7投标人应提供足够的资料以说明对超低排放的控制要求，控制方式及联锁保护等方面技术条件和数据。

3.2.4.1.8投标人应对其所供控制仪表设备，包括所有压力表、压力开关、仪表、阀门等提供相关的资料。提供的资料应齐全，并要详细说明其规格、用途、安装地点及制造厂家。所有仪表均应采用国际单位制。

3.2.4.1.9随设备所供的就地仪表和检测元件应符合国家有关标准，且规格型号要齐全，热控测量元件的选择应符合监视控制系统的要求。

3.2.4.1.10对于投标人供应的执行机构，应由投标人提供力矩计算及相关技术说明。

3.2.4.1.11投标人应提供随锅炉本体范围内的所有一次元件和就地设备的现场安装标识，并与设计图纸相对应。

3.2.4.1.12压力开关等二进制开关均应选用SOR或UE品牌产品，且具有2组独立的输出接点，接点的容量不小于24VDC、3A。

3.2.4.1.13高压管道上测点不应设在焊缝处，两个测点间距离应大于管道外径，且不小于200mm。当压力测点和温度测点在同一管段时，按介质流向，压力测点应在上游。

3.2.4.1.14为了保证测量设备的一致性和把不同备件数降到最低限度，同一类型的仪表设备尽可能选用同一厂家和同规格型号的控制仪表设备。

3.2.4.1.15超低排放项目单体设备的启/停控制、正常运行的监视和调整以及异常与事故工况的处理完全通过DCS来完成。只有在通过相关控制设计启停顺序功能、选择正常运行和备用的设备、调整闭环控制参数的设定点和变化率时，才需要运行人员介入，且任何就地操作手段只能用于DCS完全故障或就地巡检人员发现事故时。

3.2.4.1.16对于极为特殊的工艺设备，如其控制逻辑必须在就地控制柜内完成，单独提出，并经招标人认可。就地控制逻辑采用可编程控制器PLC实现，而不能用继电器和常规仪表实现。就地控制装置与DCS有足够数量的信号接口，以满足可在DCS上对该设备进行监视和控制（通讯接口为MODBUS RS485）。

3.2.4.2 现场仪表设备设计选型要求

3.2.4.2.1 一般要求：

●投标人对超低排放项目的成套仪控设备的完整性负责，成套供货范围内为了实现技术性能和成套仪表完整性必不可缺少的设计供货漏项、缺项，无论何时发现，投标人都必须及时补充设计并免费供货，不得影响招标人的工程进度。

●投标人根据整个系统的控制和检测要求设置数量足够的仪表和控制设备，满足采用DCS对于整个氨法脱硫进行远方监视、运行调整、事故处理和经济核算的要求。所有工艺系统中在巡检人员需监视的地方，设有就地指示仪表。为了进行远距离测量，在重要测量设备旁安装就地远传仪表。投标人在投标时提供超低排放装置P&ID图（最终版图纸与投标时提供时不能有太大出入）。

●用于联锁和保护的测点和检测元件分别设置，而不能与自动控制设备、监测设备合用。

●所有测量装置提供独立的测量点。对某些参数，不同点的测量值存在差异时, 采取多点测量方式。对于关系到安全或调节品质的重要过程参数、用于控制和保护的重要信号，提供三重测量装置，并在DCS中做三取二。

●所有变送器外壳具备防水化硫化物和氨气（氨水）的环境腐蚀性能。

●所有变送器为智能变送器，能对应零到满量程的测量范围。变送器精度等级不低于0.075级；供电回路是独立的，并有过流保护措施。所有就地安装的变送器(压力、液位等)有就地液晶显示。

●所有设备在其安装位置处良好运行。特别是室外设备，要求适合各种环境条件。由于环境条件影响，为室外的非气体取样管路提供电加热防冻措施。

3.2.4.2.2 温度测量

●集中检测和控制用测温元件，温度不超过300℃采用采用铂热电阻(分度号Pt100、 A级、三线制)采用铠装式，对于轴承等振动部件进行温度测量时,采用专用的耐振型热电阻。

●温度超过300℃时采用热电偶，选用双支型无机物绝缘型铠装热电偶（K分度、I级），采用铠装式，热绝缘接头。对于烟气测量，测温元件为防磨型。

●所有用于氨、硫铵介质检测的测温元件的保护套管要考虑其防腐性，采取恰当的防腐措施。

●热电偶、热电阻均选用防水型，套管全部采用316，所有热电偶温度测点使用温度变送器转换为4~20mA标准信号进入控制室（温度变送器罗斯蒙特品牌或E+H品牌产品，温度变送器支持HART协议）。成套仪表测温点采用1-1/2"法兰连接，密封垫采用金属石墨缠绕垫。

●所有测温元件安装的插入深度符合相应的标准。用于保护跳闸的温度测点，考虑DCS回路的防断线、开路、误动。

●所有测温装置的布置尽可能开孔倾斜向下，暂未使用的测点要安装插座并有保护盖，并预留试验测点。

●在直径小于75mm的管道上装设测温元件应采用扩径管。

●就地温度指示采用抽芯式万向型双金属温度计，不得采用水银温度计；精度不低于±1.5%，表盘尺寸为Φ150。必要时为无振动安装，使显示仪表远离振动场所。在酸碱环境中的仪表要具备相应的抗腐蚀性。

3.2.4.2.3 压力/差压测量

●投标人提供的所有就地压力表采用不锈钢外壳（304材质），引压管及截止阀采用316材质。各类泵出口就地压力表应采用内充甘油的防震耐冲击型压力表，精度不低于1.6级。压力表有防湿防尘护罩，并满足下列要求：刻度盘直径为150毫米，接头为M20×1.5mm。

●取压阀门及导压管材质为316L。在设备上安装的仪表取压点及压力高的仪表取压点采用法兰连接，密封垫采用不锈钢石墨缠绕垫。

●所有压力/差压测量根据被测介质的参数提供以下部件： 管接头、取压截止阀、三阀组(差压变送器配供)、排污阀，所有变送器的配套阀门为焊接式或外螺纹连接, 阀体采用不锈钢。管接头采用英制螺纹（1/2NPT或1/4NPT）转为公制螺纹(M20×1.5)，以便于维护与检修。

●若被测介质是有腐蚀性的过程流体、稀浆或高粘度油类，要提供法兰式隔膜密封作为隔离层，并配备冲洗接头。

●禁止采用电接点温度计、电接点压力表。

3.2.4.2.4 流量测量

●测量工艺水等导电介质的流量仪表选用电磁流量计，采用法兰连接，密封垫采用缠绕垫。如果采用其他形式测量，所有流量仪表应充分考虑介质的腐蚀性和保温设计。

●节流方式测量流量时采用法兰取压取样方式，并带有引出管，以便于与差压测量管路接连。节流装置的前后的直管段长度符合规定，并把介质流向用箭头准确标志在节流装置上。一个节流装置上安装2个或以上变送器时, 取样孔的对数与之相适应。

●测点装设一个隔离阀，在高压测点处（超过2MPa）装设两个隔离阀，并根据其所在管路的规范要求确定孔板、喷嘴和测点的位置。

●流量测量在必要时要对被测介质的密度、压力、温度变化进行补偿。

●在大管径的烟道上进行测量时，因其测量介质条件所限（防腐和耐磨等），投标人采用《火电厂烟气排放连续检测技术规范》[国家环境保护总局]中所要求的测量方案：即烟气流量的监测本质上是对流速的监测，由流速和测量烟道的截面积可计算出烟气实际流量。在测量大气压力、烟气静压、烟气温度和烟气湿度的条件下，可计算出标准状态下干烟气流量。烟气流速监测可选择压差传感法、超声波法和热传感法，型号和形式需经招标人确认。

●氨水等的测量采用质量流量计，质量流量计精度等级不低于2‰ 。

●DN300口径以下蒸汽流量测量优先采用涡街流量计。

●所有流量测量装置在交货时提供签字盖章版计算书并有校验记录和登记证明。

3.2.4.2.5 料位测量

●液位仪表优先选用双法兰变送器，取压阀门及导压管材质为316。

●就地磁翻板液位计采用国内知名品牌。所有液位仪表，投标人充分考虑介质的腐蚀性。磁翻板液位计的测量精度±10mm；

●浆液液位根据工艺条件采用雷达液位计。

●工艺水、氨水液位等敞口容器的液位测量采用单法兰液位变送器测量。

●吸收塔液位测量装置使用冗余配置。

●料位测量取样位置和测量装置的安装位置具有代表性，满足运行监视、调节和保护的要求，并不受容器内液体波动、料仓内灰尘等的影响。

●就地水位测量不采用玻璃管水位计，采用磁翻板水位计。液位指示计的指示范围为整个容器/水箱。

●箱体或筒仓内料液位测量时，为保证其测量的可靠性与精确性，投标人根据具体的测量介质、使用环境条件以及测量精度等选用符合要求的传感器型式，例如雷达料位计、静压式液位计、电容料位计或射频导纳料位计等，并予以说明。

●对于有悬浮物介质，其液位、料位测量使用电磁波、雷达等非接触式测量仪,不采用核辐射式料位计。在保证精度要求的前提下,能通过调整测量元件的灵敏度来消除所有的干扰信号。为了防止传感器中固体凝结和污染，提供配套清洗系统。

3.2.4.2.6PH计、密度等分析仪表

●PH计分析仪表提供中文操作维护、使用说明书及相关资料；配套预处理应保证能够稳定运行不低于3年，取样管线、阀门材质为316。

●测量浆液密度的仪表选用双法兰差压变送器测差压间接实现，应充分考虑浆液易堵、易结晶、强腐蚀的特点，取压膜室选用插入式结构，膜片选用哈氏合金材质。

●分析仪表设计为操作全自动化，环境温度变化时，不影响仪表精度。

●所有分析仪表分组布置，预处理装置应防止现场环境腐蚀，并考虑维护或更换的方便。

3.2.4.2.7 CEMS系统：

●投标人提供一套完整的烟气排放连续监测系统，投标人对提供的烟气排放连续监测系统的制造质量、供货、技术规格、文件图纸资料技术服务、包装运输、开箱检验、安装、设备调试、设备运行等各个环节负有完全责任

●投标人负责配合招标人接受环保主管部门进行的CEMS技术验收工作，相关测点的布置根据HJ75标准规定选取，分析仪装置满足当地环保部门的要求。

●投标人提供的CEMS系统能满足《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)》计划中对于烟尘、二氧化硫、氮氧化合物排放浓度测量的要求，及在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化合物排放浓度不高于5、35、50毫克/立方米。

●投标人在投标技术文件中详细阐述烟气测量采用的技术方案，由招标人审查。

●投标人提供CEMS小屋需要的公用工程条件以及用量，并核算原CEMS系统的公用工程是否满足新的CEMS系统的要求，满足要求的利旧。

●CEMS系统的采购、安装、调试工作由投标人负责。

● 新增CEMS环保数据与招标人数据采集仪对接工作由投标人负责。

●CEMS小屋按照正压通风设计，投标人根据现场小屋容积设计通风量，并采购施工。

3.2.4.2.8控制阀

●投标人成套提供的调节阀、蝶阀、球阀都为气动式阀门。

●调节类控制阀配备智能阀门定位器，具备HART通讯协议，定位器配置输入输出气源指示压力表。所有气路连接部分全部（包括各种接头）采用304材质。

●气动开关阀配置的电磁阀电压等级为24VDC，采用低功耗低温型，不锈钢材质，隔爆型，功率应小于3.5W。电缆进线口尺寸为1/2NPT(F), 电气接线方式应是端子式，不接收飞线式的方式，

●气动角行程阀门采用拨叉式气动执行机构。

●所有成套配置的气动控制阀全部采用硬密封结构，阀内件材质不低于304不锈钢，不准采用软密封形式；调节类阀门密封等级不低于IV级，开关类阀门密封等级不低于V级。调节阀或两位阀门密封必须采用金属硬密封结构，并且阀体、阀内件必须采用相应的不锈钢产品；阀门紧固件、气源管、固定件、支架等材质不低于304不锈钢。

●招标人更换的2台DN600和2台DN500的气动两位式蝶阀采用衬胶蝶阀，含气动执行机构以及所有阀门附件，测量介质为硫酸铵浆液，投标人根据介质特性选择合适的内衬材质，保证3年内无软化、脱落现象。

3.2.4.2.9 离心式氧化风机仪表部分

●机组压力测点不采用压力开关，采用压力（差压）变送器进行判断。

●防喘振阀采用气动调节阀，投标人需提供防喘振曲线和控制方案并负责进行组态调试。

●风机出口流量设置节流装置。

●风机等振动采用一体化振动探头，两线制，直接输出4-20mADC标准信号。

●机组温度仪表采用双支Pt100,精度等级A,三线制，防水防振。

●所有机组测点进2#脱硫DCS，现场不设置其他控制系统；参与联锁的测点必须冗余配置。

3.2.4.2.10 硫酸铵自动包装机

●投标人成套提供一台自动包装机，用于硫酸铵成品的包装。

●包装机的全部控制设备集中安装在现场控制箱内，要求控制箱材质不低于304不锈钢，板材厚度不低于2.5mm,防护等级不低于IP55，控制柜与机体分开布置；采用SIEMENS S7-300系统。

●包装机与物料接触部分及输送系统主要部件材质不低于316不锈钢。

●电磁阀采用NORGREN、BIFOLD、ASCO不锈钢产品；包装机内气缸选用国内知名品牌产品；阀位开关选用GO SWICH或是霍尼韦尔品牌产品。

●包装秤整体尺寸负荷现场安装空间，根据招标人现场合理布局。

●自动包装机成套除尘装置。

●自动包装机具有全自动与手动切换功能，当包装机出现故障时，可人为进行干

预。

●包装秤测量仪器符合国家标准设计，适应环境温度-30-70℃。

●自动包装机有存储记忆功能，当断电等故障时数据不丢失。

●投标人必须保证自动包装机功能的完整性，采用经过证明可靠技术，实现自动自动下料、、自动称重、自动上袋、自动缝袋等功能。

●自动累计总量、自动精确定量包装等功能；电子定量秤采用西安磁林、梅特勒·托利多公司产品。

●系统内电气、仪表部分符合本技术规格书要求。

●自动包装机系统所需的公用工程条件，需在投标时提供；若招标人现有公用工程不足时，由投标人设计、采购安装，进行补充。

3.2.4.3控制系统要求

3.2.4.3.1系统配置要求

●投标人负责提控制方案、控制说明、逻辑图、逻辑说明等，系统配置图、设备/组件清单、设备的热负荷、电源消耗、电路保护、接地要求、连接电缆（线）规格、系统接地及供电原理图等。

●投标人在投标技术文件中所提供的DCS的系统配置，无论是硬件、软件，都必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标人都必须在不影响工程进度的前提下无偿（无条件）补足。全部实时数据、（参与计算的输入、输出）中间变量均做实时趋势及历史趋势。DCS系统采用开放系统、开放结构、支持与其它开放结构的SIS、PLC系统通讯，与这些系统的通讯应是实时的，应能传送各种变量值、历史数据、报警数据和图形,通讯接口为MODBUS TCP/IP。

●I/O卡件的输入/输出通道应尽可能地少。模拟量输入卡少于(或等于) 8点，模拟量输出卡少于(或等于) 8点，开关量输入卡少于(或等于) 16点，开关量输出卡少于(或等于)16点。DCS系统分配控制回路I/O信号时，应使一个控制器或一块I/O通道板损坏时，对系统安全的影响尽可能小。投标人的I/O分配方案应满足安全和负荷均衡的要求，并经招标人审核通过。如投标人的I/O分配方案不能满足招标人要求，由此而引起的硬件增加费用由投标人自行承担。

●系统所有输入/输出模件，应能满足ANSI/IEEE472“冲击电压承受能力试验导则(SWC)”的规定，在误加250V直流电压或交流峰一峰电压时，应不损坏系统(具体要求以导则为准)。I/O处理系统应“智能化”，以减轻控制系统的处理负荷。I/O模件应能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。所有的I/O模件都应有标明I/O状态的LED指示和其它诊断显示，如模件电源指示等。DCS系统所有接点输入模件都应有防抖动滤波处理。如果输入接点信号在4毫秒之后仍抖动，模件不应接受该接点信号。投标人应详细说明采取了何种措施，来消除接点抖动的影响并同时确保事故顺序信号输入的分辨率为1毫秒。系统各类卡件精度至少是0.1%。输入/输出接口应采用安全可靠的点点隔离形式，各通道隔离，应该具有独立的 A/D转换器，确保系统的正常运行。各卡件具有自诊断功能。

●DCS系统电源卡、通讯卡、网络通讯设备采用1：1冗余配置，控制回路信号所在的模拟量输入卡件，所有AO、DO卡件采用1:1冗余配置，参与联锁的DI卡冗余配置，冗余I/O的切换应是无扰动的。一个控制回路必须组态在同一个控制器内。

●DCS系统所有开关量输入输出点经过继电器隔离，所有模拟量信号经过安全栅隔离,不得使用齐纳式安全栅,应经中国NEPSI认证。AI和AO安全栅应支持HART通讯。AI安全栅应支持2线制或4线制变送器的HART通讯协议。安全栅的通道数应为单通道。安全栅采用DIN轨道或底板安装方式，冗余供电。AO应有现场线路故障诊断和报警功能。若选用带温变的安全栅，需同时也提供组态所需的硬件和软件。继电器采用端子型继电器或继电器端子板。继电器选用魏德米勒（Weidmuller）、菲尼克斯（Phoenix）、和泉（Idec）同等类型工业级原厂制造产品。有指示灯能清楚地显示其动作状态，线圈带电时灯亮，失电时灯灭。

●I/O 点数要有 15%的备用量，对应的安全栅、继电器也要备用。备用量应设计成当其被使用时无需移动、增加任何部件即可使用；在盘柜内的汇线槽内留有40%的备用空间；端子排不能装在柜子两侧；每个机柜带220VAC 维修级插座；盘柜内应安装有内部照明并在门上装有接触开关，当盘柜的门被打开时内部照明将自动开亮。在系统机柜底侧分别设置安全地和系统地接地排或按照规格书要求的标准进行配置。所有卡件及地板安装均需留有检修空间，便于生产维护。

3.2.4.3.2机柜集成要求

●DCS机柜选用Rittal 品牌TS-8808系列标准机柜或由投标人推荐品牌供招标人确认，机柜为自立式，用厚度不小于3mm的冷轧钢板压折边后焊接而成，过程接口机柜应为制造商标准集成机柜。机柜尺寸规格（mm）：800mm（宽）×800mm（深）×2000mm（高），安装底座高度100mm。

●表面涂色彩柔和的半无光漆。安装在一起的机柜应无目视差别（采用国际通用色标Munsell色标）。本工程机柜颜色统一灰色，色标号为RAL-7021。

●机柜应防尘，符合IP40的要求。

●机柜正面、背面均配置单开门，并配置带有门控开关的LED照明，照度不低于500lx。机柜门带锁。每个机柜应配置工业轴流风扇，以满足机柜内部散热需求。

●机柜有安装底座，机柜底座与机柜之间要求电气绝缘。每个机柜顶部的四角应配置有吊装孔及吊耳。

●每个机柜正面、背面的门内配置A3横向资料盒，每面机柜内部正面、背面均配置一套防静电接地套件（含防静电接地插座、防静电腕带、安装套件等）。

●相邻的机柜和机柜之间采用阻燃钢质隔板隔开（不配侧盖板），机柜内部两侧不宜做任何布置。柜间直流电源不跨盘，柜内交直流不交叉（线槽分开布置）、本安和非本安布线要分开，其线槽颜色、电缆颜色也应有所区分。灰色汇线槽用于普通电缆，蓝色汇线槽用于本安接线，接直流信号的端子应按“+”、“-”先后次序排列。

●机柜内安排卡件应便于接线、检查和维修。机柜内卡件应有15%～20％左右空间以便扩展。每个机柜底部至少预留20cm高度的空间，钢制背板上固定孔开好，不安装任何信号板卡、导轨等。

●机柜下部要有电缆引入和固定装置（定制、平面安装，还可实现电缆密封功能），接线标志及编号明显，不会误接。柜内接线用汇线槽。电源线和信号线应分开布线。

●系统所有设备必须安装在机柜内，杜绝有设备暴露在机柜外的现象。现场I/O信号与I/O 卡之间的连接路径应为：现场I/O信号控制电缆-->接线端子-->继电器/安全栅接线端子板-->预制电缆-->系统标准接口板或客户化定制接口板（可选）-->I/O卡。每个两线制信号对应的端子按 “1*带保险端子+1*刀闸端子”进行配置（GDS相应的端子除外）。接线端子宜布置在与之对应的继电器/安全栅接线端子板的左侧。接线端子采用魏德米勒W系列、菲尼克斯原厂制造的工业级阻燃系列直插式产品，同时必须保证测量的方便性。

●机柜设接地铜条和电极，并区分系统地、屏蔽地和安全地。每个机柜内分别设置系统地、屏蔽地和安全地汇流条。汇流条与柜体之间应绝缘，汇流条配备足够的接地螺钉。柜内所有汇流条应采用镀锌铜排，接线采用螺钉防松动垫圈及接线片的方式。在机柜柜体的下部，应设置机壳安全接地端子。所有的接地线的接线鼻子、接地铜排全部采用镀锌零部件。

●接线端子采用压接型端子，端子连接应可靠。选用魏德米勒（Weidmuller）、菲尼克斯（Phoenix）、和泉（Idec）同等类型工业级原厂制造产品。

●220VAC用电对象有：机柜、控制站部件、24VDC电源模块、现场仪表（流量计、分析仪表等）、机柜附件等。要求独立配置供电回路，用于机柜照明及风扇等。220VAC断路器全部采用双极断路器（2P，C型），成行布置，每行的数量不超过12个。两端、行间布置汇线槽。断路器推荐采用施耐德、ABB品牌原厂制造工业级产品，电流容量由DCS供货商根据电源负荷计算并合理选择，不超过额定电流40%。电缆由DCS供货商负责设计并接线。

●24VDC用电对象有：I/O层部件、安全栅接线端子板、继电器接线端子板、现场仪表等。系统内部供配电必须与现场仪表供电相对独立。断路器推荐采用施耐德、ABB品牌原厂制造工业级产品，电流容量由投标人根据电源负荷计算并合理选择，不超过额定电流40%。24VDC直流电源模块的电流容量宜选择5A、10A、20A三种规格的标准定型产品，应配置为“1+1 100%冗余系统”。冗余方式采用电流并联实现，当其中一台电源故障时，另一台电源可以提供足够的电流来维持系统的长期持续正常工作；在电源并联时，应加上1个冗余模块或2个二极管模块（Diode Moudle）将并联电源隔离，当一台电源故障时不会对其他正常工作的电源产生影响，同时也应能够改善电源的均流特性。推荐采用魏德米勒CP M SNT/DM、菲尼克斯、西门子SITOP系列原厂制造工业级产品。

●位于同一行的断路器采用跨接排连接，禁止使用跨接线连接断路器。

●系统内部接线应采用PVC 600/1000 V绝缘，铜绞芯电线，最小截面为：电力回路 2.5mm² ；与印刷电路连接 0.75 mm²；其它回路 1.5 mm²；黄绿接地线2.5 mm²。全部的电缆线缆绝缘和线槽材料应具备阻燃性能。

●每个机柜正面、背面的门的上部应有一个专用铭牌。体现出机柜名称、编号等内容，并预留用户LOGO的位置。所有的仪表、按钮、开关、指示灯等应配置两个铭牌，分别设在盘前、盘后，安装在相应仪表或附件的下方。

●机柜本体与机柜基座之间在出厂之前必须做好绝缘，在机柜基座就位于型钢支架之上时，并确保机柜基座与型钢支架之间的绝缘不良不会导致机柜基座与机柜本体之间的绝缘不良，必须确保机柜本体绝缘良好。机柜底部需做好可靠密封。

●DCS供货商提供控制系统机柜的型钢底座的布置图、加工制作图和相关技术要求。机柜基座、柜体安装涉及到的开孔、全部附件等由DCS供货商负责。 型钢支架制作/就位、机柜的就位等 由投标人负责。

●应提供各种机柜技术参数、数据及图样。推荐的平面布置图。

●在详细设计阶段，应提供安装施工文件。

3.2.4.3.3工厂验收要求

●工厂验收由投标人负责，招标人派人现场验证。在系统集成完成之后、验收测试之前，投标人应提交一份完整的产品清单和测试文件。出厂测试验收前，投标人应提出一套标准验收程序及内容（包括标准测试文件），经双方确认。

●工厂验收在控制系统集成工厂进行，对控制系统进行下列试验：

●控制系统的上电、下电过程。

●控制系统软件的生成。

●全部I/O点的回路试验：用模拟信号逐点按满刻度的0%、25%、50%、75%、100%，检查回路信号的一致性，PID回路的响应性，报警联锁值设定的正确性。

●控制系统的通讯试验：包括系统内部通讯。

●FAT测试期间出现的任何硬件故障均应无条件的更换，应用软件上的不满足应进行修改。

●工厂验收时投标人应提供充足的测试仪器和工具。

●工厂验收文件由双方代表共同签署。

●设备到现场后，投标人派人与招标人共同开箱验收，对照装箱单确认设备完好情况，对缺少和损坏的设备应在72小时内补齐。

●系统安装、接线等工作完成后，投标人委托的系统集成商应派合格的技术人员与招标人技术人员共同进行系统检查，包括系统通电、软件安装，组态下载、整个系统试运等工作。招标人与投标人共同进行最终的系统现场验收测试。

●现场最终验收和系统联调试运可结合进行。现场验收可参照出厂验收程序及内容，由双方讨论确定。最终系统测试结果应达到系统技术规格书中的各项要求，系统最终验收文件由双方代表共同签署。

3.2.4.3.4资料要求

●DCS制造商文件资料采用中文或中英文对照。图纸或文件尺寸为A4或更大。随纸质文件交付电子文件一式两套。交付日期以合同为准。DCS卖方提供至少6套完整的纸质文件资料，随纸质文件交付至少2套电子文件。

●系统硬件组态图（根据设计方提供的I/O清单完成）

●系统硬件规格书（至少到卡件级）

●系统硬件安装图（至少到卡件级）

●系统电缆表

●硬件特殊要求

●系统冗余和自诊断技术规格

●机柜内布置图、安装图、接线图

●供电原理图（单线图）及接线图

●接地图

●系统附件一览表及技术规格书

●外购配件的产品说明书、技术手册及安装指南等资料

●备品备件清单

●仪表位号编制说明

●软件编制说明

●I/O表及扩展

●工艺流程画面图，彩色（根据设计方提供的管道仪表流程图P&ID）

●数据表

●完整的带接线端子号的回路图（根据设计方提供的单线仪表回路图及电缆连接图完成）

●程控原理图、顺控表、操作说明（根据设计方提供的程序控制框图和时序图完成）

●联锁逻辑图、采样说明、程序表、操作说明（根据设计方提供的联锁原理图完成）

●复杂调节说明、系统组成、计算公式、操作说明

●优化控制和管理软件说明、系统组成、操作说明

●显示画面说明及历史趋势参数组合

●其它未尽事宜说明

●按制造商标准提供的另外必要的文件

3.2.4.4仪表设备材料供货品牌、厂家推荐表

| 序号 | 仪表 名称 | 品牌或厂家 | 备注（要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就地压力表/ 温度计 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 全不锈钢 |
|  |  | 重庆川仪自动化股份有限公司 |  |
|  |  | 上海自动化仪表有限公司 |  |
|  |  | WIKA |  |
| 2 | 铂热电阻/热电偶 | 安徽天康（集团） 股份有限公司 | Pt100/A级，三线制，配一体化温度变送器，机组配置双支Pt100 |
|  |  | 天津市中环温度仪表有限公司 |  |
|  |  | 重庆川仪自动化股份有限公司 |  |
|  |  | 上海自动化仪表有限公司 |  |
| 3 | 一体化温度变送器 | Rosemount | 4-20mA输出,支持Hart协议 |
|  |  | Moore |  |
|  |  | E+H |  |
| 4 | 压力变送器/差压变送器 | 3051/3051s EJA E/EJX | 4-20mA输出,支持Hart，LED数显 |
|  | /差压流量变送器 |  | 含三阀组（不低于SS316L)、导压管对焊接头（不低于SS304) |
|  | /双法兰液位 变送器 |  | 法兰材质：不低于SS304 |
|  |  |  | 3051系列：北京远东或原装进口； |
|  |  |  | EJA系列：横河川仪或原装进口； |
| 5 | 涡街 流量计 | Yokogawa | 4-20mA输出,支持HART，LED数显；进口品牌国内生产 |
|  |  | Emerson | dⅡCT4或iaⅡCT4，IP65； |
|  |  | KROHNE | 仪表本体：不低于316不锈钢；不锈钢仪表外壳 |
| 6 | 质量 流量计 | Emerson | 进口品牌国内生产，4-20mA输出,支持HART，LED数显；进口品牌国内生产，不低于316不锈钢；不锈钢仪表外壳，dⅡCT4或iaⅡCT4，IP65 |
|  |  | E+H |  |
|  |  | KROHNE |  |
| 7 | 就地转子流量计 | 开封仪表有限公司 | 不低于316不锈钢；不锈钢仪表外壳 |
|  |  | 承德热河克罗尼仪表有限公司 |  |
|  |  | 菲时博特（中国）自动化设备有限公司 |  |
|  |  | 上海横河电机有限公司 |  |
| 8 | 节流装置 | 银川融神威自动化仪表厂 | 带配对法兰、垫片、紧固件； 引压阀为316不锈钢 |
|  |  | 开封仪表有限公司 |  |
|  |  | 德阳市新泰自动化仪表 有限公司 |  |
|  |  | 重庆川仪自动化股份有限公司 |  |
| 9 | 电磁 流量计 | Yokogawa | 分体式；4-20mA输出,支持Hart，LED数显；进口品牌国内生产 |
|  |  | Emerson |  |
|  |  | KROHNE |  |
| 10 | 浮筒、磁性液位计(非远传） | 上海信东仪器仪表有限公司 | 全不锈钢，不低于SS304 |
|  |  | 重庆川仪自动化股份有限公司 |  |
|  |  | 承德热河克罗尼仪表有限公司 |  |
| 11 | 气动 调节阀 | 工装自控工程（无锡） 有限公司 | 膜头紧固件及附件的紧固件为304材质；气源管线、管件为304材质；配Fisher6200系列或梅索尼兰SVI2智能定位器；阀门附件连接螺栓为不锈钢；附件上的压力表选用不锈钢外壳，耐震；气源管阀件选用swagelok、parker |
|  |  | 吴忠仪表有限责任公司 |  |
|  |  | 无锡智能控制工程有限公司 |  |
|  |  | 艾坦姆流体控制技术（北京）有限公司 |  |
|  |  | 重庆川仪调节阀有限公司 |  |
|  |  | 上海大通自控设备有限公司 |  |
|  |  | 山东奥科自控设备有限公司 |  |
| 12 | 气动 开关球阀 | 浙江超达阀门股份有限公司 | 膜头紧固件及附件的紧固件为304材质；气源管线、管件为304材质；电磁阀：不锈钢隔爆ASCO系列、BIOLD或诺冠品牌低功耗电磁阀；阀门附件连接螺栓为不锈钢；附件上的压力表选用不锈钢外壳；国内生产的配无锡圣汉斯、福斯拓科、C-MAX气动执行器；气源管阀件选用swagelok、parker |
|  |  | 山东奥科自控设备有限公司 |  |
|  |  | 苏州安特威阀门有限公司 |  |
|  |  | 重庆川仪自动化股份有限公司 |  |
|  |  | 上海宏盛特种阀门制造 股份有限公司 |  |
| 13 | 气动 衬胶蝶阀 | 上海一核阀门股份有限公司 | 气源管线、管件为304材质；电磁阀：不锈钢隔爆ASCO系列、BIOLD或诺冠品牌低功耗电磁阀；阀门附件连接螺栓为不锈钢；附件上的压力表选用不锈钢外壳；国内生产的配无锡圣汉斯、福斯拓科、C-MAX气动执行器；气源管阀件选用swagelok、parker |
|  |  | 吴忠仪表股份有限公司 |  |
|  |  | 浙江永盛科技股份有限公司 |  |
|  |  | 重庆川仪自动化股份有限公司 |  |
| 14 | 可燃/有毒气体检测报警仪 | 无锡梅思安安全设备有限公司 | 可燃有毒气体报警仪信号进入GDS或DCS系统独立设置 |
|  |  | 无锡格林通安全装备有限公司 |  |
|  |  | 聚光科技（杭州） 股份有限公司 |  |
|  |  | 北京科尔康安全设备制造 有限公司 |  |
|  |  | 成都安可信电子股份有限公司 |  |
| 15 | 音叉开关 | 罗斯蒙特 | 进口品牌国内制造 |
|  |  | VEGA |  |
|  |  | E+H |  |
| 16 | 电磁阀 | ASCO | 304不锈钢，隔爆,低功耗 |
|  |  | Norgren |  |
|  |  | BIFOLD |  |
| 17 | 安全栅 | MTL |  |
|  |  | P+F |  |
|  |  | 辰竹 |  |
|  |  | 优倍 |  |
| 18 | 控制系统 | 浙江中控技术股份有限公司（ECS-700系统） |  |
| 19 | 仪表管阀件、管接头、不锈钢管 | 扬中新亚自控工程有限公司 | 材质不低于304不锈钢，氨水等特殊介质材质不低于316L |
|  |  | 上海确邦 阀门管件铸造有限公司 |  |
|  |  | 江苏华太电力仪表有限公司 |  |
|  |  | 扬中市润通机电设备有限公司 |  |
| 20 | 穿线盒防爆接线箱 | 华荣集团有限公司 | 穿线盒铸铝合金，304不锈钢紧固件；接线箱304不锈钢材质；格兰头材质304不锈钢 |
|  |  | 新黎明防爆电器有限公司 |  |
|  |  | 上海宝临防爆电器有限公司 |  |
| 21 | 仪表 电缆 | 安徽宏源特种电缆有限公司 | 供电电缆2.5mm²，信号电缆选用1.5mm²阻燃（A级）铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织屏蔽计算机多股软电缆，选用多芯电缆时要求总屏+分屏；电信电缆按要求提供。所有电缆必须经招标人委托的第三方进行检验，检验费用由招标人承担 |
|  |  | 安徽国电电缆集团有限公司 |  |
|  |  | 特变电工山东鲁能 泰山电缆有限公司 |  |
|  |  | 江苏上上电缆集团有限公司 |  |
| 22 | 光缆 | 中天科技 |  |
|  |  | 长飞光纤光缆(上海)有限公司 |  |
|  |  | 深圳市特发信息股份有限公司 |  |
|  |  | 亨通光电 |  |
|  |  | 烽火通信 |  |
| 23 | 铝镁合金仪表槽盒 | 江苏士林电气设备有限公司 | 双梯边，配套不锈钢连接片及紧固件，不锈钢带盖板抱箍及连接件 |
|  |  | 江苏星河集团公司 |  |
|  |  | 镇江市华阳机电制造有限公司 |  |
|  |  | 镇江市电器设备厂 |  |
| 24 | 空气过滤减压器 | Norgren、Fisher | 本体材质不锈钢，连接件：不锈钢；带压力表：不锈钢外壳；耐低温；不自动排水 |
|  |  | SMC、ASCO、BIFOLD |  |
| 25 | 电伴热 | 泰科-瑞侃 | 自限温式 |
|  |  | 科莫热思 |  |
|  |  | 艾默生 |  |
|  |  | 赛盟 |  |
| 26 | 水质 分析 | 美国EMERSON | 产地：美国 |
|  |  | 德国E+H品牌 | 产地：瑞士 |
|  |  | 美国HACH | 产地：美国 |
| 27 | 分析仪管阀件 | swagelok | 材质不低于304 |
|  |  | parker |  |
| 28 | 气控阀、快排阀 | Norgren | 低温型产品，不锈钢材质 |
|  |  | SMC |  |
|  |  | BIFOLD |  |
| 29 | CEMS 分析仪 | 西门子U23 | 由杭州聚光、北京雪迪龙等集成 供货,预处理装置需有磷酸滴定和渗透除湿装置；投标人产品需取得 当地环保部分认证 |
|  |  | SICK |  |
|  |  | 美国热电 |  |
|  |  | EMERSON |  |
| 30 | 阀位 开关 | WESTLOCK 、TOPWORX |  |
| 31 | 振动 探头 | 上海纳一机电科技有限公司 | 一体化振动传感器 |
|  |  | 耕余电子科技（上海）有限公司 |  |
|  |  | 上海德尧电子科技有限公司 |  |
| 32 | 雷达 物位计 | VEGA |  |
|  |  | KROHNE |  |
|  |  | SIEMENS |  |
|  |  | E+H |  |
|  |  | ROSEMOUNT |  |
| 33 | 自动 包装机 | 武汉科恒 |  |
|  |  | 梅特勒·托利多 |  |
|  |  | 西安磁林 |  |
| 34 | 称重 传感器 | 梅特勒·托利多 |  |

四、投标方供货范围

4.1一般要求

4.1.1投标方保证提供的设备和材料为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合设计要求，但不限于这些要求。

4.1.2投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于脱硫塔各主要部件应指明材质、规格，对属于整套装置运行和施工所必需的其它部件或材料，即使未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

4.1.3提供随机备品备件，在投标书中给出具体清单。

4.2 投标方工程范围

4.2.1投标方应根据招标方提供的原始数据和现场条件对整套烟气脱硫装置各个工艺系统及设备进行优化设计，合理选型和布置，确保整套装置的性能指标，运行安全可靠，并且投资省，能耗低。

4.2.2投标方至少应提供分界范围内下列系统必备的设备、管道、设施的设计、制作、施工、安装和调试、技术服务等内容，但不排除其它在此没有提出的系统必要的设备/设施：

烟气系统、SO2吸收系统、铵盐溶液储存系统、吸收剂供应系统、工艺水供应系统、电气系统（含设备本体照明）、仪表用和工厂压缩空气系统、硫酸铵后处理系统、检修排空系统、附属管道和辅助设施、阀门和配件、保温、起吊设施、土建、建构筑物照明、采暖通风及空调、给排水及水消防系统、通讯、消防及火灾报警、烟气脱硫装置运行一年内所需的备品备件及专用工具、其它必要的附件。

4.2.3脱硫装置区的全部工程设计并向招标方提出接口条件。

4.3设备制造及供货

4.3.1 工艺系统

分界范围内所有工艺系统（包括保证本工程能正常运行所必需的配套辅助设施），包括烟气系统、脱硫剂供应系统、工艺水系统和消防水系统、吸收循环系统、亚硫酸铵氧化及硫铵脱水系统、硫铵包装贮存系统等设备以及装置内所有管道、管件、阀门等制造、供货、安装及系统调试。

系统内所有设备、烟（管）道、设备自带的平台栏杆、部件等防腐、保温、保温铝板装饰所需要的所有材料的制造、供货、安装及系统调试。

4.3.2 电气及控制系统

与工艺系统配套的所有电源、动力、控制、监测等电气设备系统制造、供货、安装及系统调试。

脱硫系统高、低压控制设备（包括低压母排）。

低压成套配电设备。

各种配套高、低压动力设备。

脱硫DCS系统。

仪器、仪表及监测装置。

电缆及电缆桥架、电缆竖井及安装辅材。

检修及设备本体照明设施。

4.3.3 辅助设施

工艺系统本体自带的平台、步道、栏杆及支撑固定部件。

脱硫系统检修用起吊设施。

4.4设备及系统安装

4.4.1 包括工艺系统、电气及控制系统、辅助系统安装，即本次投标方提供的所有设备、管（烟）道、设施、部件、材料的安装和施工。

4.4.2 投标方方案中涉及到的其它辅助系统设施的安装施工。

4.4.3 投标方提供工艺系统、电气及控制系统安装所需的主、辅材、耗材。

4.5出口CEMS

招标方向投标方提供现有烟气出口检测仪器数据，由投标方与环保部门进行确认仪器是否需要更换，如现有仪器不能满足超低排放检测要求，投标方负责采购、安装、调试烟气出口CEMS。

4.6土建工程

本装置范围内的所有土建（含地基处理和与之相关的防腐、暖通、消防、给排水、建筑照明、防雷接地、泵等设备的操作平台、设备基础、烟道支架、工艺管廊、起吊设备的钢轨、非标设备的预埋地脚螺栓等）由投标方负责设计、供货、安装、施工。

4.7 投标方应完整填写下列各表

4.7.1脱硫装置设备、材料清单

| 序 号 | 名 称 | 规格、型号 | 单 位 | 数 量 | 材 质 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.7.2专用工具(免费提供)

| 序 号 | 名 称 | 规格和型号 | 单 位 | 数 量 | 材 质 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.7.3随机备品备件（包含在报价中）

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单 位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.8分包与外购

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

进口材料一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.9供货计划表

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

4.10施工计划表

| 序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

五、性能保证（设计条件下）

5.1改造后脱硫系统运行性能保证指标：

脱硫效率≥99%

SO2浓度≤35 mg/ Nm3（标态，干基，6%氧）

颗粒物≤5 mg/ Nm3（标态，干基，6%氧）

氨回收率≥99%

雾滴≤20mg/ Nm3（标态，干基，6%氧）

游离氨逃逸率≤3mg/Nm3（标态，干基，6%氧）

硫酸铵品质达到T/CPCIF0006-2017

脱硫塔新增阻力≤500Pa

5.2工艺水消耗

在设计条件下，锅炉区两台炉脱硫装置连续7天运行，投标方保证消耗量平均值不大于___t/h。

系统总补充水：___ t/h

设备冷却水：_____t/h（循环使用，本次新增设备使用量）

系统总废水排放量：___t/h

系统总废水排放量：___t/h（脱硫废水排到岛内脱硫废水处理池内并回用）

5.3蒸汽消耗

在设计条件下，锅炉区两台炉脱硫装置连续7天运行，投标方保证消耗量平均值不大于____t/h

压力：___MPa

温度：____℃

5.4耗电量

在设计条件下，锅炉区两台炉脱硫装置连续7天运行，所有装置最大总电耗为：

·整套脱硫装置的电耗：_____kW（本次新增设备电耗）。

·整套装置停运时的电力需求：______kW

5.5阻力

脱硫岛总阻力不大于      Pa

5.6脱硫系统性能考核指标保证值（由投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫保证效率 | % |  |  |
| 2 | 出口SO2排放浓度 | mg/Nm3 |  |  |
| 3 | 出口烟尘排放浓度 | mg/Nm3 |  |  |
| 4 | 出口烟气含水滴量 | mg/Nm3 |  |  |
| 5 | 脱硫装置氧化效率 | % |  |  |
| 6 | 烟气通过脱硫系统的压降 | Pa |  |  |
| 7 | 脱硫系统耗电量 | kWh/t SO2 |  |  |
| 8 | 脱硫系统耗水量 | t/ t SO2 |  |  |
| 9 | 脱硫系统耗汽量 | t/ t SO2 |  |  |
| 10 | 脱硫系统耗氨量 | t/ t SO2 |  |  |
| 11 | 脱硫装置可用率不低于 | ％ |  |  |
| 12 | 氨的利用率不低于 | ％ |  |  |
| 13 | 脱硫塔出口逃逸氨的含量 | ppm |  |  |
| 14 | 液气比 | L/Nm3 |  |  |
| 15 | 硫酸铵品质 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

脱硫系统消耗数据由投标方填写，作为168小时性能考核数据，如改造后脱硫实际运行消耗大于投标方提供数据，将作为不合格项，投标方需做专题说明并进行整改，否则不能通过168小时性能考核试验。

5.6其它保证

5.6.1设备材料寿命：所有由不锈钢或由高镍合金衬里和包裹的部件允许腐蚀量不超过0.1mm/年；所有钢衬橡胶件或钢衬玻璃鳞片质保期不少于15年（<160℃）；膨胀节不少于6年（<160℃）；聚丙烯管不少于6年（<100℃）；各种阀门过流件和阀板（阀芯）包括衬胶使用寿命不低于6年。

5.6.2设备与元件使用寿命：

| 序号 | 设备名称 | 部件名称 | 材料 | 预计寿命(年或小时) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸收塔循环泵 | 壳体 | 双相钢 | 5年 |  |
|  |  | 叶轮 | 双相钢 | 5年 |  |
| 2 | 脱硫塔内衬 | 吸收塔内壁 | 玻璃鳞片 | 15年 |  |
|  |  | 除雾器 | RPP | 15年 |  |
|  |  | 喷淋层与喷嘴 | FRP/SiC | 10年 |  |
| 3 | 膨胀节 |  |  | 6年 |  |

六、性能考核

6.1设备性能保证试验的目的

设备性能保证试验的目的是为了验证投标设备（合同签订后为合同设备）是否符合规格书和合同规定的性能保证值，最终通过当地环保部门的验收。

6.2试验方法：

6.2.1 试验时间：

在系统连续安全稳定运行后一周内进行168小时连续运行考核试验。

6.2.2 试验条件：

满足设计条件和运行条件

符合投标方提供的操作方法和说明书

满足性能保证试验必须试验条件

6.2.3 考核试验方案由投标方提供，经招标方认可，现场考核试验由招标方和投标方共同进行，考核试验数据共享。

6.2.4 相关的试验项目：

（1）脱硫系统脱硫效率及出口SO2排放浓度

（2）脱硫系统出口NH3排放浓度

（3）脱硫系统耗电量

（4）脱硫系统耗水量

（5）脱硫系统耗汽量

（6）脱硫系统脱硫剂耗量

（7）脱硫系统出口颗粒物排放浓度

（8）脱硫系统出口液滴排放浓度

6.2.5 以上所列出的规范标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

6.3 性能考核验收试验的结果的确认

性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方参加，共同签章确认结论。如双方对试验结果有不一致意见，由投标方聘请环保部门认可的第三方机构进行检测，双方承认检测结果，费用由责任方承担。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签章。

6.4政府部门验收

项目168小时性能考核结束后，由投标方负责，招标方配合，完成环保部门验收，发生费用投标方负责。

6.5性能考核追责

脱硫系统性能考核按上述“5.6脱硫系统性能考核指标保证值（由投标方填写）”数据指标进行，如果168性能试验结果没有达到投标方保证值，同时对上述每一个指标每超出指标1%，扣罚合同价1%。投标方须在1个月内整改完成，重新进行168性能试验，如性能考核仍然不通过，招标方有权委托其他单位进行改造，费用由投标方负责。

七、投标方现场技术服务

7.1 技术人员服务要求

投标方在现场要派驻合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人员的现场服务计划，如果不能满足工程需要，投标方须追加人员数量，且不发生费用。

现场服务计划表

| 序 号 | 技术服务内容 | 时 间 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职 称 | 人 数 |  |

7.2 投标方现场服务人员应具有下列素质

遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近项目现场工作经验，能够正确地进行现场指导；身体健康，适应现场工作的条件。如果现场工作人员不符合现场工作需要，投标方须更换不合格的投标方现场服务人员。

7.3 投标方现场服务人员的职责

7.3.1投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运行和性能验收试验。

7.3.2在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方及投标方的施工人员进行技术交底。对重要工序，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则投标方施工人员不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

7.3.3投标方现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

7.3.4投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

7.3.5投标方现场负责人的正常来去和更换事先须与招标方协商。

7.4 招标方的义务

招标方为投标方现场服务人员及施工人员在施工、办公、进出厂等方面提供便利。

八、图纸资料交付

8.1投标人应向招标人提供的初步技术资料

8.1.1 投标人根据招标人提出的烟气脱硫系统设计条件进行设计。

8.1.2 投标人提供的技术文件是指用于项目设计、施工、安装、调试、试运行及性能验收试验的文件及货物正常运行和维护所需的文件，技术文件内容满足“总的技术要求”和 “设计范围及设计联络会”的要求。

8.1.3 投标人提供的技术文件及图纸资料均使用国际单位制或我国法定的计量单位，语言为中文，简体汉字。

8.1.4 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

8.1.5 投标人资料的提交及时充分，技术文件交付进度满足工程总体进度的需要。投标人根据施工组织总设计中的进度要求，详细安排资料的提交进度。

8.1.6 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也及时免费提供。

8.1.7 投标人所提供的技术资料能满足招标人对电站总体设计以及设备的安装、调试、运行维护的总要求。投标人提供的图纸资料能满足招标人选择主要设备及施工设计的要求。如所供资料不能达到要求时，投标人免费给予补充。

8.1.8 投标人及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

8.1.9 设计图纸采用标准的A4、A3、A2、A1和A0图幅。

8.2 投标人应向招标人提供的技术资料及图纸

8.2.1 投标人在合同实施过程中向招标人提供图纸、资料。资料数量如下：

(1) 施工图  15 份

(2) 竣工资料 2 份

(3) 设备订货、建安合同副本(或复印件)15 份

(4) 操作手册 15 份

(5) 分析手册 15 份

(6) 安全规程 15 份

(7) 开、停车方案 15 份

(8) 所有设备的安装、使用、检修、维护手册15 份(进口设备需提供英文版本15份，中文版本15份)。

8.2.2 投标人需提供的图纸清单

本部分概括了在合同实施过程中由投标人送招标人供其批准和最终送交招标人的资料。

投标人制定出递交文件的日期。在技术协议中，投标人根据设计和施工建设的不同时期，提供一个详细的清单，此清单包括文件名称、递交日期、文件数量等。

投标人至少提供的文件列于下表，但不局限于此。在项目设计和实施过程中，投标人可能被要求提供更多的文件。

| 文件名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工艺 |  |  |
| 1、工艺流程图 |  |  |
| 2、物料平衡和热量平衡 |  |  |
| 3、公用工程（水、电、气、汽） |  |  |
| 4、产品的规格和消耗 |  |  |
| 5、供开车用的原料清单 |  |  |
| 6、工艺联锁和安全保护说明 |  |  |
| 7、装置总平面布置图 |  |  |
| 工程 |  |  |
| 1、设备附带文件 |  |  |
| 2、工艺和仪表PID流程图 |  |  |
| 3、管线表 |  |  |
| 4、管道等级 |  |  |
| 5、备品备件明细表 |  |  |
| 6、平面和标高图 |  |  |
| 土建工程 |  |  |
| 1、基础 |  |  |
| 1.1 基础平面图 |  |  |
| 1.2基础结构图 |  |  |
| 2、构筑物 |  |  |
| 2.1总布置图 |  |  |
| 2.2建筑施工图 |  |  |
| 3、建筑物 |  |  |
| 3.1 总布置图 |  |  |
| 3.2 施工图 |  |  |
| 4、钢结构 |  |  |
| 4.1总布置图 |  |  |
| 4.2施工图 |  |  |
| 设备和安装（下列文件应适用于所有的设备和安装） |  |  |
| 定型设备 |  |  |
| 1、设备数据表 |  |  |
| 2、规格和特性 |  |  |
| 3、设备性能曲线 |  |  |
| 3、总布置图 |  |  |
| 4、剖面图 |  |  |
| 5、验收测试证书 |  |  |
| 6、安装、操作维修使用说明书 |  |  |
| 非标设备 |  |  |
| 1、施工图 |  |  |
| 2、外防腐(涂层的材料性能及厚度) |  |  |
| 3、内衬设备(内衬材料的性能、内衬施工结构图) |  |  |
| 4、保温设备(保温材料的性能、厚度) |  |  |
| 5、施工工艺 |  |  |
| 管道 |  |  |
| 1、地上管道工程 |  |  |
| 1.1 管道布置图 |  |  |
| 1.2管道轴测图 |  |  |
| 1.3管道材料表 |  |  |
| 2、地下管道 |  |  |
| 2.1 管道位置图 |  |  |
| 2.2 给排水管表 |  |  |
| 3、内衬、防腐保温 |  |  |
| 3.1管道外防腐技术要求 |  |  |
| 3.2管道内衬施工结构图(内衬材料性能) |  |  |
| 3.3管道保温技术要求 |  |  |
| 3.4蒸汽伴管技术要求 |  |  |
| 4、保温管道一览表 |  |  |
| 电气 |  |  |
| 1、规格和性能 |  |  |
| 2、负荷计算表 |  |  |
| 3、单线图 |  |  |
| 4、原理图 |  |  |
| 5、联锁及安全保护设置项目清单 |  |  |
| 6、总平面布置(接地、动力、照明、电话等) |  |  |
| 7、带有性能参数的电机清单 |  |  |
| 8、安装、调试操作和维修手册 |  |  |
| 仪表 |  |  |
| 1、仪表设计规定、仪表技术说明 |  |  |
| 2、仪表测点布置图、仪表安装说明 |  |  |
| 3、仪表电气材料表 |  |  |
| 4、仪表复杂控制系统说明书、顺序控制时序图 |  |  |
| 5、仪表数据计算表、报警联锁设定表 |  |  |
| 6、仪表自控设备一览表 |  |  |
| 7、带控制点的工艺流程图 |  |  |
| 8、电缆桥架布置图 |  |  |
| 9、仪表用电、用气总量说明书 |  |  |
| 总体部分 |  |  |
| 1、验收的说明和方式 |  |  |
| 2、将进行的分析和工艺技术的清单 |  |  |
| 3、预防事故的安全措施 |  |  |
| 4、生产车间和公用工程的操作手册，说明设备或主要设备机组的管线条件及下列内容： 开停车条件 在工艺严重事故情况下所采取的措施，包括调节阀失灵和缺水、缺电、缺气、缺汽等情况 |  |  |
| 5、备件清单及价格表 |  |  |
| 6、投标人的图纸、说明和各种文件的清单 |  |  |
| 7、情况报告，重新开始的程序及检验报告 |  |  |
| 8、工程设计、供货、制造和安装方案 |  |  |
| 9、设备规格 |  |  |
| 10、供货单 |  |  |
| 11、订货单 |  |  |
| 12、为建立固定记录卡而进行的各种价格分析和分解 |  |  |

九、技术资料的交付

9.1 总的文件

9.1.1 设计中提供的所有文件标识明确的版次或最终版提交。根据总的合同条件提交所有最终文件(最终文件只能有一版)。投标人对其提交的“最终”文件的变动造成招标人的损失包括设计和施工返工，材料、设备修改等负责赔偿。文字统一采用简体中文。按招标方公司档案室管理要求整理移交。

9.1.2 作为资料的文件提交15份，并提供两种电子版本，一种贮存在光盘上提供两份，一种为普通电子版本（可编辑），图纸为AutoCAD 2006或以上版本文件，说明书为Word文件或Excel文件。所有文件均有版次或最终版印迹。

9.1.3 投标人提交的文件和图纸的改变(如果升版)必须对修改之处作标记，以便于招标人清楚地找到改变之处。

9.1.4 在相关的图纸和设计文件最终认可之前，投标人不开始设备的装运。

9.1.5 投标人的设计文件交付进度满足本工程基本设计、详细设计、安装阶段招标人提出的工程进度的要求。

9.1.6 项目执行过程中，投标人和招标人之间的联络文件如传真、会议纪要等以招标人同意的方式进行编号。

9.2 投标人提交的文件

投标人提交的文件至少包括，但不限于此：

(1) 设计、制造、安装、调试、试验及验收的时间进度，分解到主要组件；

(2) 基本设计及详细设计文件；

(3) 设备制造、材料供货、试验、工厂验收、车间组装、运输至现场、分包商的供货等的详细进度；

(4) 有效图纸清单；

(5) 需招标人购买设备的清单(投标人按系统分类，详细列出需招标人购买设备的数量、规格型号及各种技术参数，材料的数量、规格和材质，并提供设备和材料的技术规格书)；

(6) 装置组件质量保证措施的文件和计划；

(7) 装置中使用标志清单(警告标志、资料标志、事故标志等)，提交招标人确认；

(8) 组件的工厂试验结果报告；

(9) 制造商和分包商清单；

(10) 产品质量监造计划，质量监造实施计划；验收测试计划；

(11) 检查和验收的记录和报告与评估，包括验收测试的报告；

(12) 特殊运行和维护说明；

(13) 竣工图；

(14) 备品备件清单；

(15) 专用工具清单；

(16) 验收规范、标准、验收规程及性能保证值的测试方法和测试标准；

(17) 脱硫塔的动态模拟分析报告(通过软件计算能证明投标人的设计保证了脱硫塔内的烟气流场最优)；

(18) 性能曲线(如液/气比对应脱硫率的关系曲线，脱硫率对应负荷的关系曲线，脱硫率对应烟气中的SO2浓度的关系曲线，电耗对应脱硫装置负荷的关系曲线、液气比对应负荷的关系曲线、烟气压降对应负荷的关系曲线、设计条件下水耗对应负荷的关系曲线、液气比对应脱硫出口SO2浓度的关系曲线、设计条件下吸收剂耗量对应负荷的关系曲线等)；

(19) 性能测试测点清单及性能试验的记录和报告；

(20) 临时接收试运行的记录和报告；

(21) 在质保期测试(半商业运行)的记录和报告；

(22) 设计范围内系统和装置的运行手册及说明；

(23) 培训文件。

9.3 运行和维护说明

9.3.1 投标人提供供货范围内设备的运行和维护说明，以及整个脱硫装置的运行说明。

9.3.2 为阐明运行原理，运行说明包含装置或设备的技术运行原理的详细描述，包括流程图、图表、回路图、管线图及类似的其它图纸。

9.3.3 运行说明准确易懂，应包含每一单个运行指令的次序。手册的详尽程度做到未经过培训的人员根据运行手册也可操作装置和设备。

9.3.4 维护手册包含对脱硫装置所有组件和辅件的组装和拆卸的完整和精确的描述，以及故障判断分析和消除方式。

9.3.5 投标人提供供货范围内的易损件、消耗件的清单和图纸（包括加工图）、材质、型号。

9.3.6有一个专门的章节说明常规性维护，并指出定期的检查方式、常规清洗和润滑操作、常规安全检查和类似步骤。

9.3.7 在以上提到的手册和说明之外，投标人提交一单独的综合性运行手册，包括必要的运行资料，以及在启动、正常运行和系统停机期间各种操作步骤的次序。

十、供货及技术服务

10.1 供货原则

10.1.1 本工程为原有烟气脱硫系统改造的勘察、设计、设备制造及供货、安装、调试并提供相关技术服务工程，包括本工程的详细设计、设备制造及供货、调试运行、考核运行、消缺和最终交付等所有工作，也包括技术协议中要求的运行及维护的培训。

10.1.2 投标人按技术协议确定的供货范围供货，投标人的供货满足技术协议中技术规范的要求并提供相关的技术服务。

10.1.3 投标人根据招标人提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行。

10.1.4 本工程所采用的设备是全新的，采用目前先进的技术，即具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性，且至少具有2套2年以上整体设计供货装置的使用业绩。投标人在从技术协议中推荐的生产厂家中选择供货。

10.1.5 投标人在技术协议中按系统分类，提供详细的设备和材料的供货清单，备品备件清单，易磨、易损件清单，进口设备、部件和材料清单。清单中依次说明型号、材质、数量、产地、单价、外购件生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所需必要的安装材料及部件，即使本条款中未列出或数量不足，投标人在执行合同时补足。

10.2 技术服务

10.2.1 包括改造后为完成一个完整的、功能性的脱硫装置系统所必须的工程管理、设计、选型、采购、制造、运输和储存、土建施工、安装、调试、检验、试验、试运行、考核运行、消缺、培训等技术性和管理性工作。

10.2.2 投标人的服务范围是指其在现场进行的工作，包括安装技术指导、负责调试运行及对招标人运行进行指导、对维护和管理人员进行必要的技术培训。投标人应对招标方运行、维护、管理人员在已运行稳定项目地，进行实地操作培训，应向培训人员免费提供设备、场地、资料等培训条件，并免费提供食宿和交通方便。

10.2.3 投标人提供改造后完整的脱硫装置调试方案，包括分部调试和整体调试的详细文件，并进行调试工作、确认调试结果和参加性能验收试验。

10.2.4 投标人负责解决脱硫装置改造部分在质保期内发生的问题，确保脱硫装置达到设计性能。

10.2.5 在质保期内设备出现任何异常，投标人接到招标方的书面通知后，应在24小时(一个工作日)内通过传真书面答复。如必要，招标人应在48小时(二个工作日)内，委派有经验的技术人员到达用户现场，免费对缺陷进行消除。定期（每半年）对系统进行性能检测，并向招标方提交测试报告、分析结果和优化运行方案。

十一、设备监造

11.1 招标人有权参加设备制造和出厂前的检验、试验并监造，投标人承诺为监造人员提供工作便利，以便招标人对设备的制造及试验工作进行检验，所有检验工作及检验结果带来的更正均不改变原制造工期、供货日期及合同费用。设备的质量监造与检验不能代替投标人对设备的任何责任。监造各级的验证不作为最后设备合格的依据。

11.2 中标后，根据合同的要求和投标人生产计划进度，在设备制造投料前，由双方商定“产品质量监造计划安排表”、“质量监造实施表”和监造人员数量。招标人执行质量监造时，投标人予以配合，提供方便，允许查阅监造所需图纸、资料、标准、记录等文件。投标人生产计划进度如有变动，事先通知招标人。

11.3 由投标人在工程实施中提报设备制造过程中的监造点。设备制造到达监造点前两周，投标人及时以文字传真形式通知招标人到现场进行检测，并根据检测情况提出合理的整改建议，投标人按照整改意见认真整改，不得推委。招标人也可以随时去抽检任何制造环节。监造期间，监造人员的食宿费用自理，检测仪器设备由投标人免费提供。

11.4 设备的最终检验在设备安装现场进行。以合同规定的设备性能考核为准。

十二、涂漆、包装、运输、施工安装、调试

12.1涂漆部位及颜色符合图样要求及建设单位文化色要求，且防腐耐用等级3年以上。

12.2 设备零部件在厂内经检验合格后，根据其特点分别包装。到货集装箱或捆扎件有产品装箱单，并附有制造合格证。

12.3 集装箱和捆扎件标有明显的标记，标记字迹要求清楚、整齐、美观，必要时还应在箱外或捆扎件适当的位置标注“禁止翻滚”“切勿重压”等字样及国家有关安全标志的符号、图样。需要吊装的重大物件标明吊装位置。

12.4 如为了运输安全起见而在内部采用适当的临时支撑的货件，明显地标上诸如“在安装完成后或运行前拆去内部支撑”之类的标记。

12.5 所有孔管接头以及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏腐蚀和掉进其它物件的现象发生。

12.6 凡电气、电子设备密封包装，确保不致在运输和保管期间受潮、浸水、损坏。

12.7 投标人有专人参加安装过程中的各主要工序验收，并履行签字手续。

12.8 投标人提供安装所需的所有图纸、标准、专用工具、要求及注意事项。

12.9 投标人负责对本系统所有设备安装标志牌，管道按电力行业规范喷涂色环色标。标志牌的规格尺寸和色标由招标人认可。

12.10 投标人提供调试需具备的条件、调试方案、调试完成后设备所达到的性能及实现的功能。

12.11 施工要求

12.11.1 脱硫塔施工满足《电力建设施工及验收技术规范》、《火力发电厂基本建设工程启动及施工验收规程》、《火电机组达标投产考核标准及其相关规定》的要求。

12.11.2建筑工程合格率达到100%，安装工程优良率达到90%以上，受监焊口一次合格率达到98%以上，工艺系统满足本谈判文件。

12.11.3高度注意安全管理，不得发生任何事故。安全责任自负。

12.11.4 现场施工要服从招标人与监理单位的管理协调，与其它施工单位进行良好协作。

12.11.5 投标人在项目实施时提供

12.11.5.1 施工计划及一级网络控制图

12.11.5.2 制定施工计划

12.11.5.3 明确施工管理办法包括

（1）施工管理要求：施工技术管理、重要工程施工技术及质量要求、大型设备起重运输、吊装要求

（2）施工总平面管理要求

（3）施工现场质量管理要求

（4）施工现场HSE管理要求

（5）现场文明施工、环境保护管理制度

（6）工程进度管理要求

（7）信息管理要求

（8）现场工作许可证制度

（9）各种报表式样

（10）现场安全管理及应急预案

十三、施工单位

投标人或投标人所选用的施工单位必须经建设单位认可，安装工程具备石油化工二级及以上资质，土建工程具备房屋建筑施工二级及以上资质。

十四、工程监理

投标人在施工前一周向招标人提交3套作业指导书。监理单位由招标人确定。招标人委托具有资质的工程监理单位对本工程实行全过程监理，费用不在投标报价范围内。

十五、培训

为保证改造项目完成后系统能够正常运行，投标方应提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。培训计划和内容由投标方在投标文件中列出，格式如下：

| 序 号 | 培训内容 | 培训课时 | 培训教师构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职 称 | 人 数 |  |

培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

十六、质量保证期

投标方提供的装置质量保证期为整套装置投运使用正常运行1年或装置安装完毕验收合格18个月，时间以先到为准。在质量保证期内按投标方提供的运行操作手册进行操作时，设备、系统发生质量问题免费更换（易损件不在质保范围内）；在质量保证期内需要现场售后服务时，投标方接到买方通知后48小时到达现场。