陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

2019年度维持简单再生产项目

煤浆给料泵出口缓冲罐改造

技术规格书

编    制：

校    核：

审    核：

审    定：

批    准：

陕西未来能源化工有限公司

2018年12月

目    录

1  总则	1

2  设计基础	1

3  改造技术要求	2

4  工作范围	3

5  质量保证及性能考核	4

6  交货	4

7  附件	5

# 1  总则

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司气化车间煤浆给料泵出口缓冲罐改造项目（以下简称煤浆给料泵改造项目），对煤浆给料泵出口缓冲罐改造项目的设计、制造、技术要求、供货范围、安装调试与验收等问题进行了说明，提出的是最低限度的要求。

1.2投标人所提供的煤浆给料泵改造项目成套产品，必须具有至少一家实际供货及成功运行经验。在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。同时提供相应的业绩证明材料（其业绩证明材料以扫描件为准，并能提供用户联系方式）。业绩表应注明设备供货范围、使用单位及联系方式、供货时间、运行时间等信息。

1.3投标人所提供的煤浆给料泵改造项目成套产品涉及到的专利包含在报价中，并承诺与招标方无关。

# 2  设计基础

2.1工程概况

陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司位于陕西省榆林市榆阳区芹河乡马家峁榆横工业园区北区。煤浆给料泵安装于室内，冬季室内温度一般控制在10℃以上，夏季一般低于40℃。

2.2煤浆给料泵相关参数

气化车间煤浆给料泵为德国菲鲁瓦公司系列产品，共有16台，本次4台煤浆给料泵进行出口缓冲罐的优化改造。

煤浆给料泵型号为：ZGL300/250-2K190-4SM460HD，具体泵参数见下表一：

| 输送介质 | 最小流量 | 正常流量 | 最大流量 | 出口压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水煤浆 | 17.9m3/h | 59.7m3/h | 71.7m3/h | 7.2MPa |

正常运行时，泵出口压力一般控制到5.2MPa，单侧出口流量控制在27m3/h左右。

水煤浆技术参数如下表：

| 温度 | 密度 | 粘度 | 固体含量 | 固体最大粒度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65～88℃ | 1200～1250Kg/m3 | 200～1500mPa·s | 58～65（WT%） | 3mm |

煤浆给料泵出口管道规格如下表：

| 管径 | 壁厚 | 材质 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN125mm | Sch.120 | 20#钢 | GB6479 |  |

煤浆给料泵出口水平管道长度约3000mm，改管段需布置缓冲罐、出口球阀、倒淋阀及现场压力表。需要考虑合理的布置空间及方便操作人员对出口阀门及倒淋阀的操作。

# 3  改造技术要求

3.1基本要求

为保证煤浆压力的稳定，考虑到缓冲罐气囊损坏等极端情况，现将煤浆给料泵课题改造成套产品要求如下：

3.1.1每台泵每侧煤浆出口管道设置一个缓冲罐，采用球形或椭球形本体内置橡胶囊结构形式；

3.1.2在保证产品强度及安全稳定运行的同时，尽可能的减轻重量；

3.1.3改造成套产品颜色与目前煤浆给料泵颜色一致；防腐涂层工艺采用烤漆工艺；

3.1.4满足正常操作下煤浆压力稳定，保障气化炉工艺烧嘴前煤浆压力波动在0.03MPa以内；

3.2制造要求

3.2.1缓冲罐外壳采用压力铸造方法，要求外部、内壁光滑，试验压力在10.0MPa以上，容积要求75～85L之间；下部煤浆进出口考虑磨损，该位置要求维检方便，易于更换；正常使用寿命大于10年；

3.2.2橡胶囊要求成熟产品，囊下部要求整体铸造，圆滑过渡；累计运行使用寿命不小于8000小时；

3.2.3缓冲罐压盖采用304不锈钢锻件，表面加工精度1.6μm，螺栓及接口采用钻配开孔，设置镀锌吊扣；缓冲罐底部接管考虑管道耐磨需求；

3.2.4压力表采用耐振型不锈钢压力表，国内知名品牌公司产品（重庆川仪、北京布莱迪，上自仪）；

3.2.5紧固件采用35CrMo/30CrMo镀锌螺栓、螺母，配置弹簧垫或防松螺母；

3.2.6缓冲罐垫片采用不锈钢缠绕垫或八角垫；

3.2.7氮气充装接口采用不锈钢组件，要求考虑操作空间；

# 4  工作范围

4.1招标范围

4.1.1两套系统4台煤浆给料泵缓冲罐国产化优化运行改造成套产品，包括以下内容：缓冲罐外壳及橡胶囊，本体密封件及紧固件，压力表，吊环，共4台煤浆给料泵，8套整体组件。

4.1.2备件如下表：

| 序号 | 备件名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶囊 |  |  | 4 | 个 |  |
| 2 | 螺栓套装 |  |  | 4 | 套 |  |
| 3 | 充气接管套装 |  |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 垫片 |  |  | 2 | 套 |  |

4.1.3专用工具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力矩扳手 |  |  | 1 | 套 |  |

4.2投标方工作范围

4.2.1煤浆泵现场实地测绘，根据现场空间及测绘情况编制详细改造方案及现场布置方案；改造方案中包括理论计算依据等；

4.2.2中标之后改造方案及布置方案的合理优化，成套产品的设计、制造、供货、包装、运输、检验、指导安装调试，试验数据采集工作等，供货时提供产品的合格证明及外购证明等相关材料；

4.2.3为保证改造效果，改造之后运行一个周期（三个月）观察使用效果，投标方要从现场采集相关数据，并出具试验报告；

4.2.4不满足要求，对改造方案进行优化并重新供货；

4.2.5配合招标方对煤浆给料泵改造项目成果进行总结评估。

4.3招标方工作范围

4.3.1提供改造所需要的基础数据；

4.3.2配合投标方确认改造方案及现场布置方案；

4.3.3到货之后的安装施工，成套产品的支架材料采购及施工，出口操作平台平移施工等；

4.3.4安装之后调试；

4.3.5改造完成之后成果评定及申报工作。

# 5  质量保证及性能考核

5.1投标方保证提供煤浆泵出口缓冲罐改造项目成套产品是是全新的、未使用的，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。在规定的质量保证期内，对由于制造和材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。

5.2 质保期：装置性能考核合格运行后12个月。在质保期内，如产品出现质量问题，投标方将免费进行更换处理；按照质保要求更换的产品质保期将重新计算，一直到更换后的产品质保期结束。并由此给招标方带来的经济损失由投标方承担。

5.3 系统及煤浆泵正常运行时，煤浆流量稳定且压力波动在要求范围之内，升压阶段不出现大范围（2MPa以内）波动及降压阶段不出现橡胶囊损坏，视为煤浆给料泵出口缓冲罐改造项目合格；当投标方设计的产品不满足招标方要求时，招标方有权单方面解除合同，费用由招标方承担。

# 6  交货

6.1 交 货 期：合同签订后3个月；

6.2 交货地点：陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司现场；

6.3 交货方式：地面交货；

# 7  附件

7.1煤浆给料泵出口缓冲罐意识图；

7.2煤浆给料泵出口缓冲罐装配参考图。