陕西未来能源化工有限公司

金鸡滩煤矿防爆装载机设备技术规格书

编    制：

审    核：

机 电 科：

分管副总：

分管矿长：

矿    长：

陕西未来能源化工有限公司

2019年3月

# 1总  则

1.1 本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司金鸡滩矿井防爆装载机设备及相关设备。

1.2 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本技术规格书和相关国家标准、规范的优质产品。

1.3本技术规格书所引用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时，按标准高的执行。

1.4 本技术规格书经买方、卖方双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。

1.5 卖方在货物制造中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与买方无关，应由卖方承担相应的责任，并不得影响买方的利益。

1.6 在合同签订后，买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。

1.7 本技术规格书中用下划线且用黑体字注明的条款为重要条款，卖方必须满足。

# 2工程条件

## 2.1概况

2.1.1 气象

金鸡滩矿井地处西北内陆，受极地大陆冷气团影响时间较长，受海洋暖气团影响时间较短，为典型的温带半干旱大陆性气候。气候特点是：冬季寒冷，夏季炎热，春季多风，秋季凉爽，冷热多变，昼夜温差悬殊，干旱少雨，蒸发量大，全年无霜期短，10月初即上冻，次年4月初解冻。

据榆林市榆阳区气象站近年气象资料（截止2001年），主要气象参数如下：

极端最高气温       38.6℃（1951~2001年）；

极端最低气温       -29.7℃（1951~2001年）；

近年平均气温       8.8℃（1991~2000年）；

多年平均降雨量     394.6mm（1951~2000年）；

近年最大降雨量     553.1mm（2001年）；

月最大降雨量       184.9mm（1959年8月）；

枯水年降雨量       264.9mm（2000年）；

丰水年降水量       819.1mm（1967年）；

多年平均蒸发量     1973.8mm（1995~2001年）；

多年平均相对湿度   7.6mbar（1961~1990年）；

平均风速           1.76m/s（1991~2001年）；

极端最大风速       15.7m/s（1993年1月）；

年最多风向         NW；

多年最大冻土深度   146cm（1968年2月）。

全年降水量分配很不均匀，多以暴雨形式集中在7~9月份，约占全年总量的68%，各年间降水量变化也很大。

2.1.2 地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附表A，本工程抗震设防烈度为6度（第三组），设计基本地震加速度值为0.05g。

## 2.2编制依据

2.2.1金鸡滩矿井2019年计划。

2.2.2国家现行的各种法律、法规、标准、规范。

# 3规格型号数量及配置要求

## 3.1规格型号及数量清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆装载机 | ZL30EFB | 2辆 |

## 3.2防爆装载机主要技术参数

3.2.1、防爆装载机

型号：ZL30EFB

数量：2辆

额定载重量：3.0T

额定斗容量：1.7m3

整车外形尺寸：≧7200*2400*2730mm

转向形式：铰接转向

驱动方式：四轮驱动

动力布置方式：后置式

采用防爆型水冷式柴油机驱动

柴油机启动方式：隔爆型电启动

最小离地间隙：≥400mm

最大卸载高度：≥3000mm

最大卸载距离：≥1400mm

制动方式：全密封式轮边湿式多盘制动及失效安全型紧急制动

转向系统: 液压动力转向

防爆监控方式：电子防爆监控

车型资料: 出厂铭牌、出厂合格证、防爆合格证、煤安证、车辆使用说明书、车辆三包手册

随车附件: 每台车配4公斤灭火器2个；全尺寸备胎1条；

驾驶室内座椅、地板装饰: 高档仿真皮座椅，防水地板

其他: 后厢内铺设防滑钢板，整车电子控制。前后加铸铁保险杠，喷红白相间漆。

3.2.2．防爆装载机主要技术说明

3.2.2.1、柴油机品牌：国内外知名品牌。

3.2.2.2、隔爆型电气设备的防护等级不低于IP54，本安型电气设备防护等级应不低于IP55，所有电气元件必须符合国家煤矿电气防爆标准；隔爆等级不低于EXdI；

3.2.2.3、采用防爆车专门设计的整体底盘

3.2.2.4、排放指标必须满足以下要求：满足国标三及以上标准排放，防爆柴油机在MT220规定的工况条件下，未经稀释的排气中，其有害气体成分的体积浓度不应超过下列许可值：

一氧化碳（CO）：      ≤0.1％

氮氧化物（NOX）：     ≤0.08％

3.2.2.5、防爆柴油机的阻火器应易于装配、检查和清洗，并应有准确的安装定位；

3.2.2.6、安全保护装置能连续监控、并显示发动机水温、排气温度、发动机表面温度、油压、水位、转速、工作时间、实时速度和里程，具有存储故障功能（显示的故障信息包括：故障时间、故障名称、故障类型），至少存储400条；数据保存期大于七天，当出现下列情况之一时，报警、自动停机，并显示故障信息；

a) 排气温度达到70℃时；

b) 发动机表面温度达到150℃

c) 冷却水温度达到95℃或设计值时；

d）冷却净化水箱水位低至设定最低水 位时；

e）机油压力低至设定最低压力时；

f） 防爆装载机配置车载式瓦斯检测报警仪。当巷道风流中瓦斯浓 度达到0.5--1.0％时（可设定），能准确 发出声光报警信号，其声光信号应使驾驶 员能够清晰辨别，报警后1min内（时间可设定）自动停止防爆柴油机工作；

g)柴油机车安全监控保护仪的显示单元和各种监测仪表应安装在驾驶室的醒目位置，不影响驾驶员的操作。保护系统具有传感器断线报警或停机功能（可根据需要设定），具有保护系统主机故障报警停机功能（可设定是否停机）；启车前具有保护系统自检闭锁功能（检查到超标项时不能启动）；

3.2.2.7、防爆装载机配置车载式CO检测报警器及甲烷报警仪；

3.2.2.8、保护系统采用后备电池供电，停车保护要实现发动机进气和燃油同时切断功能；安全保护系统显示单元和各种监测仪表应安装在驾驶室的醒目位置，不影响驾驶员的操作。保护系统显示单元采用冷光液晶中文汉显方式。保护系统具有传感器断线报警或停机功能（可根据需要设定），具有保护系统主机故障报警停机功能（可设定是否停机）；启车前具有保护系统自检闭锁功能（检查到超标项时不能启动）；

3.2.2.9、具有行车、驻车、紧急停车制动功能；制动系统应为液压湿式制动系统。制动系统应安全、可靠、灵活，当发动机停机时制动系统应可靠有效。驻车制动采用安全型式（即弹簧制动，液压释放）；满载时在最大坡度上制动系统应保证平稳停机；事故停车后应具备可控的解除制动功能，解除制动要方便；

3.2.2.10、燃油油箱最大容积不超过8小时的用油量；

3.2.2.11、具有倒车声光报警功能，倒车报警装置具有防爆功能；

3.2.2.12、照明及信号灯：防爆车装有前、后照灯和机尾信号灯、独立转向灯，车顶安设警示灯；车灯选用LED型，前灯在怠速状态下前方20m处应有5lx的照明度，至少不低于4lx的照明度；后灯选用散光型照明灯，保证倒车时车尾亮度。尾部装有2个红色信号灯，能见距离至少60m；远近灯光变换，远近光均为双灯，发动机运行时灯的状态必须为两前灯与两红尾灯同时亮（常亮），电压24v。

3.2.2.13、车厢内外开启要求具备闭锁功能。

3.2.2.14、装设电（气）喇叭，喇叭的声压值在距离无轨胶轮车40m处，应不小于70dB(A)；

3.2.2.15、装设2具4kg便携式干粉灭火器；固定在司机便于拿放的位置；

3.2.2.16、无轨胶轮车在运行和维修期间，可能受到撞击的零部件，均不允许使用轻金属制造。其它非金属材料的零部件，应采用表面电阻值小于1×109Ω的阻燃性材料；

3.2.2.17、制造、选型、设计必须符合《煤矿安全规程》、《矿用防爆装载机通用技术条件》、《矿用防爆柴油机通用技术条件》和国家相关标准的规定；整车入井前必须取得煤安认证。

3.2.2.18、启动方式：隔爆型电启动；

3.2.2.19、噪音：防爆车驾驶员头部位置，噪声应小于85dB(A)；

3.2.2.20、设备必须取得煤矿矿用产品安全标志证书，并在有效期之内，即“MA”标志证书；

3.2.2.21、驾驶员座椅按照人机工程学设计；采用前后、靠背可方便调节座椅；

3.2.2.22、空气进气系统必须有过滤器，排气系统必须安装尾气处理装置和防爆栅栏。

3.2.2.23、大修周期：2年；寿命：整机寿命6年；中检：整车装配时买方要到生产厂家进行中检验收，但不作为最终验收。

3.2.2.24、每台车必须提供一份纸质备件手册、使用说明书和电子备件手册。

3.2.2.25、各种标识清晰、易懂、防腐蚀，并安装在明显的位置，有中文指示标识。

## 3.3产品制造、安装、验收标准

防爆电气设备按GB3836-2010标准或其它被防爆检验部门认可的标准制造。电气设备具有国家电气安全标准所规定的各种保护，并取得安全标志准用证书。

设计和制造标准:

所供的货物应按下列标准（推荐）进行设计和制造

电气：IEC标准/EN标准        机械：ISO标准

或可执行类似或高于上述标准的货物原产国的国家标准或其它目前使用的国家（或行业）标准。

设备的设计与制造符合《矿用防爆柴油机通用技术条件》和《矿用防爆装载机通用技术条件》

# 4 技术服务

4.1 设备供货时保证提供下列资料：设备的随机资料，包括修理说明书、产品合格证，随机工具每车一套。

4.2 主要部件（总成件）如：发动机、传动系统、液压系统、冷却系统、车架等不少于2年的服务寿命。

整机质保期一年。质保期内，厂商需派服务人员驻矿24小时服务；保证所提供和安装的设备与系统没有因设计、材料和制造工艺的不合理而造成的缺陷，如有此种缺陷均必须由卖方负责消除缺陷恢复性能。由此发生的费用由卖方承担，并赔偿由此造成的一切经济损失。消除缺陷恢复性能之后，卖方必须将缺陷成因、消除措施及恢复性能的日期和时间等报告提交买方。报告一式两份。

# 5 其它

5.1 本技术规格书作为合同文件附属文件，在合同文件签署后自动生效。

5.2 产品质量保证期为产品投产后12个月(不小于)。

5.3 未尽事宜，双方协商解决。