陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司电仪车间

合成系统升级优化改造项目低碳烃回收、高效分离器、

维简阀门技术规格书

编      制：

校      核：

审      核：

审      批：

陕西未来能源化工有限公司

二零一九年三月

目　　录

1.总则	1

2.工程概况	2

3.主要技术规范	3

4.技术要求	4

5.检验和试验	9

6.供货范围	9

7.技术资料	10

8.质量保证	11

9.验收及技术服务	11

10.包装、运输、交货	12

11.阀门数据表	12

- 1.总则

1.1带“*”的为否决项；带“●”的为重点响应项，三个带“●”的重点响应项不满足，将作为否决项处理。

1.2 本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司合成低碳烃回收、合成高效分离器、维简阀门（以下简称阀门）技术要求。本技术规格书规范了该批阀门的结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.3投标方对阀门的安全性、完整性、经济性负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。要求投标方在投标书技术文件中详细填写本技术规格书4.2项列出的表格。

1.4 招标方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

●1.5 投标方如对本规格书有技术方面的偏差(无论多少或大小)，都必须清楚地表示在投标文件中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本规格书的要求。

●1.6 在合同签订7日之内，投标方书面提供阀门的各种工艺参数包括外形尺寸、噪音计算、进出口连接尺寸、装配图等提供给招标方。

*1.7 阀门所采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

*1.8投标方应是阀门生产企业，为本次招标提供成熟可靠的阀门及附件设备。

*1.9投标方应是阀门生产企业，为本次招标提供成熟可靠的阀门及附件设备。投标方需同时具有中华人民共和国特种设备制造许可（压力管道元件）调节阀A1或A1(2)、A2资质。

1.10投标方在投标文件中提供取得的中石化、中石油、神华集团或中煤大型企业的产品准入证书（证书编号在网上可以查询）供招标方确认，证书应在有效期内。优先选择中石化、中石油、神华或中煤大型企业合格供应商的入围产品。

*1.11要求投标方的投标品牌产品在近三年有超过50台以上成功运行的业绩，已证明安全可靠。要求投标方在投标书技术文件中列出业绩清单，清单中包括使用单位名称、使用工况、阀门规格、投运日期、运行状况、联系人及联系方式等信息，以采购合同为准。

1.11 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

- 2.工程概况

2.1主要装置概况

本次共招标17台阀门，其中3台用于低碳烃回收，5台用于合成系统高效分离器，9台属于2019年维简。

2.2工程主要原始资料

2.2.1气象条件

| 序号 | 自然、气象条件要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | m | 1184.3 |  |
| 2 | 气温 |  |  |  |
| 2.1 | 年平均温度 | ℃ | 8.6 |  |
| 2.2 | 年平均最高温度 | ℃ | 15.30 |  |
| 2.3 | 年平均最低温度 | ℃ | 1.8 |  |
| 2.4 | 极端最高温度 | ℃ | 38.60 |  |
| 2.5 | 极端最低温度 | ℃ | -29.0 |  |
| 3 | 相对湿度 |  |  |  |
|  | 年平均相对湿度 | % | 56.00 |  |
| 4 | 大气压 |  |  |  |
|  | 年平均气压 | hPa | 896.1l |  |
| 5 | 风 |  |  |  |
| 5.1 | 年最多风向及频率 | % | 12.5 | 风向NNW |
| 5.2 | 年平均风速 | m/s | 3.2 |  |
| 5.3 | 历史最大风速 | m/s | 25 |  |
| 6 | 降雨量 |  |  |  |
|  | 年平均降雨量 | mm | 397.70 |  |
| 7 | 雪 |  |  |  |
|  | 最大积雪厚度 | mm | 160.00 |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |
| 8.1 | 最大冻土深度 | m | 1.50 |  |
| 8.2 | 年日照时数（h） | h | 2815.00 |  |
| 8.3 | 年平均雷、暴日 | d | 29.90 |  |
| 8.4 | 年平均沙暴日数 | d | 13.80 |  |
| 8.5 | 年平均蒸发量 | mm | 1127-1546 |  |
| 8.6 | 年平均下雾日敷 | d | 8.9 |  |

2.2.2地震烈度

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GBl8306-2001），榆林市地区地震动反应谱特征周期Tm为0.35s，地震动峰值加速度PGA<0.05g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%）的地震烈度<VI度。

- 3.主要标准规范

3.1以下提出的规范是最低要求，要求投标方在投标书技术文件中列出各种品牌球阀设计制造所适用的标准规范，并按照较高标准规范执行。这些标准和规范包括但不限于下述清单：

| 美国石油学会管道阀门规范 | API 6D |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 美国石油学会质量大纲规范 | API Q1 |  |  |
| 美国石油学会炼油厂仪表安装手册 | API RP 550 |  |  |
| 美国石油学会阀门试验与检验标准 | API 598 |  |  |
| 美国石油学会角行程旋转阀阀座的防火测试 | API 607 |  |  |
| 美国石油学会阀门防火测试标准 | API 6FA |  |  |
| 美国国家标准钢管法兰和法兰接头件 | ANSI B16.5 |  |  |
| 美国国家标准阀门结构长度 | ANSI B16.10 |  |  |
| 美国国家标准焊接端 | ANSI B16.25 |  |  |
| 美国国家标准钢制法兰连接和焊接端阀门 | ANSI B16.34 |  |  |
| 美国国家标准化工与炼油系统管线 | ANSI B31.3 |  |  |
| 美国国家标准管螺纹 | ANSI B1.20.1 |  |  |
| 美国国家标准控制阀泄漏等级 | ANSI/FCI 70-2 |  |  |
| 美国阀门与管件制造者协会标准：管法兰与阀门连接端法兰接触面精度 | MSS-SP-6 |  |  |
| 美国阀门与管件制造者协会标准：阀门的标准标记 | MSS-SP-25 |  |  |
| 美国阀门与管件制造者协会标准：铸钢阀门、法兰及管件质量标准 | MSS SP-55 |  |  |
| 美国阀门与管件制造者协会标准：关断阀密封泄漏 | MSS SP-61 |  |  |
| 国际标准法兰管线系统金属阀门 | ISO 5752 |  |  |
| 调节阀口径计算公式 | ISA S75.1 |  |  |
| 工业仪表模拟信号 | ISA S50.1 |  |  |
| 美国腐蚀工程师协会标准：油田设备抗硫化应力裂 化的金属材料要求 | NACE MR 0175 |  |  |
| 仪表外壳防护规定 | IEC529 |  |  |
| 爆炸气体环境用电气设备 | IEC60079-1998 |  |  |
| 工业过程控制阀第4部分检验和例行试验 | IEC61534.4-2006 |  |  |
| 工业过程控制阀第4部分检验和例行试验 | GB/T17213.4-2005 |  |  |
| 过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号 | GB/T 2625-81 |  |  |
| 爆炸气体环境用电气设备 | GB 3836-2000 |  |  |
| 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 | GB 50058-1992 |  |  |
| 过程检测和控制系统用文字代号和图形符号 | HG/T 20505-2000 |  |  |
| 自动化仪表选型规定 | HG/T 20507-2000 |  |  |
| 钢制管法兰、垫片、紧固件 | HG/T20615~20635-2009 |  |  |
| 阀体等材料 | ASTM，ANSI等 |  |  |

以上标准和规范必须采用合同生效之日的最新版本。

在以上标准和规范中没有包括的部分，应采用通用国家标准和不低于国家标准的制造厂商标准。

投标方若需要在设计、制造、检验和试验的过程中，全部或部分地采用制造厂企业标准时，应提供企业标准文件，并取得买方同意。

3.2优先次序

当各技术文件存在矛盾时，应遵循下列优先次序：

采购合同及技术协议；

本技术规格书及附件；

投标方投标书。

当上述各标准规范和工程技术文件有关要求之间存在矛盾时，投标方应向买方提出澄清，遵循较为严格的要求。

3.3其它

遵循标准和规范不能理解为可以减轻和解除投标方的责任和保证以及合同规定投标方的义务。

- 4.技术要求(带*的为技术否决项)

*4.1 投标方供货产品不得转包，不得提供贴牌或修复产品，投标方所投标的阀门必须是全新产品，阀门附件整体集成供货。要求投标方在投标书技术文件中详细描述各自品牌阀门的结构形式、设计特点、附件配置方案、压力等级及泄漏等级等各种技术参数，并给出各规格阀门外形尺寸图和阀体部件的结构图。

4.2 要求投标方在投标书技术文件中详细列举阀门各部件的材质、生产厂家、加工组装工厂等信息。要求在阀体上永久标注铸造工厂的出厂编号，阀体、阀芯等主要部件的出厂检验证明文件随阀门的技术文件一起提供。投标方应完整填写下面的表格：

4.2.1阀门主要部件：

| 序号 | 部件名称 | 铸造/ 锻造工厂 | 加工工厂 | 阀门组装检验工厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 |  |  |  |  |
| 2 | 阀内件 |  |  |  |  |

4.2.2阀门附件

| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 生产厂家 | 组装工厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行机构 |  |  |  |  |
| 2 | 过滤减压器 |  |  |  |  |
| 3 | 阀门定位器 |  |  |  |  |
| 4 | 气动放大器 |  |  |  |  |
| 5 | 阀位反馈 |  |  |  |  |
| 6 | 电磁阀 |  |  |  |  |

4.2.3投标方在投标书技术文件中提供制造厂的阀门计算数据表，给出每台阀门阀体、上阀盖、阀座、阀芯、阀杆、密封填料的材质等技术参数。

4.3投标方根据后附数据表的技术要求合理设计阀门参数

●4.4阀门为气动执行机构，耐环境温度-40℃。薄膜式执行机构选用自有品牌产品。单座阀执行机构采用弹簧返回型气动薄膜式。招标方可以提供的仪表气源压力范围为0.40-0.6MPa(G)。投标方应保证阀门阀芯强度，阀杆需适当加粗，当阀门被不明原因卡住，增大气源压力时阀杆不会变形、弯曲。

●4.5阀门的设计超压范围应大于其最大操作压力的150%，并在上述参数下安全、稳定运行。阀门的执行机构使用在高压差或关闭时单向压差等于最大工作压力的120％时，仍能保持稳定的关闭，并能够迅速地开启。若因计算错误或选型不当不能满足最大压差下关闭或行程时间要求，投标方负责在双方约定的时间内无条件进行更换。

4.6调节阀设计要考虑在装置开车/半负荷/正常工况下的操作要求。操作条件定义为在正常压力下，通过量变化范围为正常操作工况的50%到最大值的100%之间变化。调节阀的可调比不小于30：1～50：1。调节阀的行程应连续可调。调节阀的不灵敏区（死区）必须小于0.1%。

4.7阀门在正常使用工况下的开关速度满足后附数据表的要求，阀门在负载和卸载情况下，从关位到全开位的行程时间一般要求小于10秒钟，从全开位到关位的行程时间一般要求小于10秒钟。允许在气路管线上增加气动放大器，品牌限定为YTC、SMC或NORGREN品牌-40℃低温型产品。

4.8阀门铸件必须经过消除应力处理并有详细的记录。

●4.9阀门配备智能型低温型阀门定位器，二线制本安型，精度优于0.1级，接受4-20mADC信号，带HART协议。电/气阀门定位器的量程和零点应为连续可调。防爆等级为ExiaIICT4，电气接口为1/2NPT（F）。品牌为FISHER品牌 DVC6200系列产品或METSO品牌ND9000系列产品。投标方在投标书技术文件中给出配置气路原理图供招标方确认。配套的阀门定位器为端子压接式接线。接线端子标以+/- 号、试验连接等，端子密封符合IP65防护等级要求。

4.10投标方需根据数据表提供的工艺操作参数，计算所需的流通能力（CV值），据此选择合适的阀门CV值，并计算阀门对应的最大、正常和最小流量条件下的阀门开度。若数据表只提供了正常流量值，则最大流量和最小流量按正常流量的1.3和0.7倍来考虑。

4.11在正常流量（工厂100%负荷）时，调节阀的开度：等百分比特性（EQ.%）阀芯，不大于80%；线性特性（Linear）阀芯，不大于60%。调节阀的最小开度和最大开度应在规定的范围内（10%~90%）。

4.12由于测量介质中可能含有铁基催化剂颗粒，容易造成阀门內件磨损，调节阀阀芯/阀座需进行表面硬化处理，一般为表面堆焊司太莱合金（Stellite）。调节阀一般采用金属硬密封，阀门泄漏量需满足GB/T17213-2005和IEC60534-2006的Class IV级密封泄漏标准。

4.13连续运行的调节阀的最大噪音不得高于85dB（A）（距离阀门表面1m）。

4.14调节阀采用整体法兰连接形式，以方便拆卸和维修，法兰标准和等级必须满足数据表要求。其中151-FV-1904、152-FV-3101两台阀门不允许缩颈，且必须带配对法兰及螺栓垫片紧固件，其他阀门如需缩颈，应根据阀门数据表中管道尺寸，配备相应的配对法兰、缩颈头、螺栓垫片紧固件，材质等同于管道材质。

4.15阀门成套配置的智能定位器、空气过滤减压阀等必要附件整体安装在不锈钢安装板上，气路及其连接管件选用SWAGELOK品牌、FITOK品牌或PARKER品牌不锈钢产品。

●4.16空气过滤减压阀应选择ASCO或NORGREN品牌的耐低温型、不锈钢产品，能承受-40℃的工作温度，带不锈钢压力表及不锈钢安装支架，为保证阀门动作速度应选用大容量空气过滤减压阀。阀门气源装置配带过滤器、减压阀、压力表等附件。一般阀门尺寸不大于8”的，气源接口为1/4NPT；阀门尺寸大于8”的，气源接口为1/2NPT（F）。制造厂商可根据自身产品特点及现场使用情况，对气源接口规格做适当调整。

4.17阀位开关根据数据表要求进行配置，选用机械式，要求采用双层环氧涂层阳极氧化铝材质，耐环境温度-40℃。阀位开关提供一对NO/NC转换接点，触点容量不低于DC 24V 5A，防爆等级为ExdⅡCT4，电气接口为1/2NPT（F）。

4.18电磁阀根据数据表要求配置。电磁阀选用NORGREN或ASCO品牌，一般采用两位三通式、两位五通或根据具体要求，24V DC。电磁阀必须为低功耗，线圈及接线盒要求耐-40℃的低温环境。全不锈钢材质外壳，带防雨型排气帽，电缆连接口为1/2NPT（F），防爆等级为ExdIICT4。正常工况下电磁阀处于励磁状态NE或非励磁状态NDE，参见数据表中要求。

4.19配套的阀位开关、电磁阀等为端子压接式接线。接线端子标以+/- 号、试验连接等，端子密封符合所在使用环境的防爆ExdIICT4及防护IP65等级要求。

4.20电动执行机构技术要求

4.20.1电动执行机构选用扬州电力设备修造厂有限公司或重庆川仪自动化股份有限公司或上海自动化仪表仪表股份有限公司产品。电动执行机构为调节性电动执行机构，能接收DCS的4-20毫安模拟量信号，电动执行机构供电电源为380V.AC,50HZ。电动执行机构应配备手轮机构。

4.20.2所有电动阀执行机构采用智能一体化产品，具有页面汉化、智能控制、液晶显示功能。均应能实现远方/就地操作。并具有阀位反馈信号、故障报警、双重限位、超限保护、电机热保护等功能。

4.20.3投标方的技术文件应附有调节阀的推力或力矩计算书，以及选择的电动执行机构的推力或力矩规格书。

4.20.4电动执行机构的推力应按调节阀数据表所提供的最大关闭压差计算。

4.20.5电动阀门带配对带颈对焊法兰、垫片、螺栓。

4.21投标方所供气动蝶阀采用软密封结构，阀体衬胶，所衬材质符合介质特性。阀体采用铸铁或是球墨铸铁（外环氧涂层）；阀板采用球墨铸铁，通过NSF/FAD的尼龙11覆盖于阀板；阀杆316不锈钢及以上材质；阀座乙丙橡胶及以上材质。对夹式连接方式，泄漏等级：VI级。

4.22阀门要求带有304不锈钢铭牌。铭牌上打印制造厂名称、商标、产品型号、位号、口径、阀体压力等级、材质、防爆等级、制造年月等内容，并永久牢固的固定在阀体上。每个阀体上有永久性的流体流向标识。阀门就地指示用球阀位置指示器状态显示清晰醒目。

4.23阀门及执行机构采用底漆加面漆；不锈钢不做涂漆处理，但应喷砂清理表面。

4.24单台重量大于80Kg的阀门必须有吊装吊耳，执行机构有支撑点加固设计。

4.25阀门及附件产品应保证连续运行≥8000h无故障。

- 5.检验要求

投标方提供的工厂检验报告应包括但不限于以下文件，以作为出厂验收依据：

- 材料证书和热处理报告

- 无损检查报告

- 性能测试报告

- 密封泄漏试验报告

- 防爆证书和本安证书（如果是防爆仪表）

6.供货范围

6.1供货清单，共17台阀门

| 序号 | 名称 | 位号 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节阀 | 172-PV-0101 |  | 1台 |  |
| 2 | 调节阀 | 172-LV-0101 |  | 1台 |  |
| 3 | 调节阀 | 172-LV-0102 |  | 1台 |  |
| 4 | 调节阀 | 141-LV-1001 |  | 1台 |  |
| 5 | 调节阀 | 141-LV-1002 |  | 1台 |  |
| 6 | 调节阀 | 141-LV-1003 |  | 1台 |  |
| 7 | 调节阀 | 141-LV-1004 |  | 1台 |  |
| 8 | 调节阀 | 141-LV-1005 |  | 1台 |  |
| 9 | 调节阀 | 133-FV-1037 |  | 1台 |  |
| 10 | 调节阀 | 133-FV-2037 |  | 1台 |  |
| 11 | 调节阀 | 133-FV-0076 |  | 1台 |  |
| 12 | 调节阀 | 133-FV-0153 |  | 1台 |  |
| 13 | 调节阀 | 151-FV-1904 |  | 1台 |  |
| 14 | 调节阀 | 152-FV-3101 |  | 1台 |  |
| 15 | 调节阀 | TCV-02 |  | 1台 |  |
| 16 | 蝶阀 | 12-XV-C01 |  | 1台 | 衬胶 |
| 17 | 蝶阀 | 12-XV-D01 |  | 1台 | 衬胶 |

- 6.2备品备件（价格包含在总价中,不单独报价）

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 阀门定位器 |  | - 每种规格2个 |  |
| - 2 | - 气动放大器 |  | - 每种规格1个 | - 如有 |
| - 3 | - 阀位反馈 |  | - 1台 |  |
| - 4 | - 电磁阀 |  | - 1台 |  |
| - 5 | - 空气过滤减压阀 |  | - 每种规格1个 |  |
| - 6 | - 执行机构密封组件 |  | - 每种规格1套 |  |

- 7. 技术资料

7.1 投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制。投标方提供的电子版图纸为AutoCAD2004格式，文本文件为WORD2003格式。

7.2 投标方所提供的技术资料应能满足招标方对设备的安装、调试、运行维护、检修的总要求。如所供资料不能达到要求时，投标方应免费给予补充。

7.3投标方资料的提交应及时，资料提供应至少包括外形尺寸图、气路图等。

7.4 投标方设备发货时，随机提供终版资料（图纸资料4套，一正三副，电子版1套）应至少包括：

7.4.1满足设备安装需要的外形尺寸图、气路图、内部结构图

7.4.2发货清单

7.4.3产品质量证明书或合格证

7.4.4各类试验证明文件

- 8.质量保证

8.1 投标方保证提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和最佳材料制造的阀门，并在各个方面符合本技术规格书规定的质量、规格和性能要求。

8.2 投标方所供设备应严格按照质量标准进行生产和检验，投标方应有质量保证程序，有完整的材料实验报告和质量检验合格证，提供原产地证明及产品报关单。

8.3 投标方应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。在阀门安装、调试过程中，投标方应及时派技术人员到现场免费进行指导，免费解决球阀调试过程中出现的制造质量问题，直到阀门无缺陷投运。

8.4 质保期：安装调试后正常运行12个月或货到现场18个月（以先到者为准）。在质保期内因质量问题出现故障，投标方应无偿保修或更换，按照质保要求维修或更换的产品质保期将重新计算，一直到维修或更换后的产品质保期结束。

- 9.验收及技术服务

9.1阀门运抵现场后，投标方须派代表对包装箱体外观及箱内货物数量进行检查，及时发现并协调解决因运输过程中造成的破损或缺失。阀门在招标方现场安装、调试、试车期间，进行免费技术服务；并负责解决设计及制造质量等问题，直到达到阀门性能考核要求。若完整性无问题，指导招标方进行现场测验和验收。

9.2 阀门安装前投标方应向招标方进行技术交底，并免费提供操作及维修人员的培训。内容包括：阀门的操作、安装、维护、维修等，时间由双方磋商安排。

9.3投标方提供在24小时内的快速维修维护服务，并能提供随时的技术支持。在投标方所供设备出现问题时，自接到招标方通知起24小时内到达招标方现场提供服务，帮助解决问题。

9.4设备质保期内，如发生质量问题 ，投标方保证在24小时内到现场处理问题。对由于投标方原因造成的质量问题，投标方负责修理和更换；由于招标方原因造成的设备零件损坏，投标方将会积极协助修理和更换。质保期后，阀门在使用中发生问题，投标方在收到传真后24小时内给出答复，对重大问题及时派出人员到现场处理。

9.5投标方对其产品实行终身技术服务，并长期保证备品备件的优惠供应。

9.6在阀门安装和使用过程中，如果需要投标方技术人员的支持，投标方应在12小时内做出积极响应。

- 10.包装、运输、交货

10.1 阀门须在检验和试验合格后使设备内部干燥、清洁，并且所有的开口都应有效封闭后方可进行包装、发货，预防运输过程中的二次污染。

10.2 设备的包装应符合安全、经济、不受损的要求。投标方应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损坏和丢失承担全部责任。

10.3 所有零部件及附件的包装，应保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏。所有包装箱应有详细的标记和装箱清单。备品备件应单独装箱发货。

10.4 设备的包装和运输及其它要求应符合相关标准要求。

10.5交货：合同签订生效后60天内货到现场，陕西未来能源化工有限公司施工现场地面交货。

- 11.阀门数据表（见附件）