陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿

矿用防爆型压入式对旋轴流局部通风机

技术规格书

编    制：

审    核：

分管副总：

分管矿长：

矿    长：

陕西未来能源化工有限公司

2019年5月17日

1  总则

1.1  工程项目名称：陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿矿用防爆型压入式对旋轴流局部通风机规格书。

1.2  根据建设工程、工艺的要求，本技术规格书所列设备须为技术先进性能可靠的国内产品。

1.3  本技术规格书的技术要求仅适用于陕西未来能源化工有限公司金鸡滩矿井局部通风机的设计，制造，装配，工厂试验，交付。

1.4  本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应按本技术规格书的要求提供整套局部风机设备及其附属设备，并保证所提供设备是符合本技术规格书和有关最新工业标准的优质产品。

1.5  供方应仔细阅读本技术规格书中制定的全部条款，并对本技术规格书中选择设备的技术参数进行校核计算以确保选型的正确性，可提供比本技术规格书中规定性能更好的设备和材料，以便用户选择。正常生产所必需的部件无论在技术规格书中是否加以说明，均应全部提供。供货范围中列出各部件的技术数据由供货厂商加以完善。

1.6  在本技术规格书确定之后，有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

1.7本技术规范书所使用的标准如遇与现执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2  工程条件

2.1 环境温度：

极端最高气温       38.6℃（1951~2001年）；

极端最低气温       -29.7℃（1951~2001年）；

近年平均气温       8.8℃（1991~2000年）；

多年平均降雨量     394.6mm（1951~2000年）；

近年最大降雨量     553.1mm（2001年）；

月最大降雨量       184.9mm（1959年8月）；

枯水年降雨量       264.9mm（2000年）；

丰水年降水量       819.1mm（1967年）；

多年平均蒸发量     1973.8mm（1995~2001年）；

多年平均相对湿度   7.6mbar（1961~1990年）；

平均风速           1.76m/s（1991~2001年）；

极端最大风速       15.7m/s（1993年1月）；

年最多风向         NW；

多年最大冻土深度   146cm（1968年2月）。

2.2 安装现场地震烈度：6度

2.3 海拔高度：1260m

2.4 防污等级：Ⅲ级

2.5 主要安全条件（瓦斯及等级）：属于低瓦斯矿井。

3．标准和规定

投标厂商自制和外购设备的设计和制造均应符合现行适用的中国最新版国家标准（GB）或在国际范围内被接受的具有不低于中国国家标准和下列标准的标准。

3.1  采购设备遵循的标准

《煤矿安全规程》                  2016版

《爆炸性环境气体环境用电气设备》  GB 3836-2010

《煤矿用局部通风机 技术条件》     MT222-2007

《FBD系列矿用隔爆压入式对旋轴流局部通风机》  Q/SDTS002-2007

投标厂商所使用的标准、规范均应是投标前一个月的有效版本。

4．技术要求

4.1矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机主要参数

| 参 数 |  | FBD№7.1/2×45 |
| --- | --- | --- |
| 通风机 | 风量(m3/min) | ≥450（下限）-830（上限） |
|  | 全压(Pa) | ≥850（下限）-5800（上限） |
|  | 设计点全压效率% | ≥80 |
|  | 比A声级LSA(dB(A)) | ≤25 |
| 电动 机 | 电动机型号 | YBF2-225M-2 |
|  | 额定功率(kW) | 2×45 |
|  | 额定电压(V) | 660/1140 |
|  | 额定电流(A) | 48.5/28.1 |
|  | 频率(Hz) | 50 |

4.2 矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机要求

风机外壳所用钢板厚度不小于4mm；

4.3 轴承注油、排油方便、快捷；进气口、出气口均安装有消音器。

4.4 叶轮采用高强度材料制作；

4.5 局部通风机必须采取降低噪声危害的措施，进气口必须加装固定的保护栅。

5．供货范围

5.1 一般要求

5.1.1 乙方所供设备的供货范围应满足本技术规范要求，但不局限于所列的设备和装置。

设备在合同签订后45天内运输至甲方指定的地点，验收合格后，由中标方负责发运，并承担运杂费、保险费等费用。

5.1.2 供方应提供详细专用工具供货清单。

5.1.3 供方应提供详细备品备件供货清单。

5.2 备品备件及专用工具

乙方应提供一套设备及附件的安装、运行、维护和调整所必须的专用工具。

5.3 供货设备范围

乙方负责填写详细供货清单，清单中依次说明型号及规格、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术条件书未列出或数目不足，乙方仍须填写，并在执行合同时无条件补足。

矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机供货范围

| 序号 | 名 称 | 数量 | 型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机 | 6套 | FBD№7.1/2×45 |  |

提供相匹配的备用配件和专用工具。

6．检验和验收

6.1 工厂检验

6.1.1 生产测试：设备在生产时，必须按制造标准进行有关的测试。乙方在产品制造阶段（包括原材料和元器件、部件的采购，产品的加工、装配、检测、调试等）必须有一套科学而规范的标准程序和措施，确保产品的制造质量满足本系统的要求。

6.1.2 出厂检验：设备在出厂前都必须作出厂前的性能测试。乙方必须向甲方提供制造厂商对整机出厂所进行的货物出厂检验报告书、质量证明书以及主要部件的原产地证明等。

6.1.3 甲方有权派代表到制造厂参与出厂检验，如果检验不合格，甲方有权拒绝收货。

6.1.4 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

6.2  验收事项

6.2.1 性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合技术要求。

6.2.2 乙方必须保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致。系统的验收将按招标文件要求的技术规格、中标设备制造商的技术规范、甲方签收确认的相关图纸进行。

6.2.3 性能验收试验的地点为甲方现场。性能试验的时间：工程安装完毕后。

6.2.4 性能验收试验由甲方主持，乙方参加。试验大纲由甲方提供，与乙方讨论后确定。如试验在现场进行，乙方要按技术要求有关条款要求进行配合；如某些试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由乙方提供。

6.2.5 性能验收试验

6.2.5.1 装置安装完成后，乙方在甲方配合下进行试运转，并进行所有必要的试验来证实装置情况良好，且符合本条件书要求。

7．包装、运输和储存

7.1 包装、运输

7.1.1设备的包装应按照JB和GB包装通用标准要求执行。保证货物能够经受多次搬运、装卸和长途运输。由于包装不善造成设备损坏，所有后果由投标人负责。

7.1.2在设备发货以前，所有设备只有经过质量检验和测试，取得合格证书后，才可发货。

7.1.3 每个设备箱应至少包括二份详细的装箱单和一份质量检验证明书和产品合格证。

7.1.4设备包装箱上的标志：按GB中相应条款包装储运图示标志。

7.1.5 较大型及较重的设备都要装有便于移动的滑动部件及吊钩，吊钩装有起吊点，并且在外包装上标明设备重量及重心、起吊点（未拆去外包装）。

7.1.6 设备的接管、法兰表面应加以保护，以免损伤接头部位。

7.1.7 设备及外包装有禁焊标志。

7.2 储存

7.2.1 对储存期间防腐、防锈、防水、以及防损坏等要求。

8．技术文件、资料和图纸交付

8.1 资料提交要求

8.1.1 乙方提供的技术文件及图纸应能满足总体设计、设备安装、现场调试运行和维护的需要。如果不能满足，业主有权提出补充要求，供方应无偿提供所需要补充的技术资料。

8.1.2 对甲方、乙方双方所提供的资料，均应加盖公章或标识，并注明‘经办人’。

8.2 设备图纸资料清单

8.2.1 乙方在本技术协议签字后按合同规定时间提供满足要求的文件。

8.2.2 最终版图纸应注明甲方、乙方的订货合同号并有明显的最终版标记。

8.2.3 乙方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料，所有资料上应注明“陕西未来能源化工有限公司金鸡滩矿井局部通风机”名称。

8.2.4 在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处应作出明显的标记。

8.2.5 每个部件所用的说明书应随部件一起包装运输。

8.2.6 说明书内应包括一本说明材料和设备、设备零件变更的通知单。

8.2.7 乙方所提交的技术资料内容至少应包括本附件中所要求的。如甲方需要的其他的技术资料，供方应及时无偿的提供。

8.2.8 乙方提交给甲方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

8.2.9 提交文件份数

乙方应在规定时间内提供4份文件，同时提供给电子版文件各一份。

8.2.10 合同签订后应提供的文件清单

·全部设备的外形尺寸及总装图。

·最终版设备性能曲线、相关的主要技术数据。

·安装尺寸图

·按要求的电气控制装置的全部接口资料。

·设计、安装运行、维护说明书。

9．质量保证及服务

9.1 安装、调试过程中非人为原因损坏和失效的元器件，应由乙方免费提供。

9.2 该产品质保期为通过验收并交付使用后，系统正常运行12个月。质保期内由于乙方设备原因出现故障及损坏，乙方应免费予以修复或更换。

9.3 指导安装和配合调试开通是乙方的责任，甲方应协助乙方开展工作。在安装和调试阶段，乙方有义务指导业主的安装调试人员，并无偿提供必要的人员协助，保证工期按计划完成。

9.4 保修期内乙方在接到甲方系统故障报告后，24小时内提出解决方案。

保修期满后，乙方继续向业主提供终身维修、维护服务。仅收维修、维护成本费。